工时定额计算

手         册

目            录

一. 普 通 车 床	5

1.车床时间定额标准（通用部分）	5

2.C615～C618时间定额标准	10

3．C620时间定额标准	12

4．C630时间定额标准	14

5．C650时间定额标准	16

二．  镗      床	17

1．镗床时间定额标准	17

三．  立 式 机 床	18

1．立式机床时间定额标准	18

四．  龙 门 刨 床	20

1．龙门刨床时间定额标准	20

五．  牛 头 刨 床	22

1．牛头刨床时间定额标准	22

六．  磨     床	23

1．平面磨时间定额标准	23

2．外元磨时间定额标准	25

3．内元磨时间定额标准	27

七. 铣 床	29

1．铣床时间定额标准（一）	29

2．铣床时间定额标准（二）	33

八．制  齿  机  床	36

1．滚直齿、斜齿、蜗轮、插内外齿、刨齿、剃齿、齿倒角时间定额标准	36

九．拉 床	39

1．拉床时间定额标准	39

十．  插      床	41

1．插床时间定额标准	41

十一  钻  床	42

1．钻床时间定额标准	42

十二. 钳  工	45

1．钳工时间定额标准 （一）	45

2．钳工时间定额标准 （二）	47

3.  钳工时间定额标准（三）	50

十三. 冷 冲 模	53

1．冷冲模装配时间定额标准	53

十四. 冲 床	55

1．冲床时间定额标准	55

十五. 锻 造	58

1．锻造时间定额标准（一）	58

2. 锻造时间定额标准（二）	60

十六. 铸 造	62

1．铸造时间定额标准	62

2. 铸造复杂程度分类	65

十七. 铆 工	68

1．铆工时间定额标准（一）	68

2．铆工时间定额标准（二）	71

3．铆工时间定额标准（三）	73

十八. 点 焊	75

1.电焊焊接时间定额标准	75

十九.木型	79

1．木型制造时间定额标准（一）	79

2．木型制造时间定额标准（二）	83

二十. 喷  漆	86

1. 喷漆时间定额标准	86

附        录	89

一．冷冲模赚装配复杂程度分类	89

二．公式时间定额标准，设备适用范围及工序内容	100

三.  应   用   举   例	102

1．车床C620加工例题	102

2．2.5m立 车	105

3．镗 床 例 题	106

4．Z525	107

5．龙 门 刨（6M）	109

6. 牛 头 刨	111

7．15 吨 冲 床	112

8．M7120—M131W	113

9．M7120	114

10．M131W	115

11．设 备Y38	116

12．设 备B516K	117

13．设 备L6110	118

14. 设 备X52	119

一. 普 通 车 床

1.车床时间定额标准（通用部分）

T准

单位（分）

| 分类 机床 |  | C615～C618 |  |  |  |  | C620 |  |  |  | C630 |  |  |  |  | C650 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 |  | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 中等 |  | 30 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 复杂 |  | 40 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 240 |  |  |
| 1．一般——包括接受任务，领取工票图纸工艺熟悉加工方法，调整机床，装卸刀具清理工作地，擦拭润滑机床借还工具换三爪、四爪、花盘胎具校量具首件检查。 2．中等——除一般之内容外增加装卸中心架跟刀架尾座调稍，刃磨复杂形状刀具更换挂轮。 3．复杂——除一般和中等内容外增加装调弯板平衡铁以及特殊复杂的准备工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装 卸 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装卡方式 |  |  |  |  | 手搬（＜ 20公斤） |  |  |  |  |  |  |  | 吊车（≥20公斤） |  |  |  |  |  |
| 三爪 |  |  |  |  | 0.3G·K |  |  |  |  |  |  |  | （0.3G+0.6）·K |  |  |  |  |  |
| 三爪顶尖 |  |  |  |  | 0.3G·K |  |  |  |  |  |  |  | （0.22G+0.4）·K |  |  |  |  |  |
| 三爪中心架 |  |  |  |  | （0.2G+0.4）·K |  |  |  |  |  |  |  | （0.3G+0.9）·K |  |  |  |  |  |
| 三爪*顶尖 |  |  |  |  | （0.2G+0.8）·K |  |  |  |  |  |  |  | （0.3G+1）·K |  |  |  |  |  |
| 两头顶尖（梅花） |  |  |  |  | （0.2G+0.2）·K |  |  |  |  |  |  |  | （0.33G+0.7）·K |  |  |  |  |  |
| 四爪（专用胎具） |  |  |  |  | （0.3G+0.6）·K· K1 |  |  |  |  |  |  |  | （0.3G+1.4）·K· K1 |  |  |  |  |  |
| 四爪顶尖 |  |  |  |  | （0.3G+0.7）·K· K1 |  |  |  |  |  |  |  | （0.22G+1.5）·K· K1 |  |  |  |  |  |
| 四爪中心架 |  |  |  |  | （0.3G+0.9）·K· K1 |  |  |  |  |  |  |  | （0.34G+1.8）·K· K1 |  |  |  |  |  |
| 四爪*顶尖 |  |  |  |  | （0.3G+1.1）·K· K1 |  |  |  |  |  |  |  | （0.34G+2）·K· K1 |  |  |  |  |  |
| 芯轴顶尖（花键） |  |  |  |  | （0.4G+0.4）·K |  |  |  |  |  |  |  | （0.4G+0.7）·K |  |  |  |  |  |
| 内外涨胎 |  |  |  |  | （0.3G+0.4）·K |  |  |  |  |  |  |  | （0.44G+1.3）·K |  |  |  |  |  |
| 定心模具 |  |  |  |  | （0.2G+1.2）·K |  |  |  |  |  |  |  | （0.3G+1.4）·K |  |  |  |  |  |
| 弯板 |  |  |  |  | （0.2G+2.5）·K· K1 |  |  |  |  |  |  |  | （0.44G+3）·K· K1 |  |  |  |  |  |
| 花盘 |  |  |  |  | （0.2G+3.5）·K· K1 |  |  |  |  |  |  |  | （0.3G+4）·K· K1 |  |  |  |  |  |
| 1.* 架——中心架或跟刀架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 床 |  |  | C615～C620 |  |  |  |  |  | C630 |  |  |  |  |  | C650 |  |  |  |
| K |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| 有基面一般找正 |  |  | 毛 坯 |  |  |  |  |  | 有基面复杂找正 |  |  |  |  |  | 有形位公差 |  |  |  |
| K1 | 1 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 钻中心孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 1.5 |  |  | 2 |  | 2.5 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 8 | 10 |
| 无保护体 | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.35 |  | 0.4 |  | 0.47 |  | 0.56 |  | 0.65 |  |  | 0.72 | 0.9 |
| 有保护体 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.58 |  | 0.6 |  | 0.65 |  | 0.72 |  | 0.81 |  |  | 0.9 | 1.1 |

（续）

| 倒 角 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T不=0.07H+1.4D+42H-281000·K K=1 （外角系数） K=1.4 （内角系数） |  |  |  |  |  |
| D T不 H |  | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 外角 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
|  | 内角 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.22 |
| 50 | 外角 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.22 |
|  | 内角 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.31 |
| 100 | 外角 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
|  | 内角 |  |  |  |  |

| 倒 R 角 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T不=1.05R-0.7D+7R+701000·K K=1 （外角系数） K=1.4 （内角系数） |  |  |  |  |  |
| H T不 D |  | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 外角 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.13 |
|  | 内角 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| 50 | 外角 | 0.1 | 0.15 | 0.21 | 0.27 |
|  | 内角 | 0.13 | 0.22 | 0.3 | 0.38 |
| 100 | 外角 | 0.11 | 0.22 | 0.34 | 0.45 |
|  | 内角 | 0.16 | 0.31 | 0.47 | 0.63 |

| 三 角 皮 带 轮 槽 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 槽型（参考尺寸） | T不 | 说明：: 1. Z——槽数。 2. 本公式系按铸 铁料制定 |
| O型（10×10） | =9.4D+16701000 Z |  |
| A型（13×13） | =9.48D+36701000 Z |  |
| B型（17×17） | =11.6D+49601000 Z |  |

（续）

| C型（22×22） | =11.7D+76801000 Z | 说明：1. Z——槽数。 2. 本公式系按铸 铁料制定 |
| --- | --- | --- |
| D型（32×30） | =12.4D+96601000 Z |  |
| E型（38×36） | =15.4D+98701000 Z |  |
| F型（40×40） | =17D+110001000 Z |  |

| 60°55°标准螺纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T不=0.076S1+0.09D+2.8S2-6.9L+13001000·k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 0.5 |  | 0.75 | 1～1.25 | 1.5 | 1.75～2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4～4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| S1 | 6 |  | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 4.7 | 4.2 | 4.3 |
| S2 | 6 |  | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| w |  |  |  | 20～40 | 16～18 | 12～14 | 9～11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 12 | 4 |
| K |  | 内螺纹高速加工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |
|  |  | 外螺纹低速加工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 内螺纹低速加工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.9 |  |  |
| 说 明 |  | 1．本公式为外螺纹高速加工计算公式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．S为公制螺距，W为英制螺纹，S1与 S2为S和W的替换值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．左旋螺纹用内螺纹低速加工系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 梯 形 扣 |  |
| --- | --- |
| T不=[22S+90L1000+2.25S+4]·K1·K2 K1=1.2 （左旋系数） K2=1.5 （内螺纹系数） |  |
| 方 型 扣 | T不=[19.8S+8L1000+2.03S+3.68]·K1·K2 K1=1.2 （左旋系数） K2=1.5 （内螺纹系数） |
| 蜗 杆 | T不=(0.479M2+27)·K 单头 K=1 三头 K=2.4 二头 K=1.55 四头 K=3.7 |

(续)

| 攻 套扣 | T不=LD540S+0.2 |  |  |  | (12) 元球 |  | T不=0.76R+2.3 （包括砂布砂光） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手 轮 元 弧 | T不=2.3R-2D+53001000 本公式系按铸铁制订，并包括砂布砂光。 R——以手轮最大R代入。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 凹 R | T不=64H4R·D+821000 外元R槽 K=1 端面槽 K=3 R——H深度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 孔 密 封 槽 |  |  | T不=D1000B·t+1.3 此公式按铸铁编制。 |  |  |  |  |  |
| 端 面 密 封 槽 |  |  | T不=3D-100B+3D+200-6.91000·K·Z Z——槽数 -K——多槽系数 2～5槽 K=0.6 5槽以上 K=0.5 |  |  |  |  |  |
| 端 面 T 型 槽 | B | b |  | t |  |  |  |  |
|  | 10 | 16 |  | 13～20 |  |  |  | T不=0.08D+4.86 |
|  | 12 | 20 |  | 17～29 |  |  |  | T不=0.089D+4.7 |
|  | 14 | 24 |  | 21～29 |  |  |  | T不=0.102D+4.4 |
|  | 18 | 30 |  | 27～36 |  |  |  | T不=0.229D+4.48 |
|  | 22 | 36 |  | 32～44 |  |  |  | T不=0.229D+3.83 |

| 材 料 系 数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 45# 钢 | 铸 铁 | 钢、铝 | 调 质 钢 | 高炭合金 |
| 系 数 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.3 |

(续)

说 明 1.本标准按单件小批编制。 2.除注明以铸铁材料编制之公式外均以45# 钢材制订。 3.本标准适用于C615～C650之间规格的车床。 4.S为螺距、W为英制螺纹。 5.公式中没有K的均不考虑系数。

2.C615～C618时间定额标准

单位：分

| 车 外 元 | T不=4Ld·K1+6001000·k K1=Ld20.0006+1 （刚性系数，L≥10d时用，否则K1=1） L、d——为影响刚性的长度与直径尺寸。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ∇3 | ∇4 | ∇5 | ∇6 |
|  | K | 综 合 | 1 | 1.64 | 2 | 3.3 |
|  |  | 单 刀 | 0.5 | 0.64 | 1 | 1.3 |
| 车 孔 | T不=4Ld·K1+6001000·k K1=LD20.00635+1 （L≥3d时用） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∇3 | ∇4 | ∇5 | ∇6 |
|  | K | 综 合 | 1 | 1.8 | 3 | 3.7 |
|  |  | 单 刀 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| 端 面 | T不=0.00096D2+10.1L+200D0.21000·k |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∇3 | ∇4 | ∇5 | ∇6 |
|  | K | 综 合 | 1 | 1.35 | 1.5 | 2.2 |
|  |  | 单 刀 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| 外 锥 | T不=0.426D+6.38L+12.36D+9001000·k |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∇3 | ∇4 | ∇5 | ∇6 |
|  | K | 综 合 | 1 | 1.65 | 2.45 | 3.5 |
|  |  | 单 刀 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.925 |
| 锥 孔 | T不=0.46d+6.89L+13.35d+9001000·k |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∇3 | ∇4 | ∇5 | ∇6 |
|  | K | 综 合 | 1 | 1.65 | 2.45 | 3.5 |
|  |  | 单 刀 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.925 |
| 钻 孔 | T不=4d·15L+250+K11000 K1=50(L-15d)1.45 （回屑时间 L＜15时取用） |  |  |  |  |  |
| 铰 （扩） 孔 | T =1.5dL+8001000 |  |  |  |  |  |
| 滚 花 | T不=0.7DL+9001000KB |  |  |  |  |  |

（续）

|  | 节 距 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB | 1 | 1.3 | 1.7 |
| 切 槽 | B＜8 T不=0.256D+4.872.6t4B+2501000K1K2K3 B≥8 T不=0.256D+4.870.1875Bt+5001000K1K2K3 1．B——槽宽 2．t——槽深 3．K1=1.4 （内孔系数）。 4．K2=1.3 （有形位公差系数）。 5．K3=0.02D+0.8 （髙滚钢刀系数，限小直径另件选用）。 |  |  |  |
| 切 断 | T不=24.5D+140-KC1000K3 KC=20d+116 （实心件KC取0） K3=0.02D+0.8 （高速钢刀系数，限小件选用） |  |  |  |
| 说 明 | 1.D——直径（锥体大端直径）。 2.d——孔径（锥体大端直径）。 3.L——加工长度。 4.K——光洁度系数。 5.G——重量（公斤）。 6.S——螺距。 7.M——模数。 8.R——半径。 |  |  |  |

3．C620时间定额标准

单位：分

| 车 外 元 | T不=0.192DLK1+8001000·k K1=Ld20.0006+1 （刚性系数，L≥10d时用，否则K1=1） L、d——为影响刚性的长度与直径尺寸。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ∇3 | ∇4 | ∇5 | ∇6 |
|  | K | 综 合 | 1 | 1.73 | 2.05 | 3.4 |
|  |  | 单 刀 | 0.5 | 0.73 | 1.05 | 1.4 |
| 车 孔 | T不=0.204dLK1+8001000·k K1=LD20.00635+1 （L≥3d时用） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∇3 | ∇4 | ∇5 | ∇6 |
|  | K | 综 合 | 1 | 1.9 | 3.1 | 3.9 |
|  |  | 单 刀 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 1.7 |
| 端 面 | T不=0.128L+0.206D+250D0.21000·k |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∇3 | ∇4 | ∇5 | ∇6 |
|  | K | 综 合 | 1 | 1.74 | 2 | 2.2 |
|  |  | 单 刀 | 0.5 | 0.74 | 1 | 1.2 |
| 外 锥 | T不=0.426D+6.38L+12.36D+100001000·k |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∇3 | ∇4 | ∇5 | ∇6 |
|  | K | 综 合 | 1 | 1.65 | 2.45 | 3.5 |
|  |  | 单 刀 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.925 |
| 锥 孔 | T不=0.46d+6.89L+13.35d+10001000·k |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∇3 | ∇4 | ∇5 | ∇6 |
|  | K | 综 合 | 1 | 2.3 | 3.25 | K |
|  |  | 单 刀 | 0.5 | 0.65 | 3.8 |  |
| 钻 孔 | T不=4d·15L+250+K11000 K1=50(L-15d)1.45 （回屑时间 L＞15时取用） |  |  |  |  |  |
| 铰 （扩） 孔 | T =1.5dL+8001000 |  |  |  |  |  |
| 滚 花 | T不=0.7DL+9001000KB |  |  |  |  |  |

（续）

|  | 节 距 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB | 1 | 1.3 | 1.7 |
| 切 槽 | B＜8 T不=0.256D+4.872.6t4B+2501000K1K2K3 B≥8 T不=0.256D+4.870.1875Bt+5001000K1K2K3 1．B——槽宽 2．t——槽深 3．K1=1.4 （内孔系数）。 4．K2=1.3 （有形位公差系数）。 5．K3=0.02D+0.8 （髙滚钢刀系数，限小直径另件选用）。 |  |  |  |
| 切 断 | T不=22D+63-Kd1000K3 Kd=18d+52 （实心件Kd取0） K3=0.02D+0.8 （高速钢刀系数，限小件选用） |  |  |  |
| 说 明 | 1.D——直径（锥体大端直径）。 2.d——孔径（锥体大端直径）。 3.L——加工长度。 4.K——光洁度系数。 5.G——重量（公斤）。 6.S——螺距。 7.M——模数。 8.R——半径。 |  |  |  |

4．C630时间定额标准

单位：分

| 车 外 元 | T不=(0.15D+0.8)LK1+10001000·k K1=Ld20.0006+1 （刚性系数，L≥10d时用，否则K1=1） L、d——为影响刚性的长度与直径尺寸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∇3 |  |  |  | ∇4 |  |  |  | ∇5 |  |  |  | ∇6 |
|  | K |  |  |  | 综 合 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.75 |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 3.5 |
|  |  |  |  |  | 单 刀 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.4 |
| 车 孔 | T不=(0.17d+0.83)LK1+10001000·k K1=LD20.00635+1 （L≥3d时用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ∇3 |  |  |  | ∇4 |  |  |  | ∇5 |  |  |  | ∇6 |  |
|  | K |  |  | 综 合 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 单 刀 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  |
| 端 面 | T不=(0.15D+1.1)+2.2D+10001000·k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ∇3 |  |  | ∇4 |  |  |  | ∇5 |  |  |  | ∇6 |  |  |  |
|  | K |  | 综 合 |  |  |  | 1 |  |  | 1.74 |  |  |  | 1.95 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | 单 刀 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.74 |  |  |  | 0.95 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |
| 外 锥 | T不=0.426D+6.38L+12.36D+12001000·k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ∇3 |  |  | ∇4 |  |  |  | ∇5 |  |  |  | ∇6 |  |  |  |
|  | K |  | 综 合 |  |  |  | 1 |  |  | 1.65 |  |  |  | 2.45 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 单 刀 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.925 |  |  |  |
| 锥 孔 | T不=0.46d+6.89L+13.35d+12001000·k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ∇3 |  |  |  |  | ∇4 |  |  |  | ∇5 |  |  |  | ∇6 |  |  |
|  | K | 综 合 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 3.25 |  |  |  | 3.5 |  |  |
|  |  | 单 刀 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.925 |  |  |
| 钻 孔 | T不=4d·15L+250+K11000 K1=50(L-40d)1.45 （回屑时间 L＞40时取用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铰 （扩） 孔 | T =1.5dL+10001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滚 花 | T不=0.9DL+8001000KB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

|  | 节 距 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB | 1 | 1.3 | 1.7 |
| 切 槽 | B＜8 T不=0.256D+4.872.6t4B+2501000K1K2 B≥8 T不=0.256D+4.870.1875tB+5001000K1K2 1．B——槽宽 2．t——槽深 3．K1=1.4 （内孔系数）。 4．K2=1.3 （有形位公差系数）。 |  |  |  |
| 切 断 | T不=22D-107-Kd1000 Kd=18d-89 （实心件Kd取0） |  |  |  |
| 说 明 | 1.D——直径（锥体大端直径）。 2.d——孔径（锥体大端直径）。 3.L——加工长度。 4.K——光洁度系数。 5.G——重量（公斤）。 6.S——螺距。 7.M——模数。 8.R——半径。 |  |  |  |

5．C650时间定额标准

单位：分

| 车 外 元 | T不=0.12DLK1+20001000·k K1=Ld20.0006+1 （刚性系数，L≥10d时用，否则K1=1） L、d——为影响刚性的长度与直径尺寸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ∇3 |  | ∇4 |  | ∇5 |  | ∇6 |
|  | K |  | 综 合 |  | 1 |  | 1.85 |  | 2.4 |  | 4 |
|  |  |  | 单 刀 |  | 0.5 |  | 0.85 |  | 1.4 |  | 1.6 |
| 车 孔 | T不=(0.17dK1+0.83)L+20001000·k K1=LD20.00635+1 （L≥3d时用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∇3 |  | ∇4 |  | ∇5 |  | ∇6 |
|  | K |  | 综 合 |  | 1 |  | 2 |  | 3.4 |  | 4 |
|  |  |  | 单 刀 |  | 0.5 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1.6 |
| 端 面 | T不=(0.14D+1.2)L+2D+20001000·k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∇3 |  | ∇4 |  | ∇5 |  | ∇6 |
|  | K |  | 综 合 |  | 1 |  | 1.7 |  | 2.4 |  | 3 |
|  |  |  | 单 刀 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 1.4 |  | 2 |
| 外 锥 | T不=0.1049+7.566L+39001000·k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∇3 |  | ∇4 |  | ∇5 |  | ∇6 |
|  | K |  | 综 合 |  | 1 |  | 1.63 |  | 2.46 |  | 3.91 |
|  |  |  | 单 刀 |  | 0.5 |  | 0.63 |  | 1.03 |  | 1.14 |
| 锥 孔 | T不=0.13D+9L+39001000·k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ∇3 |  | ∇4 |  | ∇5 |  | ∇6 |  |
|  | K | 综 合 |  | 1 |  | 2.92 |  | 4.48 |  | 4.78 |  |
|  |  | 单 刀 |  | 0.5 |  | 0.63 |  | 1.03 |  | 1.41 |  |
| 钻 孔 | T不=4d·15L+250+K11000 K1=50(L-40d)1.45 （回屑时间 L＞40时取用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铰 （扩） 孔 | T =1.5dL+10001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滚 花 | T不=DL+20001000KB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

|  | 节 距 | 0.5 | 1 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB | 1 | 1.3 | 1.7 |
| 切 槽 | B＜8 T不=0.256D+4.872.6t4B+2501000K1K2 B≥8 T不=0.256D+4.870.1875tB+5001000K1K2 1．B——槽宽 2．t——槽深 3．K1=1.4 （内孔系数）。 4．K2=1.3 （有形位公差系数）。 |  |  |  |
| 切 断 | T不=0.0923D2+726-Kd1000 Kd=0.0923d2 （实心件Kd取0） |  |  |  |
| 说 明 | 1.D——直径（锥体大端直径）。 2.d——孔径（锥体大端直径）。 3.L——加工长度。 4.K——光洁度系数。 5.G——重量（公斤）。 6.S——螺距。 7.M——模数。 8.R——半径。 |  |  |  |

二．  镗      床

1．镗床时间定额标准

机床

T准

单位：分

| 准 终 时 间 | 类别 |  |  | T68 |  |  |  | T611 |  |  | T612 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般 |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  | 40 |  |
|  | 中等 |  |  | 50 |  |  |  | 60 |  |  | 70 |  |
|  | 复杂 |  |  | 80 |  |  |  | 90 |  |  | 100 |  |
|  | 说 1．一般——三个以内加工工步校正简单。 2．中等——五个以内加工工步校正要求高。 明 3．复杂——六个以上加工工步精密校正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 倒 角 | T不=0.1H+2D+60H-401000K2 内角 K2=1 外角 K2=1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 200 | 300 |  | 400 |
|  | H | 1 | 内 |  | 0.125 |  | 0.23 |  | 0.44 | 0.65 |  | 0.92 |
|  |  |  | 外 |  | 0.178 |  | 0.33 |  | 0.63 | 0.92 |  | 1.31 |
|  |  | 2 | 内 |  | 0.19 |  | 0.3 |  | 0.52 | 0.74 |  | 0.96 |
|  |  |  | 外 |  | 0.27 |  | 0.43 |  | 0.74 | 1.15 |  | 1.36 |
|  |  | 3 | 内 |  | 0.26 |  | 0.37 |  | 0.6 | 0.83 |  | 1.06 |
|  |  |  | 外 |  | 0.36 |  | 0.53 |  | 0.85 | 1.18 |  | 1.5 |
| 装 卸 公 式 | 工 作 台 或 弯 板 装 卡 | 手搬 ＜20 (公斤) | 简单 |  | T装=0.16G+0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中等 |  | T装=(0.16G+0.75)×1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 复杂 |  | T装=(0.16G+0.75)×2.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊车 ≥20 (公斤) | 简单 |  | T装=0.0106G+6.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中等 |  | T装=(0.0106G+6.87)×1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 复杂 |  | T装=(0.0106G+6.87)×2.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 说 明 | 1．简单——一面找正。 2. 中等——二面以上找正。 3. 复杂——百分表找正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬质合金盘刀抄平面 |  |  |  |  |  | 棍刀铣槽 |  |  |  |  |  |  |

（续）

| T不=0.028LB+2.87L+7.62B+3201000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T不=29.6L+2.24B2+993·5t1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ∇3∇4 |  | ∇5∇6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∇3∇4 |  |  | ∇5 | ∇6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K |  |  |  |  | 1 |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  | 1 |  |  | 1.2 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 平旋盘抄平面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钻孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不=0.438D-12.28L+5.26D+26001000K L——为走刀长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T不=0.02D2+5.6L+9D+1000+K11000 K1=0.039D2+4LD2 （回屑时间，L＜40时，K1取0） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ∇3 | ∇4 |  |  | ∇5 |  |  |  | ∇6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K |  |  | 1 | 1.4 |  |  | 1.79 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 短 刀 杆 镗 孔 |  | D＜8 T不=0.494160-D-12.53L+9.26160-D+27001000K D≥8 T不=0.494D-12.53L+9.26D+27001000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∇3 |  |  |  |  | ∇4 |  |  |  |  | ∇5 |  |  |  |  | ∇6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.58 |  |  |  |  | 1.88 |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 穿镗杆镗孔 |  | T不=0.96D-32.21L+8.31D+31001000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∇3 |  |  |  |  | ∇4 |  |  |  |  | ∇5 |  |  |  |  | ∇6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | K |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.79 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铰（扩）孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镗外元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不=0.96D-5.84L+14.4D+17001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T不=0.16D+8.38L+5.5D+3001000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∇3∇4 |  | ∇5 |  |  |  | ∇6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  | 1 |  | 1.3 |  |  |  | 2.01 |  |  |  |  |
| 刮 平 面 |  |  | T不=35.6t+223B+1.59tB+9001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镗 内 沟 槽 |  |  | B＜5 T不=0.34BtD+22001000K3 B＜8 T不=0.244BtD+22001000K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

|  | B＜15 T不=0.24BtD+38001000K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1．B——槽宽 2．t——槽深 3．D——孔径 4．K3——精度系数 |  |  |  | B精度等级 |  |  | K3 |
|  |  |  |  |  | 五级以下 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 五级和四级 |  |  | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 三级和二级 |  |  | 1.5 |
| 材 料 系 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  | 铸铁 | 中碳 | 低碳 |  | 铸钢 | 铜 |  |
| 系数 |  | 1 | 1.25 | 1.25 |  | 1.6 | 0.75 |  |
| 说 明 | 1.本标准适用于T68、T611、T612及近似规格之镗床。 2.本标准按单件小批制定，其他批量可酌情以批量系数调整。 3.本标准系按铸铁材料加工编制，其他材料以材料系数调整。 4.K——光洁度系数。 5.K1——回屑时间公式。 6.K2——倒内外角系数。 7.K3——精度系数。 |  |  |  |  |  |  |  |

三．  立 式 机 床

1．立式机床时间定额标准

单位：分

| 准 终 时 间 | 简单 | 36 |  |  |  | 1.简单——三个以内视图，三件以内工量具。 2.中等——五个以内视图，五件以内工量具。 3.复杂——六个以上视图，六件以上工量具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中等 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复杂 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装 卸 公 式 | T装=10.2G+96001000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对 应 系 数 K | 四 爪 卡 紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压 板 紧 固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 简单 |  |  |  |  | 中等 |  |  |  |  | 复杂 |  |  | 简单 |  |  |  |  | 中等 |  |  |  |  | 复杂 |
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  | 1.86 |
|  | 简单——划针粗找一个面。 中等——划针粗找二个以上面。 复杂——用千分表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | ∇ T不=1.25RD+28801000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系数 |  |  |  | ∇3 |  |  |  |  |  | ∇4 |  |  |  |  |  | ∇5 |  |  |  |  | ∇6 |  |  |  |
|  | K |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1.77 |  |  |  |  | 1.77 |  |  |  |
| 倒 角 | H D |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 500 |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |
|  | 100 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |
|  | 1500 |  | 0.6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |
|  | 公式：T不=0.00014HD+0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V 形 槽 | T不=0.018DBt+39601000K ∇3—∇5 K=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直 槽 | ∇ T不=0.062DBt+103201000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系数 |  |  | ∇3 |  |  |  |  |  | ∇4 |  |  |  |  |  | ∇5 |  |  |  |  | T形槽按本式乘系数2.1 |  |  |  |  |
|  | K |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 元 | T不=0.24DL+20401000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系数 ∇ |  |  | ∇3 |  |  |  |  | ∇4 |  |  |  |  | ∇5 |  |  |  |  | ∇6 |  |  |  |  |  |  |
|  | K |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  |  | 1.94 |  |  |  |  | 2.47 |  |  |  |  |  |  |
| 内 系数 元 | T不=0.34DL+28801000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∇ |  |  | ∇3 |  |  |  |  | ∇4 |  |  |  |  | ∇5 |  |  |  |  | ∇6 |  |  |  |  |  |  |
|  | K |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.54 |  |  |  |  | 2.15 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

（续）

| 平 系数 面 | ∇ T不=0.24DL+16801000K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ∇3 |  | ∇4 | ∇5 | ∇6 |  |  |
|  | K |  | 1 |  | 1.54 | 2.15 | 3 |  |  |
| 外 系数 锥 | ∇ T不=0.36DL+50881000K |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∇3 |  | ∇4 | ∇5 | ∇6 |  |  |
|  | K |  | 0.7 |  | 1 | 1.27 | 1.52 |  |  |
| 内 系数 锥 | T不=0.43DL+61001000K |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∇ |  | ∇3 |  | ∇4 | ∇5 | ∇6 |  |  |
|  | K |  | 0.7 |  | 1 | 1.27 | 1.52 |  |  |
| 修 正 系 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 |  | 铸钢 |  | 轧锻 |  | 铸铁 |  |  |  |
| K |  | 1 |  | 0.71 |  | 0.58 |  |  |  |
| 机床 |  | 中立 |  | 小立 |  | 小立——小于2m。 中立——2m至3m。 |  |  |  |
| K |  | 1 |  | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  | 1．D——外元、内元锥度元大端及槽类顶元直径。 2．L——外元、内元加工长度及平面半径。 3．B——槽类宽度。 4．t——槽类深度。 5．R——元弧半径。 6．H——倒角高。 |  |  |  |  |  |  |  |

四．  龙 门 刨 床

1．龙门刨床时间定额标准

单位：分

| 准 终 时 间 | 简单 | 35 |  | 简单——视图三个以内，精度较低，一般量具。 中等——视图四个以上，3、4级精度，量具较精密。 复杂——视图四个以上，2、3级精度，精密量具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中等 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复杂 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装 卸 公 式 | 装卡方法 | 复杂程度 |  | 基面 |  |  |  |  | T装公式 |  |  |  |  |  |
|  | 工作台上 | 简单 |  | 未加工 |  |  |  |  | T装=0.0042LB+1.1G+70601000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中等 |  | 已加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在垫块上 | 简单 |  | 已加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作台上 |  |  |  |  |  |  |  | T装=0.0037LB+1.1G+43701000 |  |  |  |  |  |
|  | 在垫块上 |  |  | 未加工 |  |  |  |  | T装=0.005LB+1.1G+90001000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中等 |  | 已加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作台上 |  |  | 未加工 |  |  |  |  | T装=0.005LB+1.1G+123701000 |  |  |  |  |  |
|  | 在垫块上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复 杂 |  |  |  |  |  |  |  | T装=0.012LB+1.1G+141001000 |  |  |  |  |  |
|  | 简单——划针粗略找正，无刚度影响，松紧螺母方便。 中等——需仔细找正，略有刚度影响，需适当增加辅助支撑。 复杂——有2—3级精度要求及整形公差要求，千分表仔细校正， 有刚度影响，松紧螺母操作不方便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 系数 垂 面 | ∇ T不=0.07LB+40001000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∇3 |  | ∇4 |  |  | ∇5 |  |  |  | ∇6 | L——加工长 B——加工宽 |  |
|  | K |  | 1 |  | 1.15 |  |  | 1.53 |  |  |  | 1.95 |  |  |
| 斜 系数 面 | ∇ T不=0.3LB+11201000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∇3 |  |  | ∇4 |  |  |  | ∇5 |  |  | L——加工斜面宽 B——加工斜面长 |  |
|  | K |  | 1 |  |  | 1.37 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 直 系数 槽 | ∇ T不=0.008B+0.65Lt+65001000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∇3 |  |  |  | ∇4 |  |  |  | ∇5 |  | L——直槽宽 t——直槽深 B——直槽长 |  |
|  | K |  | 1 |  |  |  | 1.15 |  |  |  | 1.53 |  |  |  |
| T 形 面 | ∇ T不=[0.008B+0.65Lt1000+0.016b+1.18Lh+248001000]·K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系数 |  | ∇3 |  |  |  | ∇4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K |  | 1 |  |  |  | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

| 制 角 | H L | 2 | 4 | 6 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 0.22 | 0.42 | 0.62 | 0.82 |  |
|  | 2000 | 0.42 | 0.82 | 1.22 | 1.62 |  |
|  | 3000 | 0.62 | 1.22 | 1.82 | 2.42 |  |
|  | 4000 | 0.82 | 1.62 | 2.42 | 3.22 |  |
|  | 5000 | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 |  |
|  | 材料 公式：T不=0.0001LH+0.02 H——倒角高 |  |  |  |  |  |
| 材料系数 | 系数 | 铸铁 | 碳钢 | 合金钢 | 注：材料系数及工况系数 均与T不单相乘。 |  |
|  | K | 0.8 | 1 | 1.15 |  |  |
| 工 况 系 数 K | 1.一道工序分为两次刨时：粗刨：0.6，精刨：0.7 2.双刀加工：0.75 3.每次装卡工件10件以上0.9 高速钢。 |  |  |  |  |  |
| 高 临 空 | K=0.035H+10001000 H——工件基面离工作台高度 |  |  |  |  |  |
| 薄 板 | K=0.002LB/S+10001000 S——板厚 |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 本标准适用于3m、4m、6m龙门刨床。 |  |  |  |  |  |

五．  牛 头 刨 床

1．牛头刨床时间定额标准

单位：分

| 准 终 时 间 | 简单 | 15 |  | 简单——二个以内视图，二种以内量具，虎钳夹紧，粗略找正， ∇4以下。 复杂——三个以上视图，三种以上量具，压板压紧精确赵正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 复杂 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装 卸 公 式 | 虎钳卡固 |  |  | T装=0.13G+1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压板固定 |  |  | T装=0.1G+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 面 | ∇ T不=0.49LB+11001000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系数 |  | ∇3 |  |  |  | ∇4 |  | ∇5 |  |  | ∇6 |  |
|  |  | K | 0.73 |  |  |  | 1 |  | 1.48 |  |  | 2.44 |  |
| 侧 垂 面 | ∇ T不=0.62LH+16001000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系数 |  | ∇3 |  |  |  | ∇4 |  | ∇5 |  |  | ∇6 |  |
|  |  | K | 0.73 |  |  |  | 1 |  | 1.36 |  |  | 2.44 |  |
| 斜 面 | ∇ T不=0.6LB+26001000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系数 |  |  | ∇3 |  |  | ∇4 |  | ∇5 |  |  | ∇6 |  |
|  |  | K |  | 0.73 |  |  | 1 |  | 1.36 |  |  | 2.63 |  |
| 直 槽 | ∇ T不=0.14LBt+27001000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系数 |  |  |  | ∇3 |  |  |  | ∇4 |  |  |  |
|  |  | K |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.42 |  |  |  |
| 倒 角 | 公式：T不=0.55LH+10001000K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H L |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 100 |  |  | 1.06 |  |  | 1.17 |  |  | 1.28 |  |  |
|  |  | 200 |  |  | 1.1 |  |  | 1.33 |  |  | 1.55 |  |  |
|  |  | 300 |  |  | 1.17 |  |  | 1.5 |  |  | 1.83 |  |  |
|  |  | 400 |  |  | 1.22 |  |  | 1.66 |  |  | 2.1 |  |  |
| 材 料 系 数 |  | 材 料 |  |  | 碳 钢 |  |  | 铸 铁 |  |  | 合金钢 |  |  |
|  |  | K |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  |  | 1.25 |  |  |
| 说 明 | 1.符号说明：L——各工步加工部分长。 B——平斜面及槽宽。 H——垂面及倒角高。 t——槽深。 G——工件重量。 2.适用设备：B665类型牛头刨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六．  磨     床

1．平面磨时间定额标准

单位：分

| 准 终 时 间： 20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附 加 部 分 | 1.调换冷却液 40 2.更换砂轮 180 3.换虎钳胎、夹具用天车 30不用天车 10 |  |  |  |
| 装 卸 公 式 |  |  |  |  |
| 在磁盘上或平面胎上不校正，简单校正 |  |  |  | T装=0.036F+2881000 |
| 在虎钳上或斜面胎上简单校正 |  |  |  | T装=0.072F+5761000 |
| 在弯板胎上简单校正 |  |  |  | T装=0.108F+8641000 |
| 高精度严整形 |  |  |  | T装=0.024(F文F平)+40141000 |
| 计 算 公 式 |  |  |  |  |
| 常用金属材料 碳钢、铸铁及粉末冶金等材料 |  |  |  |  |
| 无 形 位 公 差 |  |  |  |  |
| 单 件加 工单 面 | T不=h0.2·0.075732F+1181.41000 |  |  |  |
| 多 件加 工单 面 | T不=h0.2·0.075732F+1181.41000-0.000101n2F1000 |  |  |  |
| 有 形 位 公 差 |  |  |  |  |
| 单 件加 工单 面 | T不=h0.2·0.075732F+1181.41000+2B+6092-0.0866L |  |  |  |
| 多 件加 工单 面 | T不=h0.2·0.075732F+1181.4+2B+6092-0.0866L-0.000101n2F1000 |  |  |  |
| 特殊材料：轴承钢、弹簧钢（20CrMnTi、GCr15等） |  |  |  |  |
| 无形位 公差 |  | 多件加工单面 | T不=2.2h·0.314F+19681000-0.000101n2F1000 |  |

（续）

| 有严形位公差 | 多件加工单面 | T不=1.3h0.2·0.314F+19681000+2B+6092-0.0866L-0.000101n2F |
| --- | --- | --- |
| 一 切 可 磨 金 属 材 料 |  |  |
| 高精度严整形 | 单件加工双面整磨 | T不=0.94038F+316381000 |
| 本公式适用高精度（一级精度）有严格的∥或⊥要求需要反复多次（垫纸拉表漏无等方法检测校正）磨削才能完成的工件。如薄阀片、量具体等。 |  |  |
| 说 明 |  |  |
| 1.F=BL，在T装中为轮廓尺寸，在T不中为磨削尺寸。 2.2B+6092-0.0866L是精细（空磨）时间。 3.T不式中0.000101n2F1000为多件加工的调整系数。计算出的时间为单件时间。单件时间乘以件数等于多件时间。 4.h为工艺规定的单面工序间余量，n为每盘码放件数。 5.本标准中各T不适用于平面磨床所能达到的任何一种光洁度。 |  |  |

2．外元磨时间定额标准

单位：分

| 准 终 时 间： 25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附 加 部 分 | 砂轮直径 （分） D≥500（mm） 240 更换砂轮 D＞300（mm） 180 D≤300（mm） 120 换冷却液 磨床长度＞2000 60 磨床长度＜2000 40 更换卡盘或胎具 30 |  |  |
| 装 卸 公 式 |  |  |  |
| 顶尖直接顶活一般精度， 高精度严公差 |  | 手 动 | T装=0.00586DL+322.71000 |
| 顶尖直接顶活一般精度 |  | 吊 车 | T装=0.00586DL+3322.71000 |
| 用芯轴或轴胎一般精度， 高精度严公差 |  | 手 动 | T装=0.00965DL+531.21000 |
| 用芯轴或轴胎一般精度 |  | 吊 车 | T装=0.00965DL+5311.21000 |
| 顶尖直接顶活高精度严公差 |  | 吊 车 | T装=0.00586DL+6322.71000 |
| 用芯轴或轴胎高精度严公差 |  | 吊 车 | T装=0.00965DL+10407.21000 |
| 锥轴壮紧 |  | 手 动 | T装=0.00563DL+322.71000 |
| 说 明 | 装卸活时间公式中的D、L是工件最大轮廓尺寸。 |  |  |
| 外 元 （锥 元） | T不∇7以下=K0.01Ld+1(0.001DL-0.00553L+0.00499D-0.1686) |  |  |
|  | T不∇8以上=K0.0105Ld+1.05(0.001DL-0.00553L+0.00499D-0.1686) |  |  |
| 端 面 | T不=0.15+0.040365HD+13.04H+0.3248D+346.71000·K （用于无形位公差要求或要求不严胎具保证） |  |  |
|  | T不=0.15+0.040365HD+13.04H+0.3248D+346.71000×1540+0.02806HD1000·K （用于有严格形位公差要求需谨慎测试件） |  |  |

（续）

| K：:工 况系 数的 选择 | 1.粗精合并磨外元无∥或⊥要求或虽有要求但容易保证者 1 2.单粗磨或单精磨 0.5 3.磨锥稍外元 1.2 4.磨轴承钢弹簧钢件 1.4 5.磨常用金属件（不管热处理状态如何） 1 6.磨单元素金属（电镀层） 1.6 7.对一级精度要求严格的∥或⊥形位公差 2 |
| --- | --- |
| 说 明 | 1.磨端面两公式中H为端面高度在5≤H≤50之间变化有效。 2.磨外元公式中(0.01Ld+1)的L取工件总长，D取工件最小直径， 其它D、L取磨削尺寸。 3.加工尺寸L＜40MM D＜10MM时均以40MM和10MM代入。 |

3．内元磨时间定额标准

单位：分

| 准 终 时 间： 25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附 加 部 分 | 1.调换冷却液 30 2.更换砂轮 40 3.换胎夹具用天车 30不用天车 10 |  |  |
| 装 卸 公 式 |  |  |  |
| 一端连接外元定位 | 高精度 严公差 | T装=0.00586DL+6322.71000 |  |
|  | 一 般 精 度 | T装=0.08889DL-14.51000 |  |
| 用三爪装卡 |  | T装=0.006DL+3.6L+3.926D+1751000 |  |
| 用四爪装卡 |  | T装=0.0025DL+6.8L+16D+171.41000 |  |
| K：工况系数选择 | 1.常用金属（淬火与不淬火） 1 2.单元素金属（电镀层） 1.6 3.轴承钢、弹簧钢20CyMnTi等 1.4 4.铸铁或磨锥孔 1.2 5.磨端面无整形要求[T端]×0.25 |  |  |
| 计 算 公 式 |  |  |  |
| 开机情况 |  |  | 一级精度（粗精不分） |
| 磨 内 元 (锥元) | 日月连续开机（机床任务饱满，工作稳定） |  | T不=(0.04LD+1)0.43247DL+4809.661000·Kh0.3 |
|  | 间歇式开机（机床任务不饱，利用率不高） |  | T不=(0.04LD+1)0.43247DL+4809.661000·Kh0.15 |
|  | 二、三级精度（粗、精不分） |  |  |
|  | 日月连续开机 |  | T不=(0.04LD+1)0.411878DL+4809.661000·Kh0.4 |
|  | 间歇式开机 |  | T不=(0.04LD+1)0.411878DL+4809.661000·Kh0.2 |
| 磨 端 面 |  |  |  |
| 进刀方式与要求 |  |  | 磨 端（肩）面 |
| 切入 进给 | ∥或⊥度公差δ＞0.005或不超二级精度 |  | T不=(0.04LD+1)0.33DH+8.2H-1.9D+10101000·K |

（续）

| 切入 进给 | ∥或⊥度公差δ≤0.005或一级精度要求 | T不=(0.04LD+1)0.4443DH+1.1H-2.558D+13601000·K |
| --- | --- | --- |
| 靠 磨 | ∥或⊥度公差δ＞0.005或不超二级精度 | T不=0.04LD+1(5.091-0.00785D)·K |
|  | ∥或⊥度公差δ≤0.005或一级精度要求 | T不=0.04LD+1(6.855-0.01057D)·K |
| 说 明 | 1.T装中的D、L为外轮廓尺寸。 2.T不公式中0.04LD+1的D、L为孔德加工直径与加工长度尺寸。 3.T不中的h为工艺规定的直径方向工序间余量，H为肩（端面）高。 4.若需里孔与端面一次磨成时需另增加30分钟换碗形砂轮时间。 |  |

七. 铣 床

1．铣床时间定额标准（一）

单位：分

| 准 终 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机床 时间 类别 |  | X62W～X63W |  |  | X52～X53 |  |  | Y63K |  |
| 一般 |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |
| 中等 |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |
| 复杂 |  | 40 |  |  | 80 |  |  | 120 |  |
| 一般： 包括接受任务，领取工票，熟悉图纸工艺熟悉加工方法，点收另件、领还工量具 折装分度头、虎钳刀具螺丝压板、V型铁、平分盘、胎具、校准量具、尺寸换算、首件检查等。 中等： 除包括一般内容外增加洗四方、六方对双刀、折装小立铣头、平凡盘挂轮花键滚床装卸尾架及中心架等。 复杂： 除包括一般和中等内容外，增加卧铣花键找中心及调整双刀尺寸，铣凸轮及螺旋槽挂轮、装卸复杂胎具，拆装大立铣头等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装 卸 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T装=KG+b（注：G为工件重量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基面情况 | 装卡方法 |  | 找正方法 | 手动（G≤25Kg） |  |  | 吊车（G＞25Kg） |  |  |
|  |  |  |  | K |  | b | K |  | b |
| 已加工 已加工 | 虎 钳 |  | 目 测 划 针 | 0.048 0.1 |  | 0.31 0.85 |  |  |  |
| 已加工 已加工 | 工作台 |  | 目 测 划 针 | 0.08 0.16 |  | 0.76 1.74 | 0.022 0.022 |  | 3.36 6.36 |
| 已加工 已加工 已加工 | V型铁 |  | 目 测 角 尺 划 针 | 0.046 0.067 0.1 |  | 0.66 1.67 2 | 0.022 0.022 0.007 |  | 1.86 3.36 5.3 |
| 已加工 | 分 度 头三爪 |  | 目 测 | 0.075 |  | 0.43 |  |  |  |
| 基面情况 | 装卡方法 |  | 找正方法 | 手动（G≤25Kg） |  |  | 吊车（G＞25Kg） |  |  |
|  |  |  |  | K |  | b | K |  | b |
| 已加工 已加工 | 分 度 头后顶尖 |  | 目 测 划 针 | 0.06 0.16 |  | 0.6 0.94 | 0.007 0.007 |  | 3.07 4.1 |
| 已加工 | 分 度 前后顶尖 |  | 不找正 | 0.104 |  | 0.45 | 0.022 |  | 2.36 |

（续）

| 已加工 已加工 | 立式三爪 | 目 测 划 针 | 0.021 0.067 | 0.39 0.67 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未加工 | 虎 钳 | 目 测 | 0.03 | 0.72 |  |  |
| 未加工 | 工作台 | 划 针 | 0.17 | 2.33 | 0.022 | 6.96 |
| 卧 铣 锭 槽 |  |  |  |  |  |  |
| ∇4～∇5 T不单=(0.0016B+0.028)L+2.5 ∇6 T不单=(0.002B+0.05)L+3.2 B——槽宽 L——槽长 |  |  |  |  |  |  |
| 卧 铣 一 般 槽 |  |  |  |  |  |  |
| ∇4∇5 T不单=(0.03L+0.07t+0.004B2+0.5)3·2t ∇3 K=0.8 ∇6 K=1.25 L——槽长 t——槽深 |  |  |  |  |  |  |
| 卧 铣 切 断 |  |  |  |  |  |  |
| ∇4～∇5 T不单=0.0006t+0.022L+(0.1t+0.6)B t——切深 L——加工长度 B——切宽 |  |  |  |  |  |  |
| 卧 铣 两 侧 面（高速钢二面刃双刀） |  |  |  |  |  |  |
| ∇4～∇5 T不单=0.42Lt+10L+1.67t+8701000 ∇6 K=1.2 单片刀铣一侧面K=0.7 t——切深 L——加工长度 |  |  |  |  |  |  |
| 卧 铣 齿 条 |  |  |  |  |  |  |
| ∇4∇5 T不单=[0.0058M+0.0045B+(0.58M+0.05)]·Z ∇6 T不单=[0.007M+0.0054B+(0.7M+0.06)]·Z 硬质合金刀加工 K=0.6 M——模数 B——齿宽 Z——齿数 |  |  |  |  |  |  |
| 卧 铣 四 方（高速钢三面刃双刀） |  |  |  |  |  |  |
| ∇4～∇5 T不单=0.135DL+30.4L+51.4D+7401000 ∇3 K=0.8 单刀加工 K=1.7 D——工件外径 L——加工长度 |  |  |  |  |  |  |
| 卧 铣 六 方（高速钢三面刃双刀） |  |  |  |  |  |  |
| ∇4～∇5 T不单=1.3DL+20.39L+28.4D+12701000 |  |  |  |  |  |  |

(续)

∇3 K=0.8 单刀加工 K=1.7 D——工件外径 L——加工长度

卧 铣 花 键（两侧面）

∇4～∇5 T不单=0.00156B+0.064L+(0.0056B2+1.89) ∇6 T不单=0.0028B+0.115L+(0.01B2+3.4

卧 铣 花 键（底 径）

∇4～∇5 T不单=0.0014B+0.036L+(0.0042B2+1.3)

本标准花键按两次铣成，两侧面用高速钢18 B——键宽 三面刃刀两把，底径用高速钢18元弧刀 L——花键有效长

卧 铣 离 合 器（直 齿）

∇4～∇5 T不单=1.3DZt+75.6Zt+86.5D+49001000 ∇6 K=1.25 D——外径 Z——齿数 t——齿深

卧 铣 离 合 器（斜 齿）

∇4～∇5 T不单=1.26DZt-0.4Zt+122D+126001000 ∇6 K=1.25 成形刀 K=0.8 D——外径 Z——齿数 t——齿深

卧铣平面（高速钢元柱铣刀）

∇4 T不单=0.1LB+2.84L+1.05B+6271000 ∇5 T不单=0.15LB+4.27L+1.58B+9401000 ∇6 T不单=0.27LB+8.1L+3.8B+31901000 L——加工长度 B——加工宽度

卧铣平面（硬质合金刀盘）

∇4～∇5 T不单=0.035LB+3.59L+7.6B+4271000 ∇5 T不单=0.043LB+5.43L+11.94B+6001000 ∇6 T不单=0.076LB+8.9L+18.6B+18741000 L——加工长度 B——加工宽度

卧 铣 键 轮

（续）

∇4～∇5 T不单=[0.0056to-0.03B+(0.155to-0.66)]Z ∇6 T不单=[0.0067to-0.036B+(0.19to-0.8)]Z to——节距 B——齿宽 Z——齿数

卧 铣 油 槽

∇4～∇5 T不单=0.44LRt+7.2L+1.1Rt+5901000 L——槽长 R——槽弧丰径 t——槽深

2．铣床时间定额标准（二）

单位：分

立铣六方（高速钢元柱铣刀）

∇4～∇5 T不单=3.4DL-7.4L+21D+20171000 ∇6 K=0.8 合金刀 K=0.6

立 铣 键 槽

槽宽≤4 ∇4～∇5 T不单=2.2B3+0.06L+2.6 ∇6 T不单=4.19B3+0.1L+3 槽宽＞4 ∇4～∇5 T不单=0.0012B+0.046L+2.7 ∇6 T不单=0.0019B+0.077L+2.9 B——槽宽 L——槽长

立 铣 一 般 槽

槽宽≤4 ∇4～∇5 T不单=17.6Lt+17001000 槽宽＞4 ∇4～∇5 T不单=(0.037L+0.0028B2+1.124)3·5t L——槽长 B——槽宽 t——槽深

立 铣 油 槽

∇4～∇5 T不单=0.015LRt+0.027L+0.6Rt+1.2Rt L——槽长 R——槽弧半径 t——槽深

月 牙 键 槽

∇5～∇6 T不单=0.06tB-0.163t+0.173B+0.76 t——槽深 B——槽宽

立 铣 钻 头 钻 孔

∇4 T不单=0.6tD+10.8t+12.88D+13281000 t——孔深 D——孔径

立 铣 扩 孔

∇4 T不单=0.61LD+1486t+1764D+13701000 t——孔深 D——孔径

卧 铣 棘 轮、尖 齿 离 合 器

（续）

∇4 T不单=[0.0018t+0.0051B+(0.04t+0.2)]Z ∇6 K=1.2 t——齿深 B——齿宽 Z——齿数

花 键 滚 床

放磨尺寸 （∇4） T不单=3.28LD+11201000 滚至尺寸（∇6） T不单=3.52LD+72001000 L:D＞10 刚度系数K=0.0078LD+0.98 L——花键有效长 D——花键外径

立铣扁（高速钢元柱铣刀）

∇4～∇5 T不单=0.014D2t+22.85t+15301000 ∇3 K=0.8 注：加工深度或长度过大，可适当增加走刀次数。 D ——工件外径 t——加工深度

立 铣 元 弧

∇4～∇5 T不单=(0.0002θR+0.3)3·5 δ ∇6 或手赶元弧 K=1.2 θ——元弧中心角（度） R——元弧半径 δ——加工厚度

立铣平面（硬质合金刀盘）

∇4 T不单=0.029LB+2.75L+8B+3231000 ∇5 T不单=0.033LB+4.53L+13.3B+3801000 ∇6 T不单=0.063LB+7.7L+22.3B+13601000 L——加工长度 B——加工宽度

立铣镗孔（合金刀）

∇4～∇5 T不单=0.78tD+30.66t+12D+78871000 ∇3 K=0.7 ∇6 K=1.5 孔距平行垂直要求 K=1.2 t——孔深 D——孔径

立铣镗、浮铰、倒角（综合）

T不单=1.44tD+51.4t+22.4D+149801000 t——孔深 D——孔径

（续）

| 立 铣 钻、扩、铰 孔（综 合） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T不单=2.3tD+40.3t+48.3D+44361000 t——孔深 D——孔径 |  |  |  |
| 材 料 系 数 |  |  |  |
| 材 料 名 称 | 系 数 | 材 料 名 称 | 系 数 |
| 碳 钢 | 1 | 调质钢、合金钢 | 1.2 |
| 高 硬 合 金 | 2 | 铸 铁 | 0.8 |
| 不 锈 钢 | 1.7 | 铜 | 0.7 |
| 铸 钢 | 1.3 | 铝 | 0.6 |
| 使 用 说 明 |  |  |  |
| 1.本标准水平是按单位小批生产制订的。 2.多件加工，应按累计宽（长）度求出时间，被加工件数 除。 3.本标准除注明外，刀具材料均为高速钢，工件材料是 以45#钢为标准其他材料乘系数。 4.立铣高速钢刀铣平面，可参照卧铣高速钢刀铣平面标准。 |  |  |  |

八．制  齿  机  床

1．滚直齿、斜齿、蜗轮、插内外齿、刨齿、剃齿、齿倒角时间定额标准

单位：分

| 准 终 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚直齿 |  |  |  |  | 滚斜齿 |  |  |  | 插齿 |  |  | 饱伞齿 | 滚蜗轮 | 剃齿 | 齿倒角 |
| 卡盘 | 心轴 |  | 支架 |  | 卡盘 | 心轴 | 支架 |  | 一联 |  | 二联 |  |  |  |  |
| 45′ | 50′ |  | 120′ |  | 60′ | 70′ | 120′ |  | 30′ |  | 50′ | 120′ | 60′ | 30′ | 40′ |
| 装 卸 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 步 |  | 装 卸 重 量 |  | 装 卡 方 式 |  |  |  |  |  | 计 算 公 式 |  |  |  |  |  |
| 滚 直 齿 、 斜 齿 蜗 轮 |  | 手 动 G≤20 Kg |  | 专用胎具 （心 轴） |  |  |  | 不校正 |  | T=0.00267·D+0.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通用胎具 （卡 盘）粗 |  |  |  | 千分表找正 |  | T=0.0125·D+2.87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通用胎具 （卡 盘）精 |  |  |  |  |  | T=0.014·D+3.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊 车 G＞20 Kg |  | 专用胎具 （心 轴） |  |  |  | 不校正 |  | T=0.00375·D+2.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通用胎具 （支架）粗 |  |  |  | 千分表 |  | T=0.00317·D+2.73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专用胎具 （卡 盘） |  |  |  | 不校正 |  | T=0.01167·D+5.67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专用支架精 |  |  |  | 千分表 |  | T=0.01125·D+7 |  |  |  |  |  |
| 工 步 |  | 装 卸 重 量 |  | 装 卡 方 式 |  |  |  |  |  | 计 算 公 式 |  |  |  |  |  |
| 插外齿 |  |  |  | 专用胎具 （心 轴） |  |  |  | 不校正 |  | T=0.0064·D+3.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通用胎具 （心 轴）粗 |  |  |  | 千分表找正 |  | T=0.002·D+0.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通用胎具 （心 轴）精 |  |  |  |  |  | T=0.0067·D+3.56 |  |  |  |  |  |
| 插内齿 |  |  |  | 专用胎具 （压 板）粗 |  |  |  | 不校正 |  | T=0.0025·D+1.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专用胎具 （压 板）精 |  |  |  | 千分表 |  | T=0.0065·D+5.45 |  |  |  |  |  |

（续）

| 饱伞齿 |  | 卡 头 |  |  | T=0.002·D+0.5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 心 轴 |  |  | T=0.002·D+0.6 |  |  |  |  |  |
| 剃齿 |  | 心 轴 |  |  | T=0.004L+0.002D-0.02 |  |  |  |  |  |
| 齿倒角 |  | 心 轴 |  |  | T=0.0175·D-0.75 |  |  |  |  |  |
| 使 用 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本标准按单件制定，如遇多件加工时，须按累计长度来计算，再除以件数即可。 2.对M≥4以上的不开荒饱齿加工，应乘以1.5系数，对齿宽B＞20时乘以1.1，B＞30时乘以1.2（M指模数、Z指齿数）。 3.装卸活时间标准中D指节径，L指齿长。 4.T不单中已包括T有+T不休 T单=T不×K1×K2×K3×K4+T装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工步 | 计算公式 |  |  |  | 修正系数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料K3 |  |  | 光洁度K4 |  |  |
| Y38 滚 直 齿 | Z≤25 T不=[(0.002635M+0.1285)L+(0.001998M2+0.208)]Z |  |  |  | 合金钢 | 45 | 铸铁 | ∇6 | ∇5 | ∇4 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.85 | 0.7 |
|  | Z≥26～35 T不=[(0.0002479M2+0.0176)L+(0.01841M2+0.1331)]Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z＞36 T不=[(0.002686M+0.00712)L+(0.01531M2+0.1056)]Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y38 滚 斜 齿 | 滚斜齿修正系数K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15°以下 |  | 16°～30° | 31°～45° |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | 1.15 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| Y54 插齿 (内) | B＜40 T不=0.1034M2-0.08415Z-0.02 |  |  |  | 合金钢 | 45 | 铸铁 | ∇6 | ∇5 | ∇4 |
|  |  |  |  |  | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.85 | 0.7 |
|  | B＞40 T不=0.179M2-0.296Z-0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y54 插外齿 | 插外齿修正系数K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T外=T内×0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y236 饱 齿 | T不=0.7303M^0.5959 Z+(-0.01065M+1.265) |  |  |  | 合金钢 | 45 | 铸铁 | ∇5～∇6 |  | ∇4 |
|  |  |  |  |  | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |  | 0.85 |

（续）

| Y38 滚蜗轮 | T不=(0.01239M2+0.2467)Z+0.0609M+1.6048 | 铜铸铁 |  | 铁球45 |  | ∇5～∇6 | ∇4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 |  | 1.2 |  | 1.0 | 0.85 |
| Y4232A 剃齿 | T不=(0.02615M-0.005675)Z+0.8362M+0.6431 | 45 |  | 铸铁 |  | ∇5～∇6 | ∇4 |
|  |  | 1.0 |  | 0.9 |  | 1.0 | 0.85 |
| AM6B AM8B 齿倒角 | T不=(0.052M-0.0658)Z+0.004 | 合金钢 | 45 |  | 铸铁 | ∇4 |  |
|  |  | 1.1 | 1.0 |  | 0.8 | 1.0 |  |

九．拉 床

1．拉床时间定额标准

单位：分

| 准终时间 | 装卸活时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 30 | 时间 长度 |  |  | ≤30 |  | ＞30 |  | ≤60 |  | ＞60 |  |
|  | ≤50 |  |  | 0.2 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  | 51～100 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.8 |  |
|  | 101～200 |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.0 |  |
|  | 201～300 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  | 1.2 |  |
|  | 301～400 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  | 3.0 |  |
| 拉 键 槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉 削 范 围 | 精 度 |  |  | 基 本 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |
| B≤10 | De4 |  |  | T不=1.29L+7.21000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D4 |  |  | T不=1.65L+91000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10＜B＜20 | De4 |  |  | T不=2.55L+241000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D4 |  |  | T不=3.2L+301000 |  |  |  |  |  |  |  |
| B≥20 | De4 |  |  | T不=3.87L+221000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D4 |  |  | T不=4.9L+281000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉刀头 加工 长 键 槽 拉 刀 规 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 键宽 |  | 18～30 | 31～50 |  | 51～80 |  | 81～120 |  | 121～180 |  | 181～260 |
| 3 |  | 525 | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 650 | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 630 | 750 |  | 870 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 610 | 720 |  | 830 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 660 | 780 |  | 1000 |  | 1140 |  |  |  |  |
| 10 |  | 730 | 860 |  | 1100 |  | 1260 |  |  |  |  |
| 12 |  | 730 | 870 |  | 780 |  | 890 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 660 |  | 820 |  | 940 |  | 1140 |  |  |
| 16 |  |  | 690 |  | 870 |  | 990 |  | 1200 |  |  |
| 18 |  |  | 720 |  | 910 |  | 840 |  | 1020 |  |  |
| 20 |  |  | 750 |  | 950 |  | 1080 |  | 1060 |  | 1340 |
| 24 |  |  | 830 |  | 1060 |  | 960 |  | 1020 |  | 1280 |

（续）

| 拉 园 孔 花 键 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉削范围 | 精度 |  | 基本公式 |  |  |  |  |
| ∅10～∅62 | D4 |  | T不=2.16L+181000 |  |  |  |  |
|  | D |  | T不=2.85L+301000 |  |  |  |  |
| 6-25×22×6 6-90×80×20 | ≤80 |  | T不=2.7L+751000 |  |  |  |  |
|  | ＞80 |  | T不=5.4L+1501000 |  |  |  |  |
| 加工 长 拉刀头 园 孔、花 键 拉 刀 规 格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称尺寸 | 10～18 | 19～30 |  | 31～50 | 51～80 | 81～120 | 121～180 |
| ∅10～12 | 380 | 440 |  |  |  |  |  |
| ∅13～15 | 385 | 445 |  |  |  |  |  |
| ∅16～21 | 410 | 450 |  | 520 |  |  |  |
| ∅22～26 | 430 | 480 |  | 550 | 660 |  |  |
| ∅28～32 |  | 495 |  | 570 | 660 | 750 |  |
| ∅34～40 |  | 500 |  | 580 | 680 | 800 |  |
| ∅42～62 |  |  |  | 530 | 670 | 810 |  |
| 6－ 25×22×6 30×26×8 | 415 | 500 |  | 600 | 880 |  |  |
| 6－ 32×28×8 38×33×10 | 415 | 555 |  | 675 | 910 |  |  |
| 6－ 40×35×10 55×50×14 | 555 | 735 |  | 925 | 1185 |  |  |
| 6－ 60×54×14 70×62×16 |  | 735 |  | 1105 | 1260 | 1460 |  |
| 6－ 75×65×16 90×80×20 |  |  |  | 1010 | 1365 | 1385 | 1510 |
| 使 用 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本标准适用于L6110，L6120，L6140卧式拉车。 2.刀具材质：高速钢；工件材质：45#。 3.光洁度：∇5～∇6 4.表中B表示键槽宽，L=拉刀全长－190（拉刀工作行程长度）。 |  |  |  |  |  |  |  |

十．  插      床

1．插床时间定额标准

单位：分

| 简 图 |  |  | 准 终 时 间 |  |  |  |  | 起重 方法 装 卸 公 式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 复杂 程度 |  | 时间 (分) |  | 装卡 方法 |  | 校正 方法 | 手动 |  | 吊车 |
|  |  |  | 一般 |  | 30 |  | 装在回转盘上 |  | 眼 | T=0.138G+0.78 |  | T=0.0214G+3.858 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 划 | T=0.84G+0.99 |  | T=0.0214G+5858 |
|  |  |  | 复杂 |  | 40 |  | 装在三爪上 |  | 眼 | T=0.073G+0.44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 划 | T=0.065G+0.69 |  |  |
| 插槽、插内六方T不计算公式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 插 槽 | B | L |  | ∇ |  | 铸铁 |  |  |  |  | 碳钢 |  |
|  | ＜5 | 30以下 |  | ∇4～∇5 |  | T=0.285t+1.74 |  |  |  |  | T=0.34t+1.74 |  |
|  |  |  |  | ∇6 |  | T=0.577t+1.97 |  |  |  |  | T=0.688t+1.99 |  |
|  | ＞5 | 30 以下 |  | ∇4～∇5 |  | T=4.79B+26t+(20B+1500)1000 |  |  |  |  | T=6.96B+16t+(24.8B+1432)1000 |  |
|  |  |  |  | ∇6 |  | T=7.06B+273t+(46.2B+1473)1000 |  |  |  |  | T=10.96B+49.4t+(49B+1429)1000 |  |
|  |  | 31 ～ 70 |  | ∇4～∇5 |  | T=6.96B+16t+(24.8B+1432)1000 |  |  |  |  | T=11.5B+5t+(21.67B+1490)1000 |  |
|  |  |  |  | ∇6 |  | T=10.96B+49.4t+(49B+1429)1000 |  |  |  |  | T=18.6B+68.34t+(42.7B+1472)1000 |  |
|  |  | 71 ～ 120 |  | ∇4～∇5 |  | T=11.5B+5t+(21.67B+1490)1000 |  |  |  |  | T=18.7B+35t+21501000 |  |
|  |  |  |  | ∇6 |  | T=18.6B+68.34t+(42.7B+1472)1000 |  |  |  |  | T=18.1B+419t+28001000 |  |
| 内方六 | B | L |  | ▽ |  | 铸 铁 |  |  |  |  | 碳 钢 |  |
|  | H<30 按30计算 |  |  | ∇3～∇4 |  | T=1.42H+41.1L+46201000 |  |  |  |  | T=2.16H+86L+45001000 |  |
|  |  |  |  | ∇5～∇6 |  | T=1.28H+55.6L+49001000 |  |  |  |  | T=2.9H+94.6L+44951000 |  |
| 使 用 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本标准使用于B516K 2.刀具材质：高速钢。 工件材质：45#铸钢。； 3.加工精度：4-5级，▽3-▽4 ；2-3级，▽5-▽6 。 4.表中H表内方高、L表槽长、内方展开长、B表槽宽、t表槽深、G表零件重量公斤。 5.准终中一般指直接装卡，复杂作用螺丝压板装卡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十一  钻  床

1．钻床时间定额标准

| 最 终 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摇 臂 钻 立 钻 | 装卸方法 |  | T准 |  |  | 装卸方法 |  |  |  | T准 |
|  | 三爪装卸 |  | 36 |  |  | 在台虎钳上 装校并紧固 |  |  |  | 30 |
|  | 在平面上不紧固 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在平台上 螺丝紧固 |  | 30 |  |  | 1在模具胎具 上装校并紧 |  |  |  | 60 |
|  | 在组合卡具 工校正装卸 |  | 50 |  |  | 在平台上用螺 丝压板紧固 |  |  |  | 40 |
|  | 在弯板或工作台侧面装卸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 台 钻 | 装卸方法 |  | T准 |  |  | 装卸方法 |  |  |  | T准 |
|  | 元 夹 具 |  | 19 |  |  | 装夹虎钳 |  |  |  | 21 |
|  | 装卸弯板 |  | 24 |  |  | 将工作台移角度 |  |  |  | 21 |
|  | 装卸模具 |  | 23 |  |  | 装卸三爪 |  |  |  | 21 |
|  | 上下调整工作台 |  | 有中间工作台 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  | 无中间工作台 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 符号说明 |  |  |  | 批量系数 |  |  |  |  |  |  |
| D： 钻铰、扩、锪、划得直径及攻丝 公称尺寸。 L： 钻孔、攻丝长度。 K1：材料系数。 K2：工作状况系数 |  |  |  | 单件 |  |  | 1-2件 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  | 小批 |  |  | <20件 |  | 1.2 |  |
|  |  |  |  | 中批 |  |  | 20-40件 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 大批 |  |  | >40件 |  | 0.8 |  |
| 装 卸 方 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摇 臂 钻 立 钻 台 钻 | 装卸种类 | 复杂程度 |  |  | 手动G≦25kg |  |  | 吊车G≧20kg |  |  |
|  | 三爪装卸 |  |  |  | T装=0.35×G0.195 |  |  |  |  |  |
|  | 在平面上不紧固 |  |  |  | T装=0.25×G0.195 |  |  | T装=0. 50×G0.277 |  |  |
|  | 在平台上用 螺丝紧固 |  |  |  | T装=0.50×G0.195 |  |  | T装=0.90×G0.277 |  |  |
|  | 在组合卡具 工校正装卸 | 简 单 |  |  | T装=0.40×G0.195 |  |  | T装=0.64×G0.277 |  |  |
|  |  | 复 杂 |  |  | T装=0.50×G0.195 |  |  | T装=0.90×G0.277 |  |  |
|  | 在弯板或工作 台侧面装卸 | 简 单 |  |  | T装=0.56×G0.195 |  |  | T装=1.06×G0.277 |  |  |
|  |  | 复 杂 |  |  | T装=0.68×G0.195 |  |  | T装=1.40×G0.277 |  |  |
|  | 在模具胎具 上校正装卸 | 简 单 |  |  | T装=0.60×G0.195 |  |  | T装=0.95×G0.277 |  |  |

（续）

|  |  |  | 复 杂 | T装=0.76×G0.195 | T装=1.20×G0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在平台工用螺丝 压板紧固 |  | 简 单 | T装=0.45×G0.195 | T装=0.55×G0.277 |
|  |  |  | 复 杂 | T装=0.60×G0.195 | T装=0.85×G0.277 |
|  | 在台虎钳上 装校并紧固 |  | 简 单 | T装=0.35×G0.195 |  |
|  |  |  | 复 杂 | T装=0.50×G0.195 |  |
| 摇 臂 钻 |  |  |  |  |  |
| 钻模钻孔 |  | T不=0.016D2L+24.4L+0.335D2+5201000×K |  |  |  |
| 划线钻孔 |  | T不=0.016D2L+24.4L+1.158D2+7501000×K |  |  |  |
| 扩 孔 |  | T不=0.0172D2L+11.8L+0.3514D2+3381000×K |  |  |  |
| 攻丝<M8 |  | T不=11L-0.086D2L-1.82D2+5331000×K |  |  |  |
| 攻丝≥M8 |  | T不=4.8DL-6L+77.98D+2021000×K |  |  |  |
| 立 钻 |  |  |  |  |  |
| 钻模钻孔 |  | T不=0.4053DL+19.5L+7.96D+364.41000×K |  |  |  |
| 划线钻孔 |  | T不=0.4053DL+19.5L+43.013D+314.41000×K |  |  |  |
| 扩 孔 |  | T不=0.5196DL+7.05L+9.37D+2861000×K |  |  |  |
| 攻丝<M8 |  | T不=9.2L+0.072D2L-1.52D2+4441000×K |  |  |  |
| 攻丝≧M8 |  | T不=4DL-5L+64.9D+1681000×K |  |  |  |
| 台 钻 |  |  |  |  |  |
| 钢料钻孔 |  | T不=3.67DL+9.13L+6.43D+1951000×K |  |  |  |
| 铸铁钻孔 |  | T不=0.286DL+8.4L+D+1601000×K |  |  |  |
| 通 用 部 分 |  |  |  |  |  |
| 铰直孔 |  | T不=0.0105D2L+30.6L+15.3D+6211000×K |  |  |  |
| 铰锥孔 |  | T不=0.023D2L+67.3L+33.62D+1.3661000×K |  |  |  |
| 正划平面 |  | T不=0.044D2L+19.6L+25D-1501000×K |  |  |  |

（续）

| 吊划平面 |  |  |  |  | T不=0.0338D2L+24L+274D-1371000×K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锪埋头 |  |  |  |  | T不 =35D+2251000 |  |  |  |  | 倒 角 |  |  |  | T不 =14D+901000 |  |  |
| 修 正 系 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻 孔 K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢 | 铜 | 铝 |  |  | 铸铁 | 铸钢 |  |  | 合金钢 |  | 不锈钢 |  | 调制刚球铁 |  |  | 胶木绝缘材料 |
| 1 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0.7 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 1.8 |  | 1.1 |  |  | 0.5 |
| 攻 丝 K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铸铁 |  |  | 铜、铝 |  |  |  | 钢、球铁、调质制钢 |  |  |  |  | 合金钢、铸钢 |  |  | 不锈钢 |  |
| 1 |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2.5 |  |
| 台 钻 K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻不透孔 |  |  |  | 钻斜孔 |  |  |  | 震动性严重 |  |  |  | 攻不透孔 |  |  | 攻细牙螺纹 |  |
| 1.1 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.9 |  |
| 使 用 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.根据图纸和工艺要求，按加工方法和工步种类选择相应的准终时间和T装和T不的计算公式。 2.摇臂钻、立钻钻模钻孔已推入回屑时间，划线钻孔已推入借眼回屑时间。 3.台钻锪埋头、倒角、铰孔和划平面时间按通用部分计算，攻丝按立钻乘0.8系数。 4.准终时间一般查给固定部分时间。（即摇臂、立钻查给在平台上不紧固；台钻查给无夹具其他可能出现项目，随项目出现查给。 5.T装时间按装卸方法分简单、复杂两种计算。 简单：划线粗找。 复杂：划针精找，千分表找正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二. 钳  工

1．钳工时间定额标准 （一）

单位：分

| 画 线 准 终 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简单 |  |  | 21 |  |  | 复杂 |  |  |  | 35 |  |
| 装 卸 方 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装卸形式 |  |  | 校正方法 |  |  | 手动G≦25kg |  |  |  | 吊车G>25kg |  |
| 平台分度头 |  |  | 角 尺 |  |  | T装=G0.53×0.56 |  |  |  | T装=G0.24×2 |  |
|  |  |  | 画线盘 |  |  | T装=G0.53×0.66 |  |  |  | T装=G0.24×3 |  |
| V型铁 |  |  | 角 尺 |  |  | T装=G0.53×0.80 |  |  |  | T装=G0.24×4 |  |
|  |  |  | 画线盘 |  |  | T装=G0.53×1.00 |  |  |  | T装=G0.24×5 |  |
| 专用卡具 |  |  | 角 尺 |  |  | T装=G0.53×1.10 |  |  |  | T装=G0.24×6 |  |
|  |  |  | 划线盘 |  |  | T装=G0.53×1.30 |  |  |  | T装=G0.24×7 |  |
| 借 料 系 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 单 |  |  | T不乘系数 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 复 杂 |  |  | T不乘系数 |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |
| 说明 |  |  | 准终：借料复杂程度的划分 简单：表面光滑整齐。 复杂：需要添加辅助支撑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 划 圆 弧 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已加工面 |  |  | T不=0.006D+0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未加工面 |  |  | T不=0.006D+1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 涂 色 |  |  | T不=0.0007D+0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系 数 |  |  | 不方便：1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打 心 板 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木 |  |  | T不=0.08D+1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅 |  |  | T不=0.003D+1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系 数 |  |  | 不方便：1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画 直 线 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已加工面 |  |  | T不=0.00214L+0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未加工面 |  | T不=0.0022D+1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系 数 |  | 不方便：1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直 线 分 等 份 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10等份 | T不=（L0.36×0.0154+0.001L）×K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等分数 | 20 |  |  | 30 | 40 |  | 50 | 75 |  |  | 100 |  |
| K 值 | 1.32 |  |  | 1.27 | 1.6 |  | 1.83 | 1.97 |  |  | 2.48 |  |
| 系 数 | 不方便：1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

| 画 圆 弧 分 等 份 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3等份 |  |  | T不=（0.16D+0.003D+0.83）×K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等分数 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |
| K 值 |  |  |  | 1.37 |  |  |  |  | 1.58 |  |  |  | 1.12 |  |  | 1.45 |  |  | 1.8 |  |  | 1.27 |  |
| 等分数 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 24 |  | 32 |  |  |  | 40 |  |  | 48 |  |
| K 值 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 2.15 |  |  |  | 1.96 |  | 2.33 |  |  |  | 3.37 |  |  | 3.8 |  |
| 系 数 |  |  |  |  | 不方便：1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 度 头 分 等 份 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不=（0.1264DZ+0.24 （Z为等分数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：画线所有时间单位为分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使 用 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.画针每上下移动一次、计算一次时间、不得多线相加。 2.画线式时的不方便情况是指高空作业或者在竖立面、倾斜面工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刮 研 准 终 时 间 0.25（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刮研形式 精度等级 |  | 计算公式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：小时 |  |  |  |  |  |
|  |  | 刮研平面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 刮燕尾基面 |  |  |  |  |  |  | 刮导轨基面 |  |  |  |  |  |
| 5级精度8点 |  | T单=0.0272BL1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | T单=0.041BL1000 |  |  |  |  |  |  | T单=0.0544BL1000 |  |  |  |  |  |
| 4级精度12点 |  | T单=0.0544BL1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | T单=0.082BL1000 |  |  |  |  |  |  | T单=0.109BL1000 |  |  |  |  |  |
| 3级精度16点 |  | T单=0.003BL1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | T单=0.098BL1000 |  |  |  |  |  |  | T单=0.0131BL1000 |  |  |  |  |  |
| 2级精度20点 |  | T单=0.082BL1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | T单=0.127BL1000 |  |  |  |  |  |  | T单=0.17BL1000 |  |  |  |  |  |
| 1级精度25点 |  | T单=0.098BL1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0级精度25点以上 |  | T单=0.126BL1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各 种 刮 研 系 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料系数 | 铸铁 |  |  |  |  | 1 |  | 钢件 |  | 1.8 |  | 铜件 |  | 0.8 |  |  | 铝件 |  |  | 0.6 | 胶木 |  | 0.5 |
| 配合面刮 削 系 数 | 用标准平板 |  |  |  |  |  | 燕尾槽 |  |  |  |  | 导轨 |  |  |  |  |  |  | 三角对研 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |
| 刮研系数 | 凌空刮 |  |  |  |  |  | 刮后刮 |  |  |  |  | 平面斜度在45°左右 |  |  |  |  |  |  | 平面斜度大于60° |  |  |  |  |
|  | 1.8 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |
| 说明 | 刮研计算公式计算 出的时间单位为小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符号说明 |  |  |  |  |  |  | L：刮研长度 B：刮研宽度 |  |  |  |  |

2．钳工时间定额标准 （二）

单位：分

| 准 终 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简单 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 复杂 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 装 卸 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简单调转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T装=0.125G+0.175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中等调转简单装卸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T装=0.125G+0.375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复杂调转中等装卸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T装=0.1G+0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复杂装卸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T装=0.125G+0.875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板 牙 套 扣 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不=（0.00292L-0.0038）（D-13）2+0.052L+0.216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 板 牙 套 扣 常 用 时 间 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | 5 |  |  | 6 |  | 8 |  |  | 10 | 12 | 14 |  | 16 |  | 18 |  |  | 20 |
| 5 | 0.65 |  |  | 0.61 |  | 0.54 |  |  | 0.5 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.05 |  |  | 1 |  | 0.85 |  |  | 0.78 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.17 |  |  | 1.16 |  | 1.11 |  |  | 1.04 | 1 | 1.04 |  | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.43 |  |  | 1.42 |  | 1.37 |  |  | 1.3 | 1.26 | 1.26 |  | 1.3 |  | 1.37 |  |  | 1.42 |
| 25 | 1.69 |  |  | 1.68 |  | 1.63 |  |  | 1.56 | 1.52 | 1.52 |  | 1.56 |  | 1.63 |  |  | 1.68 |
| 手 攻 丝 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不=0.637D2L-48.7L+4711000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修 正 系 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准螺纹 |  |  | 1 |  |  |  | 细牙螺纹 |  |  | 0.9 |  | 管螺纹 |  |  |  | 0.97 |  |  |
| 铸 钢 |  |  |  | 碳 钢 |  |  |  |  | 铸 铁 |  | 铸 铜 |  |  |  | 铝 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 0.82 |  |  |  |  | 0.62 |  | 0.56 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 工作方便（台、虎钳） |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 工作不方便（装配现场） |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |
| 说 明 |  | 1.准终包括内容有：手工锯削、板牙套扣、手攻丝、卧键、手电钻 2.板牙套扣与手攻丝修正系数相同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手 攻 锯 削 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 园 料 |  | T不单=7.58D2+9201000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 料 |  | T不单=9.654F+9251000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方 料 |  | T不单=9.65H2+9231000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

| 式中：D为园料直接（mm）：H为方料边长（mm） F为管料截面积（mm）2：F=（D外2）2π-（D内2）2π |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料系数 |  |  |  |  |  |  | 碳 钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铸铁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 胶 木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 铝 |  |  |  |  |  |  |  | 特硬钢 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
| 常 用 时 间 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锯园料 |  |  | D |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  |  | T不单 |  |  |  |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  |  |  |  | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  | 2.01 |  |  |  |  |  | 2.41 |  |  |  |  |  |  | 2.86 |  |  |  |  |  |  | 3.38 |  |  |  |  |  |  | 3.95 |  |
| 锯管料 |  | D外×D内 |  |  |  |  |  |  | 10×8 |  |  |  |  |  | 14×10 |  |  |  |  |  |  | 17×13 |  |  |  |  |  |  |  | 22×18 |  |  |  |  |  | 25×21 |  |  |  |  |  |  | 29×25 |  |  |  |  |  |  | 35×30 |  |  |  |  |  |  | 44.5×38 |  |  |
|  |  | F |  |  |  |  |  |  | 28.21 |  |  |  |  |  | 75.4 |  |  |  |  |  |  | 34.2 |  |  |  |  |  |  |  | 126.8 |  |  |  |  |  | 144.44 |  |  |  |  |  |  | 169.56 |  |  |  |  |  |  | 255.13 |  |  |  |  |  |  | 421.24 |  |  |
|  |  | T不单 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 1.65 |  |  |  |  |  |  | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  | 2.14 |  |  |  |  |  | 2.32 |  |  |  |  |  |  | 2.56 |  |  |  |  |  |  | 3.39 |  |  |  |  |  |  | 5.05 |  |  |
| 锯方料 | H |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | T不单 |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  |  | 3.09 |  |  |  |  |  |  | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  | 4.78 |  |  |  |  |  | 6.95 |  |  |  |  |  |  | 9.61 |  |  |  |  |  |  | 12.74 |  |  |  |  |  |  | 25.05 |  |  |  |
| 矩形求出截面积代人方料公式取代H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 状 况 系 数 |  |  |  |  | 六方按对角线长用园料公式计算后乘0.8。 型钢、槽钢、角钢按管料公式计算后乘1.2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作方便 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作不方便 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 薄板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 截面与工作物角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90° |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 卧 键 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不单=0.075R2+6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修 正 系 数 |  |  |  |  |  | ▽3 |  |  |  |  |  | ▽4 |  |  |  |  |  |  |  | ▽5 |  |  |  |  |  | 半修锉两圆头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单修锉单头圆头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单侧角卧键 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| R 常用时间：（卧键包括挫圆头至图纸尺寸及光洁度要求，倒角去毛刺及卧键） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不单 ▽ |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 18 |  |  |  |  | 20 |
| ▽3 |  |  |  | 7.7 |  |  |  |  |  |  | 8.38 |  | 9.2 |  |  |  |  |  | 10.18 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12.58 |  | 14 |  |  |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 21.2 |  |  |  |  |  |  | 25.7 |  | 30.8 |  |  |  |  | 36.5 |
| 手 电 钻 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T单=96DL+67L-16D-871000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料系数 铸铁、铜、铝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代 号 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R：圆弧半径。 D：钻孔直径。 L：钻孔长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常 用 时 间 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

| D | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 20 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 20 | 25 | 30 |
| T单 | 0.2 | 0.3 | 0.48 | 0.62 | 0.98 | 1.16 | 1.28 | 1.59 | 1.86 | 2.3 | 2.67 | 2.98 | 3.48 | 3.88 |
| 钳 工 时 间 定 额 使 用 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本标准中一些常用时间已在表中列出，超出此范围用公式计算。 2.准终复杂程度的划分：简单指在台钳上；复杂指在工作现场。 3.装卸活时间、简单：指有平行两面好装卡； 中等：指具有六个面以上的工作物，装卡不方便 复杂：指装卡面为凸面或凹面难以装卡的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  钳工时间定额标准（三）

单位：分

| 准 终 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简单 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 复杂 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 凿 削 平 面 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不=0.0207Lδ-0.0047L+1.0658-0.465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符 号 说 明 |  |  | L：为加工长度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | δ：为加工长度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凿 毛 刺 |  |  | 简 单 |  |  | T不=0.015L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 复 杂 |  |  | T不=0.03L |  |  |  |  |  |  |  |
| 符 号 说 明 |  |  | L：为加工长度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修 正 系 数 |  |  | 铸 铁 |  | 1 |  | 铸 钢 |  |  | 1.3 | 钢 | 1.2 |  |
|  |  |  | 工作方便（台虎钳） |  |  |  |  |  | 1 | 工作不方便（装配现场） |  |  | 1.25 |
|  |  |  | 垂直面或侧面的凿削工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
| 说 明 |  |  | 1.本标准以凿口宽20mm的凿子在台虎钳上凿铸铁件平面。加工厚度按≦2mm。凿削宽度是按20mm制定的，如果宽度>20mm，厚度>2mm时应按两次或多次加工计算时间。 2.凿毛刺简单是指零件外表毛刺。 复杂是指箱体内部及难下手处毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凿 油 槽 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T单=110R2L+5001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符 号 说 明 | R：为油槽圆弧半径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L：为油槽圆弧长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锉 削 圆 弧 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不=0.237（RL）0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符 号 说 明 |  | R为圆弧半径mm。L为工件长度mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装 卸 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 单 |  |  |  | T=0.125G+0.375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 等 |  |  |  | T=0.1G+0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 杂 |  |  |  | T=0.125G+0.875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符 号 说 明 |  |  |  | 式中G为工件重量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锉 削 平 面 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不= -405Fδ-7.5F+7041000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符 号 说 明 |  |  | F：为锉削面积（mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | δ：为加工厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

| 各 种 影 响 因 素 修 正 系 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸铁 |  | 0.8 |  |  |  | 铜 |  | 0.7 | 铝 |  | 0.6 |
| 特 硬 钢 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 二 面 封 闭 |  | 1.4 |  |
| 二 面 封 闭 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 三 面 封 闭 |  | 4 |  |
| 与一个面配合 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 与两个面配合 |  | 1.7 |  |
| 虎 钳 装 卡 |  |  |  |  | 1 |  |  | 不能卡太紧的 |  | 1.5 |  |
| 锉 凸 面 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 锉 凹 面 |  | 1.4 |  |
| 二 级 精 度 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 三 级 精 度 |  | 1.2 |  |
| 四 级 精 度 |  |  |  |  | 1 |  |  | 五 级 精 度 |  | 0.9 |  |
| 锐 边 倒 角 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T单=7.07BL+0.72L1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符号说明 |  |  | B：为倒角宽度（mm）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L：为倒角长度（mm）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锉 毛 刺 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锉 直 线 | 钢、铸钢 |  |  |  |  |  | T单=0.00878L0.767 |  |  |  |  |
|  | 铸 铁 |  |  |  |  |  | T单=0.00614L0.767 |  |  |  |  |
| 锉 曲 线 | 钢、铸钢 |  |  |  |  |  | T单=0.00172L0.767 |  |  |  |  |
|  | 铸 铁 |  |  |  |  |  | T单=0.012L0.767 |  |  |  |  |
| 符 号 说 明 | L：为工件毛刺长度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 | 有色金属锉毛刺按铸铁件计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 外 螺 纹 修 毛 刺 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 螺 纹 |  |  |  |  |  |  |  | 外 螺 纹 |  |  |  |
| ～M42 |  |  |  |  | T不单=0.04L+1 |  |  | ～M68 |  | T不单=0.06L |  |
| ～M64 |  |  |  |  | T不单=0.02L+1.5 |  |  | ～M130 |  | T不单=0.06L+1 |  |
| ～M100 |  |  |  |  | T不单=0.02L+2 |  |  |  |  |  |  |
| 符 号 说 明 |  |  |  |  |  |  |  | L：为工件毛刺长度（mm） |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  | 1.说明修锉缺面毛刺另外修加工面毛刺时间。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.外螺纹修毛刺以每个部位设计给。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修 凿 蜗 杆 不 完 全 牙 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不单=（2.057N+2.543）M0.382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符 号 说 明 |  |  |  | N：为蜗杆系数。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M：为蜗杆模数。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  | 丝杆修槽不完整牙以螺距参照模数计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 扳 手 旋 螺 栓 帽 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不单=（0.021D-0.018）Lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锉 毛 刺 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 棘 轮 扳 手 |  |  |  |  | 1 |  |  | 死 活 眼 扳 手 |  | 1.25 |  |

（续）

| 套 管 扳 手 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 曲 轮 扳 手 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双头螺栓 | 2 |  |  |  |  |  | 电动扳手 |  | 0.3 |  | 风动扳手 |  |  | 0.2 |
| 符号说明 |  | D：为螺栓直径。 L：为旋入长度（mm）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t：为螺栓。 Lt： 为旋入圈数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 改 锥 旋 螺 钉 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旋 沉 头 螺 钉 |  |  |  |  |  | T不单=（0.000315D2+0.0227）Lt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旋 半 圆 头 螺 钉 |  |  |  |  |  | T不单=（0.000287D2+0.0207）Lt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系 数 |  |  |  |  |  | 快速改锥 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  | 公式中字母含义与扳手旋螺栓相同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压 套，轴 承 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T不=（1.173D+16.5）L+4.68D+3601000×K 机压 K=1 手工 K=1.8 L-压入长度。 D-压入直径。 压入滚动轴承应按内外径各记一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手 锤 打 字 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T单=0.2XY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符 号 说 明 |  |  |  | X：为每组字的位数。 Y：为打字的组数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修 正 系 数 |  |  | 在R上打字或打箭头 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 字头 ≦ 18” |  |  |  |  | 1 |  | 字头 > 18” |  |  | 1.2 |  |
| 校 直 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圆 料 |  |  | T单=0.00002DL2+0.0008L2+54D+20001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方 料 |  |  | T单=0.000026BL2+0.00104L2+70.2B+26001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系 数 |  |  | 型钢校直。为方料校直时间乘1.15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符 号 说 明 |  |  | D：为圆料直径（mm）； B：为方料（四方。六方）对边长或型钢宽（mm）； L：为料长（mm）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算公式中除注明外均以碳钢为1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十三. 冷 冲 模

1．冷冲模装配时间定额标准

单位：小时

| 准 终 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代 号 数 列 |  |  | 1～5 |  |  | 6～10 |  |  |  | 10～15 |  |  | 16～20 |  |  |  | 21～25 |  | ≧26 |
| T准终（小时） |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |
| T单=1.3X+7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 式中：T单= T不单+T装； X为数列代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模 具 种 类 可 对 照 附 图 选 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模具 种类 | 令号 |  | 复杂程度 | 代 号 数 列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |  |
| 1 | 无导向落料模 | 1 |  | 简易 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 |  | 9 | 11 | 13 |  | 无导向简易模 |  |
|  |  | 2 |  | 复杂 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 10 |  | 12 | 14 | 16 |  | 在一般导向内放不下的模具、大型模 |  |
| 2 | 冷挤模 拉伸模 | 3 |  | 简易 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 9 |  | 11 | 13 | 15 |  | 1. 圆筒； 2.直径与高相等； 3.拉伸 高度<直径 |  |
|  |  | 4 |  | 中等 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 11 |  | 13 | 15 | 17 |  | 1.直径>40 2.高度>直径 |  |
|  |  | 5 |  | 复杂 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 13 |  | 15 | 17 | 19 |  | 拉伸件是方形的。 |  |
| 3 | 弯 曲 模 | 6 |  | 简易 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 10 |  | 12 | 14 | 16 |  | 1.一次压一个角度圆弧； 2.查两个。 |  |
|  |  | 7 |  | 中等 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 12 |  | 14 | 16 | 18 |  | 一次压两个角或圆弧的 |  |
|  |  | 8 |  | 复杂 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 14 |  | 16 | 18 | 20 |  | 1.一次压三个角或圆弧； 2.压四个以上每增加一个另加4小时 |  |
| 4 | 整 形 模 | 9 |  | 简易 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 11 |  | 13 | 15 | 17 |  | 整形出一个平面 |  |
|  |  | 10 |  | 中等 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 12 |  | 14 | 16 | 18 |  | 整形出两个平面 |  |
|  |  | 11 |  | 复杂 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 13 |  | 15 | 17 | 19 |  | 整形平面带角度 |  |
| 5 | 有导向落料冲孔模 | 12 |  | 简易 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 11 |  | 13 | 15 | 17 |  | 料厚在0.5以上冲一孔或下料为一个几何尺寸 |  |
|  |  | 13 |  | 中等 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 12 |  | 14 | 16 | 18 |  | 料厚在0.3～0.4冲2～3孔或2～3个几何尺寸 |  |
|  |  | 14 |  | 复杂 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 13 |  | 15 | 17 | 19 |  | 料厚在0.1～0.2冲四个孔或者四个几何尺寸 |  |

（续）

| 序号 | 模具 种类 | 令号 | 复杂程度 | 代 号 数 列 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 铆 合 模 | 15 | 简易 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 铆1～3个点的 |
|  |  | 16 | 中等 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 铆4～8个点的 |
|  |  | 17 | 复杂 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 铆9个点以上的 |
| 7 | 复 合 模 | 18 | 简单 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 内孔1～2个，外形尺寸为1～2个。 |
|  |  | 19 | 中等 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 内孔3～4个，外形尺寸为3～4个。 |
|  |  | 20 | 复杂 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 内孔5～7个，外形尺寸为5～7个。7个以上每增加一个增加6小时。 |
| 8 | 固 定 级 进 模 | 21 | 简易 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 一模出1～2个 |
|  |  | 22 | 中等 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 一模出3～4个 |
|  |  | 23 | 复杂 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 一模出5～6个，7个以上每增加一个另加6小时 |
| 9 | 弹 簧 装 进 模 | 24 | 简易 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 一件一孔拉伸 |
|  |  | 25 | 中等 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 一件二孔拉伸 |
|  |  | 26 | 复杂 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 一件三孔拉伸，跳三步增加10小时。 |
| 凹 模 周界尺寸 |  |  | 长 × 宽 | 80× 60 | 100× 80 | 120× 100 | 140× 120 | 170× 140 | 200× 170 | 240× 170 | 280× 200 | 320× 240 |  |
| 使用说明： 先看模具种类，再看复杂程度，在凹模周界中查得数列值，而后将查得的数列值代人计算公式X中，得出结果为T单时间，已摊入布十休12%，并包括T装时间。T准时间每组装一套模具给一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十四. 冲 床

1．冲床时间定额标准

单位：分

| 冲孔、压弯、切口、压凸冲次利用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简 图 冲 床 吨 位 T 原 有 冲 次 选 用 冲 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积a.bmm2 | 厚Hmm | 5-15 | 35-50 | 68-80 | 5-15 | 35-50 | 60-80 |
|  |  | 71以上 | 46-70 | 30-45 | 71以上 | 46-70 | 30-50 |
| 50以下 | 0.1-0.5 | 22 | 19 | 16 | 20 | 17 | 15 |
|  | 0.6-1.5 | 24 | 21 | 18 | 22 | 19 | 16 |
| 50-500 | 0.1-0.5 | 22 | 19 | 16 | 20 | 17 | 15 |
|  | 0.6-1.5 | 24 | 21 | 18 | 22 | 19 | 16 |
|  | 1.6-2.5 | 22 | 19 | 16 | 20 | 17 | 15 |
|  | 2.5-4 | 20 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 |
| 500 -1000 | 0.1-1 | 20 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 |
|  | 1.5-2.5 | 22 | 19 | 16 | 20 | 17 | 15 |
|  | 2.6-4 | 20 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 |
|  | 4.6-6 | 19 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 |
| 1000 -2500 | 0.5-1 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 |
|  | 1.1-2.5 | 20 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 |
|  | 2.5-4 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 |
|  | 4.1-6 | X | 14 | 12 | X | 12 | 10 |
| 2500 -5000 | 0.1-1.5 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 |
|  | 1.6-2.5 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 |
|  | 2.6-4 | 16 | 14 | 12 | X | 12 | 10 |
|  | 4.1-8 | X | 11 | 9 | X | 9 | 7 |
| 5000 -10000 | 0.3-1.5 | 14 | 12 | 10 | X | 10 | 8 |
|  | 1.6-2.5 | 16 | 14 | 12 | X | 12 | 10 |
|  | 2.6-4 | X | 12 | 10 | X | 10 | 8 |
|  | 4.1-8 | X | 11 | 9 | X | 9 | 7 |
| 10000 -50000 | 0.5-1.5 | 13 | 11 | 9 | X | 10 | 8 |
|  | 1.6-2.5 | 14 | 12 | 10 | X | 10 | 8 |
|  | 2.6-5 | X | 11 | 9 | X | 10 | 8 |
|  | 5.1-10 | X | 10 | 8 | X | 9 | 7 |
| 50000 -100000 | 0.5-1.5 | 12 | 10 | 8 |  | 9 | 7 |
|  | 1.6-2.5 | 13 | 11 | 9 |  | 10 | 8 |
|  | 2.6-5 | X | 10 | 8 |  | 9 | 7 |

（续）

|  | 5.1-10 |  |  |  | X |  |  |  | 19 |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |  | 1.正形与单冲相同； 2.复合模时本表选用冲次减2； 3.级进模时本表次减4； 4.拉伸时本表冲次减5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲孔、压弯、切口、压凸时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积mm2 |  |  |  |  |  |  |  | K 值 |  |  |  |  |  |  | T=K冲次 说明： 1.本标准为一人操作 2.单件小批X1.2 |  |  |  |  |
| 500以下 |  |  |  |  |  |  |  | 1.172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501-1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001-2500 |  |  |  |  |  |  |  | 1.1938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2501-5000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5001-10000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001-50000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50001-100000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落 料 冲 次 利 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 料 方 式 |  |  | 上 托 下 出 料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下 出 料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原 冲 次 |  |  | <100 |  |  |  |  | >100 |  |  |  | <70 |  |  | 70-100 |  |  | >100 |  |
| K 值 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.35 |  |  | 0.355 |  |
| 说明：选用冲次=KX（原冲次）小数点四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落 料 单 件 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T=31.42+进距0.3128.02×冲次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落 料 辅 助 时 间① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T辅=13.62 进距0.311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原油冲 次 冲次/时间 加工方法 面积 |  |  |  |  |  |  | 30-45 |  |  | 46-70 |  |  | 70以上 |  |  | 说 明 |  |  |  |
| 100-459 |  | 无定位 |  |  |  |  | 20/0.0579 |  |  | 27/0.0433 |  |  | 35/0.0339 |  |  | 工作条件： 1.适用于各吨位冲床 2.成批大批生产； 3.一般较平压印 均为一人操作 |  |  |  |
|  |  | 定位 |  |  |  |  | 13/0.088 |  |  | 17/0.0678 |  |  | 22/0.0529 |  |  |  |  |  |  |
| 460-2100 |  | 无定位 |  |  |  |  | 19/0.0626 |  |  | 25/0.0485 |  |  | 33/0.0376 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定位 |  |  |  |  | 12/0.097 |  |  | 16/0.0737 |  |  | 21/0.057 |  |  |  |  |  |  |
| 2101-10000 |  | 无定位 |  |  |  |  | 13/0.0951 |  |  | 17/0.0748 |  |  | 22/0.0599 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定位 |  |  |  |  | 8/0.149 |  |  | 11/0.1108 |  |  | 14/0.0889 |  |  |  |  |  |  |
| 终 准 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使 用 模 具 类 型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不 调 模 制 板 |  |  |  |
| 无导柱 |  | 一般 |  |  |  | 150×100-300×200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |

（续）

| 无导柱 |  |  | 一般 |  | 350×250-500×300 |  |  |  |  |  |  | 53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 复杂 |  | 180×160-300×270 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |
|  |  |  |  |  | 350×320-500×430 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |
|  |  |  |  |  | 500×430-600×450 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
| 有导柱 |  |  |  |  | 180×160-300×270 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  | 350×300-500×430 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 1.需要对制版时加10分。 2.需要调模对制时加20分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲孔、压弯、切口压凸辅助时间② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公 式 |  |  |  | T=K×面积+b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面 积mm2 |  |  |  | 10000以上 |  |  |  | 500-10000 |  |  | 500以下 |  |  |
| K 值 |  |  |  | 0.00012 |  |  |  | 0.0018 |  |  | 20分 |  |  |
| B 值 |  |  |  | 37.8 |  |  |  | 21.2 |  |  |  |  |  |
| 剪 材 冲 次 与 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 规格 冲次/时间 长度 |  |  |  | 300以下 |  |  | 301-600 | 601-1000 | 1001-1500 |  | 1501-2000 |  | 2001-3000 |
| 角铁 | ＜25＜ 30 |  |  | 13/0.172 |  |  | 12/0.186 | 10/0.224 | 8/0.28 |  | 6/0.374 |  | 4/0.56 |
|  | 40 25 |  |  | 13/0.258 |  |  | 12/0.279 | 10/0.336 | 8/0.42 |  | 6/0.561 |  | 4/0.84 |
| 扁方元 | >150mm2 |  |  | 19/0.122 |  |  | 17/0.13 | 14/0.156 | 11/0.198 |  | 9/0.262 |  | 6/0.392 |
|  | >150mm2 |  |  | 22/0.086 |  |  | / | / | / |  | / |  | / |
| 工作条件： 1.使用40-60吨冲床 2.成批生产 3.一般剪料模 |  |  |  |  |  | 说明： 1.扁.方.圆和25-30角铁为二人，40-50角铁为三人。 2.标准为单件时间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 适用范围 |  |  |  | 1 |  | 大批大量生产类型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | 5-80吨冲床 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 钢.铁.铜.铝硅片等 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 各工布时间均为单位时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 辅助时间①②不单独使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十五. 锻 造

1．锻造时间定额标准（一）

| 原 料 改 细 公 式 | 锤65-250kg | T单=4.3D-d×（5D-1）×2.7L5.5 | D：锻前来料直径 L：来料长 d：锻后直径 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 锤300-500 kg | T单=3.23D-d ×（5D-1）×2.7L5.5 |  |
|  | 锤750-1000 kg | T单=1.793D-d×（4D-1）×2.7L5.5 |  |
|  | 工作内容：伸长、整形、测量、切去两端余量。 |  |  |
| 锻 制 正 方 长 方 伸 长 公 式 | 锤65-250 kg | T单=14F-0.34（0.064D-0.08）×（0.0032L+0.88） | D：锻前来料直径 L：来料长 F：锻后截面积 |
|  | 锤300-500 kg | T单=33F-0.34（0.064D-0.08）×（0.0032L+0.4） |  |
|  | 锤750-1000 kg | T单=78F-0.33（0.04E-1.1）×（0.0015L+0.78） |  |
|  | 工作内容： 伸长、整形、测量、切两端余量。 说明： 1.锻造后长≦20D者，有清棱角要求的本表时间乘以系数1.3； 2.锻正方形伸长乘以0.8。 |  |  |
| 锻 制 齿 轮 坯 公 式 | 锤65-250 kg | T单=（0.035D+1.0）×（0.0008L+0.5） | D：锻后直径 L：来料长 |
|  | 锤300-500 kg | T单=（0.029D+2）×0.009L |  |
|  | 锤750-1000 kg | T单=（0.026D+2.6）×（0.005L+0.68） |  |
|  | 说明： 1.锻制合金钢、工具钢乘系数1.3。 2.冲齿轮孔≦480乘系数1.23。孔>80乘1.2。 工作内容：镦粗、冲孔、滚光、整形、测量、成形。 |  |  |
| 锻 制 套 环 公 式 | 锤65-250 kg | T单=[0.05（D+d）+0.5]×（0.0008L+0.5） | D：锻后外径 d：锻后内径 H：锻后高 |
|  | 锤300-500 kg | T单=[0.03（D+d）+3.2（0.014H+0.2） |  |
|  | 锤750-1000 kg | T单=[0.04（D+d）+6]×（0.009H+0.24） |  |
|  | 工作内容： 镦粗、冲孔、整形、测量： 锻薄套需扩孔上过桥时： 130≦d<250δ≦20mm乘1.8。 200≦d<400δ≦30mm乘1.1。 |  |  |
| 单 台 阶 轴 公 式 | 锤65-250 kg | T单=（0.048L+3）×（0.020d-0.02） |  |
|  | 锤300-500 kg | T单=（0.05L+0.5）×（0.03dL+0.07） |  |
|  | 锤750-1000 kg | T单=（0.03+15）×（0.0094d+0.2） |  |
|  | 超过物个台阶时附加时间 |  |  |

（续）

|  | 锤300-500 kg | d | 30 | 35 | 40 | 46 | 53 | 60 | 70 | 80 | D：锻前来料直径 L：来料长 F：锻后截面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | 4 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 7 | 8 | 9.2 | 10.6 |  |
|  | 锤750-1000 kg | d | 80 | 95 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 | 250 |  |
|  |  | T | 15 | 17 | 19.5 | 22.4 | 26 | 30 | 34.5 | 40 |  |
|  | 工作内容： 压槽、伸长、整形、测量、调直齐头。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 锻造时间定额标准（二）

单位：分

| 吊钩锻造 公 式 |  |  |  |  |  |  | 说明： - T为综合时间，X为起吊重量(吨)。 - 代环首加20%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图 例 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公式T=3.75X2+41.25 设备锻锤150～205 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车刀锻造 公 式 |  |  |  |  |  |  | 说明： - T为综合时间。 - 锻立眼车刀乘系数2。 - 批量50上乘0.85。 - HA<2000时用此标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图 例 |  |  |  |  |  |
| 公式T=0.005L+1.25 设备锻锤400～500 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铇刀锻造 公 式 |  |  |  |  |  |  | 说明： - T为综合时间 - 批量50以上乘0.85。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图 例 |  |  |  |  |  |
| 公式 AH<1350T0.01L+1.5 AH>1350T0.014L+2 设备：锻锤400～500 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联轴器锻造 公 式 |  |  |  |  |  |  | 说明： - 1、此表为锻造时间，自由锻乘2. - 2、联轴代孔加1-2分钟 - 设备：锻造400～500 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图 例 |  |  |  |  |  |
| 公式T=0.05D+0.05H-3 设备：锻造400～500 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地角螺钉锻造 公 式 |  |  |  |  |  |  | 说明： 1.批量超过20件乘系数0.8。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图 例 |  |  |  |  |  |
| 公式T=0.2d+0.004L-5 设备锻造150～250 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锻 造 时 间 标 准 总 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 制定标准条件： - 具备较完整的工艺。 - 工作地有专人下料，运料，送燃料。 - 标准适用范围： - 适用于单件小批无型锻造的基本工序。 - 试制产品乘1.5。 - 加热时间是每炉时间，基本作业时间为台时。 - 批量调整系数 1～20件系数为1 21～50件系数为0.8 51～100件系数为0.75 100件以上系数为0.7 - 注意事项： - 加热时间不乘批量系数。 - 使用操作机则时间不变。 - 夹板锉、压力机不能乘本标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加 热 时 间 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 件 重 量 （KG） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 料 | <5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |  | 120 |  | 130 | 140 | 150 |

（续）

| 燃 料 | 每 炉 装 入 件 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5～20 | 10～16 |  |  | 8～14 |  |  |  | 6～10 |  |  |  |  |  |  | 4～6 |  |  |  |  | 3～4 |  |  |  |  |  |  | 2～3 |  |  |
|  | 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原煤 | 16 | 20 |  | 23 |  | 27 | 32 | 37 |  | 43 | 50 |  | 56 | 63 | 71 |  | 80 |  | 90 | 100 |  | 112 |  | 125 | 140 |  | 157 |  | 076 | 197 |
| 煤气 | 12 | 14 |  | 17 |  | 20 | 23 | 27 |  | 32 | 37 |  | 42 | 47 | 53 |  | 60 |  | 67 | 75 |  | 84 |  | 90 | 105 |  | 118 |  | 132 | 148 |
| 1.往炉前运料中间清炉。2.漆煤。3.清料。4.扒大。 2.装料时炉子热到700°C～800°C，料装入炉内进行加热到1150°～2000°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.加热时间不包括点大烧炉时间，各厂按自己情况自行规定。 2.适用于单双室反射炉，其加热时间，按合理定员计算，标准为全员工时。 3.按工艺一次不能成形时，每增加一次中间加热，则标准时间乘0.9。 4.若用于手锻炉加热时，共每炉规定（5KG以下）16件，则由表中时间乘0.8。 5.标准中加热时间，只适用于尤3～50#（包括40#）其他工具钢，合金钢按各工艺规定执行。 6.装炉数量少于5件时，则表中时间乘0.6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 定 员 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本操作人员 |  |  |  |  |  | 加热 |  |  |  |  | 司机 |  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 空气锤 |  |  | >500～1000kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 空气锤 |  |  | 300～500kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 空气锤 |  |  | 65～250kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |

十六. 铸 造

1．铸造时间定额标准

单位：分

| 终 准 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 1.领取任务。 2.在工作地领取必须的工艺装置。 3.熟悉图纸及工艺要求 |  |  | 造 型 | 工 作 范 围 |  |  |  | 复 杂 程 度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 简 单 |  | 中 等 |  | 复 杂 |
|  |  |  |  | 小件造型下芯扣箱 |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 20 |
|  |  |  |  | 中件造型下芯扣箱 |  |  |  | 20 |  | 30 |  | 50 |
|  |  |  |  | 大件造型下芯扣箱 |  |  |  | 48 |  | 78 |  | 90 |
|  |  |  | 制芯 | 300dm3以下泥芯 |  |  |  | 5 |  | 15 |  | 20 |
|  |  |  |  | 300dm3以上泥芯 |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |
| 说 明 | 1.本标准只对每一批任务而造与批量大小无关。 2.本标准以一人计算两人操作，准终=本标准准终×2×07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造 型 计 算 公 式 单位：小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潮 模 造 型 H=dm F=dm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 算 公 式 |  | T=K[(0.0062H+0.0175）F2+4.4H-2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 杂 等 级 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| K 值 |  | 1 |  |  | 1.45 |  | 1.9 |  |  |  | 2.5 |  |
| 小于3M2干模中小件造型 H=dm F=dm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 算 公 式 |  | T=K（0.26H+0.63）F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 杂 等 级 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| K 值 |  | 1 |  |  | 1.15 |  | 1.3 |  |  |  | 1.45 |  |
| 大于3M2干模造型 H=dm F=dm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 算 公 式 |  | T=K[(0.013H+0.055）F2+0.7H] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 杂 等 级 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| K 值 |  | 1 |  |  |  | 1.15 |  |  | 1.3 |  |  |  |
| 小于5M2砂箱刮板造型 H=dm F=dm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 算 公 式 |  | T=K（0.24F+0.4）H+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 杂 等 级 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| K 值 |  | 1 |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.7 |  |  |  |
| 大于5M2砂箱刮板造型 H=dm F=dm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 算 公 式 |  | T=K（0.3F-0.24）H+0.7F-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 杂 等 级 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| K 值 |  | 1 |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  |  |  |
| 挖地坑 V=M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 算 公 式 |  | T=KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 杂 等 级 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| K 值 |  | 0.335 |  |  |  | 0.67 |  |  | 0.84 |  |  |  |

（续）

| 打地势 F=M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计 算 公 式 | T=KV |  |  |  |  |  |  |
| 复 杂 等 级 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| K 值 | 1 |  | 1.3 |  |  | 1.5 |  |
| 注：1.造型计算公式中除潮模造型时间单位为分外，其余为小时。 2.地坑刮板造型为同级砂箱刮板造型的1.3倍。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小于20M2地坑造型 H=dm F=M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 算 公 式 | T=K[(0.2H+0.17)F+0.7H+1.3] |  |  |  |  |  |  |
| 复 杂 等 级 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| K 值 | 1 |  | 1.3 |  |  | 1.7 |  |
| 大于20M2地坑造型 H=dm F=M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 算 公 式 | T=K[(0.163H+1.45)F+2.5H-40] |  |  |  |  |  |  |
| 复 杂 等 级 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| K 值 | 1 |  | 1.3 |  |  | 1.7 |  |
| 制芯计算公式 单位：分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 圆柱泥芯 D=dm H=dm | T=（D+1.84）H+0.9D |  |  |  |  |  |  |
| 小于300dm3 泥砂芯V=dm3 | 计 算 公 式 | T=K×7.2V0.47 |  |  |  |  |  |
|  | 复 杂 等 级 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
|  | K 值 | 1 |  | 1.7 | 2.4 |  | 3.2 |
| 大于300dm3泥砂芯V=dm3 | 计 算 公 式 | T=K×4.2V0.66 |  |  |  |  |  |
|  | 复 杂 等 级 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
|  | K 值 | 1 |  | 1.5 | 2 |  | 2.5 |
| 自 硬 砂 为 同 级 泥 砂 芯 的 80%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下芯计算公式 单位：分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小于30dm3下芯V=dm3 | 计 算 公 式 | T=0.509KV0.743 |  |  |  |  |  |
|  | 复 杂 等 级 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
|  | K 值 | 1 |  | 2.2 | 3.2 |  | 4 |
| 30～300dm3下芯V=dm3 | 计 算 公 式 | T=（0.06V+4）K |  |  |  |  |  |
|  | 复 杂 等 级 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
|  | K 值 | 1 |  | 1.5 | 2.2 |  | 2.8 |
| 大于3000dm3 下砂芯V=dm3 | 计 算 公 式 | T=K（0.077V+2） |  |  |  |  |  |
|  | 复 杂 等 级 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
|  | K 值 | 1 |  | 1.4 | 2.1 |  | 3 |
| 扣 箱 计 算 公 式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小于3m3 T=分 | 一级 T=24.3F+6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二级 T=26.7F+14 |  |  |  |  |  |  |
| 大于3m3 T=时 | 一级 T=0.98F0.62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二级 T=0.98F0.71 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级 T=0.98F0.82 |  |  |  |  |  |  |

（续）

| 说 明 | 1.潮模小件造型已包括下芯扣箱时间。 2.本标准适于铸铁件、陶土砂钢件造型乘以系数K=1.3。 3.中、小件造型若需两人以上者T=T算×0.75×人数。 4.新产品试制乘系数K=1.5。 5.H=砂箱及地坑高度、F=砂箱及地坑面积，V=用砂及出砂体积。 6.一般车间应具备起重设备，风动工具。 7.型砂辅料及芯铁由专人送到现场 8.本标准中小件造型制芯只适于一般工厂的铸造车间、大件、地坑、刮板造型适用于重铸车间使用。 9.一箱多件（单件起型）一件加0.5分。 10.本标准已包括步加休时间 |
| --- | --- |

2. 铸造复杂程度分类

| 小 件 造 型 与 下 芯 扣 箱 复 杂 程 度 分 类 条 件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复杂程度因素 | 复 杂 程 度 特 征 |  |  |  |  |  |
|  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  |
| 模 型 形 状 | 直线或简单 的曲线表面 |  | 较复杂曲线表面无显著凹凸部分 |  | 较复杂曲线表面有显著凹凸部分或筋 |  |
| 模型活动块数 | 无 |  | 2～3 |  | 3个以上 |  |
| 加固凸砂或 吊 砂 | 下少量的钉子或桩片 |  | 用钩子或螺栓加固 |  |  |  |
|  |  |  | 强 |  | 弱 |  |
| 砂型插钉情况 | 不需要 |  | 插少量钉子 |  | 插较多钉子 |  |
| 按装泥芯数目及复 杂 程 度 | 两个以下的简单泥芯、按芯头下芯不需调正。 |  | 三个以下简单的中等复杂程度的泥芯、按芯头下芯并加以调正及校正 |  | 三个以上中等复杂程度的泥芯、下芯后须准确的仔细的加以调正及校正 |  |
| 砂型节数及活砂块 数 | 二节无活砂或抽砂 |  | 二节有活砂或抽砂 |  | 三节有活砂或抽砂 |  |
| 工作方便程度 | 造型与扣箱不困难 |  | 造型与扣箱有困难 |  | 造型与扣箱困难 |  |
| 中 大 件 复 杂 程 度 分 类 |  |  |  |  |  |  |
| 复杂程度因素 | 复 杂 程 度 特 征 |  |  |  |  |  |
|  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅳ |
| 模 型 形 状 | 正规几何形状有简单曲线表面 | 曲线表面不正规的几何形状 |  |  |  | 横断面形状复杂曲线表面、并有复杂凹凸部分 |
|  |  | 无显著凹凸部分 |  | 有显著凹凸部分 |  |  |
| 砂 型 加 固 | 不需要 | 用钩子或螺栓加固部分砂型 |  | 按砂型各面安装钩子、杆子 |  |  |
|  |  |  |  | 下较多的钩子 |  | 每m2下钩子50个以下或螺栓钩芯铁 |
| 模型活动块数 | 无 | 2个以下 |  | 5个以下 |  | 6个以上 |
| 砂型插钉情况 | 无 | 有部分需插钉 |  | 砂型地面全部插钉 |  | 砂型上面、地面全插钉 |
| 砂 型 节 数 | 二节 | 二节 |  | 三节 |  | 四节以上 |
| 造型、修型 方便程度 | 方便 | 较困难 |  | 困难 |  | 极困难 |

（续）

| 复杂程度因素 |  | 泥 芯 复 杂 程 度 特 征 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 泥芯表面形状 |  | 简单几何形状 |  | 横断面直线和曲线表面 |  |
| 凹凸情况 |  | 有简单的凹凸部分 |  | 有中等复杂的凹凸部分 | 有复杂的凸部份凹并有细筋 |
| 芯铁 系数 | 小型 泥芯 | 简单的铁丝或铸铁芯铁 | 弯曲芯铁但容易进行工作 | 不易装入芯盒的芯铁 | 特别复杂的芯铁 |
|  | 中大 泥芯 | 铸铁芯铁形状简单 | 芯铁形状复杂但造型工作容易 | 芯铁形状复杂不易装入芯盒 | 双重芯铁特别复杂需捆扎 |
| 出气情况 |  | 扎气孔 | 填碳渣挖气道 | 放腊线及挖通气道 |  |
| 插钉情况 |  | 不需要 | 个别的 | 占泥芯体积1/2 | 占泥芯体积1/2以上 |
| 工作方便程度 |  | 方便 | 较困难 | 困难 | 极困难 |
| 泥 芯 复 杂 程 度 示 意 图 |  |  |  |  |  |
| 下 芯 扣 箱 复 杂 程 度 示 意 图 |  |  |  |  |  |

（续）

| 类 别 | 等 级 | 下 芯 扣 箱 复 杂 程 度 特 征 |
| --- | --- | --- |
| 下 芯 | Ⅰ | 1.泥芯下入砂型后、不需试装，不调整。 2.泥芯不用拉杆、螺丝、铁丝扎牢。 3.气路简单 |
|  | Ⅱ | 1.泥芯下入砂型后需试装调整。 2.气路简单。 3.下芯后需拉杆螺丝、铁丝拉牢。 4.下芯前泥芯需要在砂床上翻身、稍微修理 |
|  | Ⅲ | 1.下芯需试装，调整1-2次、下芯有困难。 2.下芯后用螺丝拉杆在侧壁上下砂箱拉牢。 3.下芯需泥芯撑。 4.气路复杂，挖气路困难。 |
|  | Ⅳ | 1.下芯极困难。 2.泥芯需要侧壁上箱拉牢。 3.泥芯气路极复杂。 4.下芯前、泥芯需要在砂床上翻身。 |
| 扣 箱 | Ⅰ | 清理型腔和装配砂型工作方便，装配两节砂型及安放4个 以下浇帽口。 |
|  | Ⅱ | 清理型腔和装配砂型工作不方便，装配两节砂型及以上安放 4个以上浇帽口或卧做立浇。 |

十七. 铆 工

1．铆工时间定额标准（一）

单位：分

| 放样画线 准终：8分 虾 未 腰 节 管： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放样： T=0.125D+20N-15 画线： T=0.1D+20N-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 长度>500mm 增加工时：30分 N=节数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马 鞍 形 放 样： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与筒体相贯 |  |  |  | 正贯：T=0.05D+25 |  |  |  | 斜贯：T=0.1D+30 |  |  |  |
| 与封头相贯 |  |  |  | 正贯：T=0.16D+62 |  |  |  | 斜贯：T=0.15D+115 |  |  |  |
| 与锥体相贯 |  |  |  | 正贯：T=0.08D+95 |  |  |  | 斜贯：T=0.08D+174 |  |  |  |
| 画 线 |  |  |  | T=0.0357D+0.02L-5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 画线批量系数 |  |  |  | 画线 | 1-5件 | 6-10件 |  |  | 11-20件 |  | 20以上 |
|  |  |  |  | K | 1 | 0.9 |  |  | 0.8 |  | 0.7 |
| 斜 管 |  | 放样：T=0.05D+0.068H+6.267 画线：T=0.05D+0.056H-11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天圆地方放样画线： T=0.0375B+0.036D+30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四方锥斗放样画线： T=275B+40D+6780010000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画 线：T=（0.00052B+3.14）L+3.53B+1.81000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 号孔 准终：15分 K=1.45 K=1.45 K=1.45 T= 0.26×孔径+9.02孔数+870孔径+65001000 形式系数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剪切 准终：24分 剪 板 机：T=0.007B+0.2L+11.3B+3901000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：本世纪为四刀时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 震 动 机：T=0.071δ+3.28L+48δ+1001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 量 系 数： |  |  | 6-10 |  | 11-20 |  | 20件以上 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 0.7 |  |  |  |  |
| 角 钢 剪 切：T=0.0032×规格+0.9L+30×规格+10001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  | 规格只乘角钢单边，不等边角钢只乘大边。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

| 型 钢 调 直 准终：20分 角 钢： T=0.09×规格+45L+9×规格+1501000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽 钢： T=0.9×规格+1L+170×规格-10001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 量 系 数： |  | 件 |  | 6-10 |  | 11-50 |  | 20以上 |  |
|  |  | K |  | 0..9 |  | 0.8 |  | 0.7 |  |
| 工 字 钢： T=0.5×规格+7L+60×规格+01000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 1.角钢规格同角钢剪切同样使用 2.槽钢、工字钢规格LI 3.本时间为手工调直、若机器调直可乘0.3系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 板《九辊四辊》及压力机平板 准终：11分 板 宽（50～300mm）： T=0.0136δ+0.3L+11.36δ+78001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板 宽（300～900mm）： T=0.0136δ+0.35L+13.6δ+32501000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板 宽（900～1600mm）： T=0.0136δ+0.35L+17δ+30001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 1.本时间均为台时。 2.若是手工平板可结合本单位具体情况以系数调正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气 割 准 终 |  |  | 耗 气 量 |  | 1～3级 |  | 6.10级 |  | 6.15级 |
|  |  |  | 时 间 |  | 39分 |  | 77分 |  | 105分 |
| 汽 切 钢 板： T=0.27δ+5.33L+1.75δ+801000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半 自 动 汽 切： T=0.098δ+6.62L+2L+62001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽 切 型 钢：角 钢：直 口 T=0.023×规格+0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切 榫： T=0.345×规格+0.521 斜 口：T=0.0253×规格+0.385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 槽 钢：直 口 T=0.1886×规格+0.116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切 榫： T=0.224×规格+0.5 斜 口：T=0.22×规格+0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 字 钢：直 口 T=0.1978×规格+0.419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切 榫： T=0.225×规格+0.6 斜 口：T=0.22×规格+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 有关规格惨见剪切扣型钢调直说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扁 铁 煨 圆： T=5.33δ+63.33D+2480δ+367001000 准终：120分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 10件以上可乘系数0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 角 钢 圈 煨 制： 里 煨： T=3.8×规格-81.6D+9040×规格+3673001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准 终：116分 外 煨： T=3.09×规格-66.98D+10307×规格+5043001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 外煨若用机器滚制可乘系数0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

| 封 头 压 制：《水压机热压》 准 终：580分 |  |
| --- | --- |
| T=0.9δ+45.8D+3337δ-219001000 |  |
| 说 明 | 本时间已包括校正在内，若是冷压可乘0.7系数 |

2．铆工时间定额标准（二）

| 西瓜皮封头压制 《设备、水压机》 准终：500分 放 样： T=0.12D+204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压 制： T=6δ+66D+116500δ-5720001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画 线： T=0.55D+101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 正 系 数 |  | 块 数 | <6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
|  |  | K | 0.9 |  | 1.1 |  |  | 1.2 |  | 1.3 |  |  | 1.4 |
| 说 明：本标准只适用于6块，块数不同可乘系数调正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 子 弯 形 准 终：130分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘 簧 管 每 圈 时 间： T=5.076ø+14D+100ø+60001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煨 90°管： T=7ø+100R+80ø+8001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煨1 80°管： T=0.5ø+70D+3ø+188001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明：若用机器煨制，可乘0.4系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筒体滚制：《设备：滚圆机》 准 终：92分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滚 筒 体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板宽（900-1300mm）： T=1.812δ+27.73D+3332δ+228001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板宽（1400-2000mm）： T=2.07δ+25.6D+2791δ+390001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滚 锥 体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高度：H=1000mm T=1.25δ+673.75D+6000δ+65001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 度 系 数 | H=400mm |  |  | H=600mm |  |  | H=800mm |  |  |  | H=1200mm |  |  |
|  | K=0.6 |  |  | K=0.7 |  |  | K=0.8 |  |  |  | K=1.2 |  |  |
| 说明：本标准均已包括槽头在内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢板刨边：《设备：刨边机》 准终：10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 齐边：T=0.23δ+1.03L+260δ+11001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V30°坡口：T=0.33δ+1.46L+371.8δ+16001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V30°坡口：T=0.43δ+1.93L+490δ+21001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调正系数 |  | 张 |  | 2-5 |  | 6-10 |  |  | 11-20 |  |  | 20以上 |  |
|  |  | K |  | 0.85 |  | 0.7 |  |  | 0.6 |  |  | 0.5 |  |
| 说明：本时间为刨单张时间，若几张同时刨可乘系数调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢板压90°：（设备：压力机） 准终：70分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

| T=0.65δ+4.575L+300δ+40001000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：角度不同可以乘系数调正：>90°K=0.8 <90° K=1.4 |  |  |  |  |
| 角钢煨直角 准终：90分 |  |  |  |  |
| T=0.12×规格+1L+340×规格-10001000 |  |  |  |  |
| 说明：角度不同可以乘系数调正：>90°K=0.8 <90° K=1.4 |  |  |  |  |
| 弯板机： 《冷弯》《板宽500mm》 准终：20分 |  |  |  |  |
| T=0.83δ+4.2L+1335δ+16001000 |  |  |  |  |
| 说明 | 板宽超过50mm乘系数调正 |  |  |  |
|  | 宽 | 1000mm | 1500mm | 2000mm |
|  | K | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| 管卡压制：《板宽20-100mm》 准终：30分 |  |  |  |  |
| T=2.9δ+71R+2000δ+50001000 |  |  |  |  |
| 修正系数 |  |  |  |  |
| 说明：本时间为手工煨制时间，若机器煨制可乘0.3系数。 |  |  |  |  |
| 钢板对接 准终:200分 |  |  |  |  |
| T=0.32δ+18.125L+1900δ-54001000 |  |  |  |  |
| 说明：点焊是对接的50%单给。 |  |  |  |  |
| 装封头、锥体、平底： 准终：60分 |  |  |  |  |
| 装封头、锥体： T=9δ+73D+1500δ+115001000 |  |  |  |  |
| 装平底： T=δ+43D+1000δ+13001000 |  |  |  |  |
| 说明：本时间已包括点焊在内。 |  |  |  |  |
| 缸体装角钢圈 ：《点焊是装对的50%单给》 准终：40分 |  |  |  |  |
| 装里圈：T=0.1×规格+30D+20×规格+80001000 |  |  |  |  |
| 装外圈：T=0.07×规格+30D+20×规格-90001000 |  |  |  |  |

3．铆工时间定额标准（三）

单位：分

| 圆筒对装： 准终：60分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T=δ+47L+1100δ+34001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 点焊是装对的50%单给。 本时间是两12节对装，两节以上乘系数调正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节数 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | K | 1 | 2.1 |  |  |  |  | 3.1 | 4.2 | 5.2 |
| 把装试压： 准终：40分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 把装：T=（0.02D+1.2）N+0.9D+25.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压：T=（0.03M3+1.6）G+10M3+12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：本时间为水压一次上水时间，若是气压可乘0.3系数，D=螺栓直径，N=螺栓系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰与筒体(管子)对装 准终：80分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰与筒体对装 |  | T=0.03D+1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管法兰装在筒体上 |  | T=0.02D+5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管法兰加垫装在筒体上 |  | T=0.02D+10.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管法兰装在筒体端头 |  | T=0.024D+7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点焊是装对的50%单给。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 角钢板材花架组装 准终：450分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T=0.6G+740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：本时间适用于500KG以上工件，不足500KG使用单位自己给系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽包组装 准终：300分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T=0.97G+650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢柱组装 准终：350分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T=0.17G+526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 箱形大梁组装 准终：50分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T=0.43G+1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

| 箱槽组装 准终：240分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T=0.33G+810 |  |  |  |
| 板梁组装 准终：500分 |  |  |  |
| T=0.3G+780 俯 视 图 |  |  |  |
| 型钢件组合 准终：207分 |  |  |  |
| T=17N+560G+340N+307001000 |  |  |  |
| 小车架组装 准终：270分 |  |  |  |
| T=0.82G+1700 俯 视 图 |  |  |  |
| 台车架组装 准终：400分 |  |  |  |
| T=0.4G+1400 俯视图 |  |  |  |
| 碳弧气刨《每末时间》 准终：52分 |  |  |  |
| T=21.87δ+1800T1+65δ+78001000 |  |  |  |
| 说明：钢板边刨斜系数K=1.3，不锈钢K=1.1，铸钢K=1.2. |  |  |  |
| 准备、结束、时间内容： |  |  |  |
| 1 | 接受任务，听出指示 | 7 | 调整设备 |
| 2 | 领料、？料 | 8 | 准备胶管 |
| 3 | 熟悉图纸及工艺 | 9 | 准备生炉子 |
| 4 | 装卸校正专用用工具胎 | 10 | 准备工具 |
| 5 | 借用或归还工具 | 11 | 领取另件部件 |
| 6 | 制造简单工具样板 | 12 | 零件首件检查 |
| 说 明 |  |  |  |
| 1.符号说明：ø=圆管本身直径《内径》 D=直径《内径》 L=长度 δ=厚 B=宽 R=半径 H=高 M3=容积 N=组合件数 G=公斤 T=深度 规格=指只乘角钢单边，不等边角钢只乘大边，槽钢，工字钢只乘L#1# 2.组装时间内已包括点焊，校正时间在内部再单给。 |  |  |  |

十八. 点 焊

1.电焊焊接时间定额标准

单位：分

| δmm 型钢结构架尖焊接(1≤300mm) 每米时间 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 接头 公式 | 搭接丁字 | 对角 |
| 3-4.5 | T=28.66δ+5.19 |  |
| 4.5-18 |  | T=6.37δ-13.43 |
| 6-18 | T=6.19δ-17.81 |  |
| 20以上 | T=23.23δ-343.36 | T=23.63δ-337.64 |
| δmm 接头 公式 | 不开坡口单面焊 | 不开坡口双面焊 |
| 2-6 | T=10.38δ+8.24 | T=21.24δ+13.95 |
| 接头 公式 δmm | 单坡口双面焊 | 带垫单坡口单面焊 |
| 4.5-18 | T=8.85δ-14.85 | T=9.55δ-16.34 |
| 20以上 | T=26.08δ-320.23 | T=25.84δ-304.91 |
| 接头 公式 δmm | X型坡口双面焊 |  |
| 12以上 | T=0.27δ2+50.72 |  |
| 说明 | 对角焊 3mm 按厚度4.5mm算。 |  |
| 钢板结构架焊接（L≦800mm）每米时间 |  |  |
| 接头 公式 δmm | 搭接丁字 | 对角 |
| 3-4.5 | T=23.75δ+4.27 |  |
| 4.5-18 |  | T=5.38δ-11.91 |
| 6-18 | T=5.16δ-15.04 |  |
| 20以上 | T=19.2δ-282.59 | T=19.59δ-279.79 |

（续）

| 接头 公式 δmm |  |  | 不开坡口单面焊 |  |  |  |  |  |  |  | 不开坡口双面焊 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-6 |  |  | T=9.07δ+6.78 |  |  |  |  |  |  |  | T=17.53δ+11.58 |  |  |  |  |
| 接头 公式 δmm |  |  | 单坡口双面焊 |  |  |  |  |  |  |  | 带垫单坡口单面焊 |  |  |  |  |
| 4.5-18 |  |  | T=7.48δ-12 |  |  |  |  |  |  |  | T=7.91δ-13.07 |  |  |  |  |
| 20以上 |  |  | T=21.48δ-263.23 |  |  |  |  |  |  |  | T=21.36δ-253.3 |  |  |  |  |
| 接头 公式 δmm |  |  | X型坡口双面焊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12以上 |  |  | T=0.24δ2+36.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  | 对角焊 3mm 按厚度4.5mm算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动焊接时间 准终：在平地上25分，在转台上144分。 T=4.1229L+6461δ+4.7L+19111000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动焊接时间特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 内容 层次 | 吊装工件 | 校头尾按板 |  | 拉焊线 | 吊装焊机轨道 | 校焊机轨道 | 装焊药 | 调正出线头 | 开关电源 | 调速试机 |  | 清扫焊药 | 返工件 | 合计 | 总计 |
| 第一层 | 10 | 3.5 |  | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3 |  | 3 | 10 | 40.5 | 121 |
| 第二层 |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3 |  | 3 |  | 11.5 |  |
| 第三层 |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3 |  | 3 |  | 11.5 |  |
| 第四层 |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3 |  | 3 |  | 11.5 |  |
| 第五层 |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3 |  | 3 |  | 11.5 |  |
| 第六层 |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3 |  | 3 |  | 11.5 |  |
| 第七层 |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3 |  | 3 |  | 11.5 |  |
| 第八层 |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 3 |  | 3 |  | 11.5 |  |
| 辅助时间说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本时间是根据不同钢板厚度确定焊接层次的如板厚50mm焊接层次为8层，时间为121分。如板厚为24mm单边层位4层，应为四层之和，即40.5+11.5×3=75。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（续）

| 大型钢板结构架焊接（L≦1600mm）每米时间 |  |  |
| --- | --- | --- |
| δmm 公式 接头 |  |  |
| 3-4.5 | T= 20.48δ+3.82 |  |
| 4.5-18 |  | T=4.73δ-10.56 |
| 6-18 | T=4.53δ-12.21 |  |
| 20以上 | T=16.96δ-251.43 | T=17.14δ-254.43 |
| 接头 公式 δmm | 不开坡口单面焊 | 不开坡口双面焊 |
| 2-6 | T= 8.06δ+5.91 | T= 15.41δ+10.12 |
| 接头 公式 δmm | 单坡口双面焊 | 带垫单坡口单面焊 |
| 4.5-18 | T=6.37δ-9.31 | T=7.04δ-12.8 |
| 20以上 | T=18.7δ-228.2 | T=18.65δ-220.16 |
| 接头 公式 δmm | X型坡口双面焊 |  |
| 12以上 | T=0.2δ2+33.59 |  |
| 说明 | 对角焊 3mm 按厚度4.5mm算。 |  |
| 筒体环缝焊接（L≦1600mm）每米时间 |  |  |
| 接头 公式 δmm | 搭接丁字 | 对角 |
| 3-4.5 | T= 18.02δ+3.37 |  |
| 4.5-18 |  | T=4.12δ-9.16 |
| 6-18 | T=3.89δ-10.53 |  |
| 20以上 | T=15.02δ-228.77 | T=4.73δ-10.56 |
| 6-18 | T=4.53δ-12.21 |  |
| 20以上 | T=15.02δ-228.77 | T=15.72δ-230.66 |

（续）

| 接头 公式 δmm | 不开坡口单面焊 | 不开坡口双面焊 |
| --- | --- | --- |
| 2-6 | T= 7.01δ+5.21 | T= 13.46δ+8.89 |
| 接头 公式 δmm | 单坡口双面焊 | 带垫单坡口单面焊 |
| 4.4-18 | T=5.55δ-8.22 | T=5.8δ-9.16 |
| 20以上 | T=16.52δ-202.41 | T=16.58δ-198.58 |
| 接头 公式 δmm | X型坡口双面焊 |  |
| 12以上 | T=0.182δ2+26.99 |  |
| 说明 | 对角焊 3mm 按厚度4.5mm算。 |  |
| 二氧化碳气体保护焊 |  |  |
| 每米时间（分）公式（基+辅+布休） T=0.77δ+7 准终：25分 |  |  |
| 焊缝类别系数 |  |  |
| 立焊 K=2 45°立焊 K=1.5 横焊 K=1.5 仰焊 K=2.5 曲面平焊缝 K=1.2 |  |  |
| 说明 |  |  |
| 1.自动焊接时间用于制缝双面自动焊（包括手工打底）如焊环缝乘1.3系数。 2.本时间为两人操作时间。 3.14mm以下板厚直缝焊接均按厚板计算。 4.手把焊表中δ指焊肉大小。 5.焊ø600×1000mm单人操作。 6.焊ø2000×4000mm增加辅助工1人。 7.焊ø5000×6000mm增加辅助工2人。 8.夏季、冬季露天作业可乘系数1.05。 9.若用16mm焊条焊接可乘系数1.7。 |  |  |

本标准为焊接厚度12以上

1、本时间为两人操作时间。

2、14mm以下板厚直缝焊接均按厚板计算。

3、手把焊表中δ指焊肉大小。

4、焊ø600×1000mm单人操作。

5、焊ø2000×4000mm增加辅助工1人。

6、焊ø5000×6000mm增加辅助工2人。

十九.木型

1．木型制造时间定额标准（一）

单位：分

圆盘型拼料毛坯

3～9块： T=10.67×块数-1.4×D+6270×块数-23701000 10块以上： T=0.0935×块数+287×D+5910×块数-187001000 说明：两公式时间均为甲丙时间，做乙型以1.2系数调整甲型每粘一层增加工时71%乙型为90%，丙型为80%。

制钢环毛坯

T=0.5145×D-458.53×H+125.65×D-170001000 说明：本时间为圈网于实料，遇有台的型网子应1.1系数调整

方板拼料毛坯

T=8.36×L+12850×块数+0.3×L×140001000 说明： 1.刨平用手工合缝。 2.胶合要合理，纵横要垂直刨平。 3.每增加一层应增加工时70%。

粘 网 子

T=0.575×H+43.5×D+740×H-2001000 说明：D300mm，H40mm，要交叉粘网子可乘1.2系数，两层插角粘网子应乘系数1.5。

T=4.6×H+110×D+1700×H-109001000 说明：插角粘网子可乘系数1.2。

T=0.957×H+365×D+3143×H-78901000 说明：插角粘网子可乘系数1.5。

T=2.375×H+365×D+3143×H-789001000 说明：本时间为实料工时，两层交叉粘网子应乘系数1.25。

T=0.29×H+14.74×D+170×H-186001000 说明：1.平板胶合。 2.找中心孔划毛坯圆。 3.按毛坯圆将阶梯修正近似圆。

圆筒圆柱毛坯

T=0.95×L+100×D+114.3×L+172001000 说明：做半圆筒的工时应以系数0.6调正。

（续）

圈 钢 圆 芯 合

T=0.71×D+840×H+350×D-214001000 说明：1.圈钢环 2.锯总合对口并装定位销 3.做底板 4.总合内圆由车工车削。

板 框 结 构 总 合

T=0.7×L+720×D+60×L+1560001000 说明：本时间采用铣制工艺，不包括内圆弧表面加工， 如用菱苦土工艺可乘系数0.6。

层 板 结 构 芯 合

T=1.67×D-450×L+1100×D-2200001000 说明：用二层板拼合的框架芯合应乘系数0.9。

层板夹加固板框芯合

T=2.1×L+900×D+1800×L-7620001000 说明：如用菱苦土工艺可乘系数0.7调正。

方 芯 合

T=1.1×H-100×L+B2+200×H-20001000 说明：框架采用钉连结构可乘0.9系数，二层板粘合可乘系数1.1。

（续）

端 盖

T=0.77×D+170×H+100×D+148001000 说明：做F型应乘系数1.2.

圆 轮 和 齿 轮

T=0.0008×H+187×D+100×H+225001000 说明：本时间仅适用本图例

圆 轮 和 齿 轮

T=0.2×H+160×D+900×H+520001000 说明：本时间仅适用本图例

滑 轮

- A T=0.05×H+165×D+550×H+140001000 - B T=0.83×H+275×D+1500×H+1300001000 说明：A手工时间；B为机器造型时间做半扇应乘0.5系数。

2．木型制造时间定额标准（二）

单位：分

操 纵 手 轮

T=0.17×D+480×H+200×D+700001000 说明：本时间为A型时间，若作C型应乘0.7系数。 T=0.67×H+170×D+500×H+650001000 说明：本时间仅适用于本图例。

圆 柱 异 形 体

T=0.06×L+70×D+110×L-10001000 说明：本时间为A型时间不同型状不同系数。

圆 帽 口

T=0.02×D+44×H+200×D+1001000 说明：本时间为A型时间若作C型乘0.8系数。

半 圆 球

T=0.27×R+127×D+260×R+330001000

齿 圈

T=0.003×D+339.7×H+80×D+50001000 说明：本时间只包括车外园和平面，车内圆需要增加工时80%。

（续）

直 角 弯 管 铣 削

T=0.13×L+220×D+115.5×L+20001000 L=L1+L2 说明：在铣削半扇时应乘0.6系数。

直 圆 形 芯 盒 铣 削

T=0.08×L+200×ø+900×L+50001000 说明：本时间为A图时间，做C图应乘系数K=1.1。 T=0.08×L+192×ø+40×L+48001000 说明：本时间适用于B图。若加工D图应乘系数1.1.

直 圆 形 芯 盒 铣 削

T=0.055×H+91.8×D+790×H+210001000 说明：本时间只适用于本图例。

T=004×H+688×D+160×H+250001000 说明：本时间为本图例不带帽口加工时间，若带帽口凸台应乘1.2系数。

T=0.08×L+92×H+40×L+140001000 说明：本时间为A图时间，作C图应乘1.3系数。

（续）

T=0.08×L+92×H+29.23×L+50001000 说明：本时间为D图时间，做E图应乘系数K=1.2。

三 通 管 铣 削

T=0.12×L+229×D+147×L-80001000 说明：本时间只适用于本图例。L=L1+L2

异性圆形盒铣削

T=0.14×H+134.5×ø+30×H+46001000 说明：铣削半扇时可取60%的时间。

异性圆形盒铣削

T=0.11×L+270×ø+42×L+296001000 说明：铣削半扇时是本时间的60%。

伸 图18181783835

一级复杂程度：T=38×M2+30 二级复杂程度：T=77×M2+56 三级复杂程度：T=120×M2+114 四级复杂程度：T=168×M2+232

符号说明： D=直径； L=长度； H=高度； R=半径； B=宽度。

二十. 喷  漆

1. 喷漆时间定额标准

除 锈 部 分 T= 分

喷 沙 除 锈 T=20.4 x人数 x M2

喷 沙 除 旧 漆 度 T=22.44 x人数x M2

手 工 除 锈 T=48.5 x M2 + 25

铸 铁 件 除 锈 T=102×M2×人数

手 工 除 旧 漆 皮 T=204 x M2

腻 子 部 分 T= 分

桐 油 腻 子 T=51 x 道数x M2 + 120

过 氯 乙 烯 腻 子 T=51 x 道数x M2 + 120

底 漆 部 分 T= 分

涂酚醛红底漆一道 T=6.12 x M2 x人数

涂酚醛灰底漆一道 T=40.8 x M2 x人数

涂环氧底漆一道 T=8.16 x M2 x人数

涂醇酸底漆一道 T=6.12 x M2 x人数

涂锌黄底漆一道 T=7.65 x M2 x人数

涂硼砚底漆一道 T=16.32 x M2 x人数

涂磷漆底漆一道 T=8.16 x M2 x人数

涂湿固化底漆一道 T=25.2 x M2 x人数

涂红丹防锈漆一道 T=4.59 x M2 x道数 + 4.2

面 漆 部 分 T= 分

涂硝基磁漆 T=19.38 x M2 x道数 - 3

涂胺基漆 T=163.75 x M2 x道数 - 15

涂醇酸磁漆 T=5.865 x M2 x道数 + 0.5

涂调和漆 T=6.63 x M2 x道数 – 0.6

（续）

| 涂湿固化聚胺基钾酸脂 T=33.575 x M2 x道数 + 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 涂 大 漆 T=255 x M x道数 + 1 |  |  |
| 特 艺 部 分 T= 分 |  |  |
| 擦 光 T=6.12 x M2 + 0.1 |  |  |
| 喷 字 4—10 字 T=0.94 x 公分 - 4 |  |  |
| 机 床 部 分 T= 小时 |  |  |
| 钻 床 | 摇 臂 钻 床 Z3025 K=1 Z37A K=1.8 Z335-1 K=1.1 Z37 K=1.5 Z35 K=1.2 Z310 K=1.8 Z35K K=1.4 |  |
|  | 立 钻 Z518 K=0.7 Z525 K=0.9 Z525B K=0.9 H5-3 K=0.6 | 台 钻 Z4001 K=0.2 Z4006 K=0.27 Z4002 K=0.3 Z4012A K=0.4 Z512-1 K=0.4 |
| 普 通 车 床 | C620车床 T=12.5×M2+6 C630 K=1.3 C640 K=2.8 C650 K=3.8 |  |
| 铣 床 | X62W铣床 T=9.5×M2+7.5 X61W K=0.95 X60W K=0.8 X63 K=1.2 |  |

（续）

| 牛 头 刨 床 | B665 T=12×M2+4.4 B6025 K=0.5 B=635 K=0.7 B6040 K=0.73 B650 K=0.8 B690 K=1.2 刨边机 K=3.9 |
| --- | --- |
| 磨 床 | M1432万能磨床 T=13.5×M2+9 M=120 L=0.9 M=1010 K=0.5 M250A K=1.1 |
| 说 明 | - 本时间中涂漆部分均为手工时间，若是喷漆可以0.6系数调正。 - 本时间标准都按工艺要求进行，质量标准均按工艺要求。 - 机床部分喷漆都是以典型设备为准，不同的设备以不同的系数调正。 - 符号说明：M2—平方米、公分一字的大小。 |

附        录

一．冷冲模赚装配复杂程度分类

冷 冲 模 示 意 图

（续）

（续）

（续）

（续）

（续）

（续）

（续）

（续）

（续）

（续）

二．公式时间定额标准，设备适用范围及工序内容

| 工种 | 适用设备范围 | 适 用 工 步 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 车 | C615 C616 C618 C620 C630 C650 | 车外圆，车端面，半孔车内锥，车外锥、钻孔，，铰扩孔，滚花，切槽、切断，钻中心头、倒角，倒尺角、车皮带轮槽，铣标准扣，铣梯形口，铣方形扣，车蜗杆，攻套扣，车圆球，车手枪，车凹R，车内孔密封槽，车端面密封槽，车端面T形槽 |
| 镗 | T61 T611 T612 | 盘刀抄面，平旋盘抄面，倒角，棍刀铣槽，钻孔，短刀杆镗孔，穿镗杆镗孔，铰扩孔，镗外圆，刨平面，镗内沟槽 |
| 立 车 | C512 C512A 2M 2.5M 2.7M | 车尺，倒角，V形槽，直槽，车外圆，车内圆，车平面，车外锥，车内锥 |
| 铣 | X62W X63W X52 X53 Y63K | 卧铣键槽，四方，六方，一般槽，花键（两侧面），花键（底径），切断，卧铣离合器（直齿）、（斜齿）；两侧面，平面（高速钢）、（合金钢）；齿条，卧铣键轮，油槽，棘轮，尖齿离合器，立键四方，六方，扁（高速钢）、（合金刀盘）；键槽，一般槽，圆弧，立键平面（合金刀盘），油槽，月牙键槽，镗孔，镗浮铰倒角（综合），立建钻孔，扩孔，滚花键 |
| 牛头刨 | B665 | 平面，侧垂面，斜面，直槽，倒角 |
| 龙门刨 | 3M 4M 6M | 平垂面，斜面，直槽，T形槽，倒角 |
| 制 齿 | Y38 Y35 S32 Y315 Y310 Y54 Y236 Y4232A AM6A AM8A | 滚直齿，斜齿，蜗轮，插内齿， 外齿，刨齿，剃齿，齿倒角 |
| 插床 | B516K | 插槽，插六方 |
| 拉床 | L6110 L6120 L6140 | 拉键槽，圆孔，花键 |
| 磨 床 | M7120 M7130 M7120A M131W M1432 M1432A M1450A | 磨平面 磨外圆 磨外锥 磨端面 磨内孔 磨内锥 |
| 钻 床 | Z32K Z33 Z35 Z30 Z525 Z535 Z512 | 钻孔，扩孔，攻丝，铰孔，划平面，锪理头，倒角 |
| 冲 | 5～80吨 | 冲孔，压弯，切口，压凸，压印，校平，落料，剪料 |
| 锻 | 65kg 150kg 250kg 400kg 560kg 750kg 1000kg 空气锤 | 正方，长方伸长，园料攻细，单台阶及多台阶轴，套环，齿轮胚，吊钩，车刀，刨刀，联轴器，地脚螺钉 |
| 电 焊 | 交直流电焊机 自动电焊机 二氧化碳焊机 | T字搭接，对角焊，不开坡口单面焊，不开坡口双面焊，单坡口双面焊，带垫单坡口双面焊，X型坡口双面焊，自动焊，二氧化碳焊 |
| 铸造 |  | 造型，制芯，下芯，扣箱 |

（续）

| 工种 | 适 用 设 备 范 围 | 适 用 工 步 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 铆 | 剪板机，震动剪，角钢剪切机，调直机，冲剪机，油压机，水压机，摩擦压刀机，风压机，扁钢滚圆机，角钢滚圆机，半自动汽切机，仿形汽切机，九辊平板机，四辊平板机，弯管机，滚圆机，刨边机，弯边机，冲床，电焊机 | 放样，划线，号孔，剪切，调直汽切平板，扁钢煨圆，封头压制，管子弯形，筒体滚制，钢板刨边，钢板压90。角钢煨直角，弯板机弯板，管卡压制，钢板对接，装封头锥体平底，罐体装小钢圈，圆筒对装，把装试压，法兰与筒体对装，角钢板材花架组装，汽包组装，钢柱组装，箱形大梁组装，型钢件组合，箱槽组装，小车架组装，板梁组装，台车架组装，碳弧气刨 |
| 木 型 | 木工铣床 车床 圆据 代据 手压刨 压盖刨 | 圆盘形拼料毛胚，制钢环毛胚，方板拼料毛胚，粘网子，圆柱拼料毛胚，圈筒圆柱毛胚，圈钢圆芯合，板框结构芯合，层板结构芯合，层板夹加固板框芯合，方芯合，端盖，圆轮和齿轮，滑轮，操作手轮，圆柱异形体，元冒口，车圆球，齿圈，直角弯管铣削，直圆形芯盒铣削，三通管铣削，异形圆形盒铣削，仲圈 |
| 钳 |  | 划圆弧，划直线，划圆弧分等分，划直线分等分，打心板，分度头划线，刮研，（平面，燕尾基面，导轨基面）手工锯，板牙套扣，手攻丝，卧键，手电钻，凿削平面，凿油槽，凿飞刺，锉削圆弧，锉削平面，锐边倒角，锉木刺，内外螺纹修毛刺，修凿蜗杆不完整牙，扳手旋螺栓，攻锥旋螺钉，油泵压套轴，手锉压套轴，手锉打字，校直 |
| 冷冲 |  | 冷冲模装配 |
| 喷 漆 |  | 除锈部分， 腻子部分， 底漆部分， 面漆部分， 特艺部分， 机床部分 |

三.  应   用   举   例

1．车床C620加工例题

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装卡 | 三爪顶尖 45#圆钢 12公斤 | 0.3G | 1.04 |
| 1 | 车外圆 | D=57 L=687 ▽5×Ld=68757 | 0.192DLK1+8001000×K （K1=（1d）2×0.0006+1， K—光洁系数） | 18.4 |
| 二 | 装卡 | 三爪中心架 | 0.2G+0.4 | 1.09 |
| 2 | 车端面 | D=57 L=28.5 ▽3 | 0.128L+0.206D+80001000 | 1.02 |
| 3 | 钻中心孔 | D=3 有保护体 | 查表 | 0.6 |
| 三 | 装卡 | 三爪中心架 | 同序号二 | 1.09 |
| 4 | 车槽面 | D=57 L=28.5 ▽3 | 同序号2 | 1.02 |
| 5 | 钻中心孔 | D=3 有保护体 | 查表 | 0.6 |
| 四 | 装卡 | 两端顶尖 | 0.2G+0.2 | 0.89 |
| 6 | 车外圆 | D=55 L=650 ▽5 Ld=65055 | 同序号1 | 16.85 |
| 7 | 车外圆 | D=54 L=150 ▽4 Ld=65054 | 同序号1 | 2.55 |
| 8 | 车外圆 | D=52 L=170 ▽5 Ld=65052 | 同序号1 | 5.22 |
| 9 | 车外圆 | D=45 L=142 ▽5 Ld=65045 | 同序号1 | 4.47 |
| 10 | 车外圆 | D=40 L=122 ▽5 Ld=65040 | 同序号1 | 3.87 |
| 11 | 倒尺 | D=54 R=2 | 查表 | 0.22 |
| 12 | 倒尺 | D=45 R=2 | 查表 | 0.15 |
| 13 | 车外圆 | D=30 L=30 ▽5 Ld=65030 | 同序号1 | 2.05 |
| 14 | 倒角 | D=52 H=1.5 | 查表 | 0.19 |
| 15 | 倒角 | D=40 H=2 | 查表 | 0.13 |
| 16 | 倒角 | D=30 H=2 | 查表 | 0.13 |

（续）

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 车槽 | D=27 B=3 t=1.5 | 0.256D+4.87×2.6t4B+2501000 | 0.31 |
| 五 | 装卡 | 两头顶尖 | 同序号四 | 0.89 |
| 18 | 车外圆 | D=52 L=266 ▽5 Ld=65030 | 同序号1 | 11.24 |
| 19 | 车外圆 | D=45 L=25 ▽5 Ld=65030 | 同序号1 | 2.21 |
| 20 | 车外圆 | D=40 L=228 ▽5 Ld=65030 | 同序号1 | 6.24 |
| 21 | 倒尺 | D=54 R=2 | 查表 | 0.22 |
| 22 | 倒尺 | D=45 R=2 | 查表 | 0.15 |
| 23 | 车外圆 | D=16 L=18 ▽5 Ld=65030 | 同序号1 | 1.79 |
| 24 | 倒角 | D=52 H=1.5 | 查表 | 0.19 |
| 25 | 倒角 | D=40 H=2 | 查表 | 0.13 |
| 26 | 倒角 | D=16 H=2 | 查表 | 0.13 |
| 六 | 装卡 | 三爪中心架顶尖 | 0.2G+0.8 | 1.49 |
| 27 | 车槽 | D=49.8 B=3 t=1.1 | 同序号17 | 0.32 |
| 28 | 车槽 | D=38 B=3 t=1 | 同序号17 | 0.3 |
| 29 | 挑扣 | M=52 S=1.5 L=18 | 0.076S1+0.09D+2.8S2-6.9L+13001000 | 1.64 |
| 30 | 挑扣 | M=20 S=2 L=30 | 同序号29 | 1.59 |
| 七 | 装卡 | 三爪中心架顶尖 | 0.2G+0.8 | 1.49 |
| 31 | 车槽 | D=49.8 B=3 t=1.1 | 同序号17 | 0.32 |
| 32 | 车槽 | D=38 B=3 t=1 | 同序号17 | 0.3 |
| 33 | 挑扣 | M=52 S=1.5 L=18 左（K=3） | 0.076S1+0.09D+28S2-6.5L+13001000×K | 4.91 |
| 34 | 挑扣 | M=16 S=1.5 L=18 左 | 同序号33 | 4.4 |

（续）

2．2.5m立 车

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 四爪夹紧 | G=3500kg 中等 | T装=10.2G+96001000×1.41 | 63.9 |
| 1 | 车平面 | D=2240 L=93 ▽3 | T不=0.24DL+16801000×1 | 51.67 |
| 2 | 车平面 | D=500 L=110 ▽4 | T不=0.4DL+16801000×1.54 | 22.91 |
| 3 | 车外圆 | D=2240 L=230 ▽4 | T不=0.24DL+20401000×1.45 | 182.2 |
| 4 | 车孔 | D=285 L=360 ▽5 | T不=0.34DL+28801000×2.15 | 81.2 |
| 5 | 倒内角 | D=285 H=6 | T不=查表 | 0.6 |
| 6 | 倒外角 | D=500 H=59 | T不=查表 | 0.6 |
| 7 | 车斜面 | D=2240 L=45 ▽4 | T不=0.36DL+50881000×1 | 41.4 |
| 二 | 翻身四爪夹紧 | G=3500kg 复杂 | T装=10.2G+96001000×1.5 | 67.95 |
| 8 | 车平面 | D=2240 L=93 ▽3 | T不=0.24DL+16801000×1 | 51.6 |
| 9 | 车外圆 | D=2240 L=70 ▽4 | T不=0.24DL+20401000×1.45 | 51.52 |
| 10 | 车平面 | D=500 L=110 ▽4 | T不=0.24DL+16801000×1.54 | 22.9 |
| 11 | 倒内角 | D=285 H=6 | 差倒角表 | 0.6 |
| 12 | 倒外角 | D=500 H=5 | 差倒角表 | 0.6 |
| 13 | 车斜面 | D=2240 L=45 ▽4 | T不=0.36DL+50881000×1 | 41.4 |
|  | 准终 | 简单 |  | 36 |
|  |  |  | T单=∑T装+∑T不=131.85+555.12=686.97 |  |

3．镗 床 例 题

| 序号 | 工艺 | 技术条件 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卡 | 工作台压板有基面划针找正，铸铁80公斤。（吊装） | 0.00106×G+6.87 | 6.95 |
| 2 | 扩平面 | D=570 L=95 ▽3 | 0.438D-12.28L+5.26D+26001000 | 28.15 |
| 3 | 扩平面 | D=470 L=45 ▽3 | 同上 | 13.78 |
| 4 | 镗孔 | D=140 L=130 ▽6 | 0.494D-12.53L+9.26D+27001000×K | 36.34 |
| 5 | 刮面 | B=8 t=27.5 | 35.6B+223t+1.59tB+9001000 | 7.67 |
| 6 | 刮面 | B=8 t=27.5 | 同上 | 7.67 |
| 7 | 扩平面 | D=470 L=45 ▽6 | 0.438D-12.28L+5.26D+26001000×K | 42.73 |
| 8 | 镗孔 | D=470 L=10 ▽6 | 0.494D-12.53L+9.26D+27001000×K | 20.96 |
| 9 | 扩平面 | D=570 L=50 ▽3 | 0.438D-12.28L+5.26D+26001000 | 17.48 |
| 10 | 镗外圆 | D=570 L=30 ▽3 | 0.16D+8.38L+5.5D+3001000 | 6.4 |
| 11 | 倒内角 | D=470 H=1 | 查表 | 0.92 |
| 12 | 倒内角 | D=140， H=2 | 查表 | 0.52 |
| 13 | 倒内角 | D=140 H=2 | 查表 | 0.52 |

4．Z525

| 序号 | 工艺 | 技术条件 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸 | 材料：45# 重量：G=40kg 在平台上用螺丝紧固装、 | T装=0.9×G0.227 | 2.51 |
| 2 | 钻孔 | ▽4 M20钻孔为 D=17.5 L=35（12个） | T不=0.016D2L+24.4L+1.158D2+7501000 | 2.131 |
| 3 | 钻孔 | ▽5 D=22 L=22（12个） | T不=公式同上 | 2.021 |
| 4 | 扩孔 | ▽5 D=22+0.2 L=22（12个） | T不=0.0172D2L+11.8L+0.3514D2+3881000 | 1.011 |
| 5 | 刮平面 | ▽4 D=50 L=2（12个） | T不=0.044D2L+19.6L+25D-1501000 | 1.361 |
| 6 | 倒角 | D=20 1×45。 （12个） | T不=14D+901000 | 0.371 |
| 7 | 攻丝 | D=20 L=35（12个） | T不=4.8DL-6L+77.89D+2021000 | 1.091 |
| T准=301 T单=98.211 |  |  |  |  |

（续）

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸 | 重量：G=0.89kg 在分度头上装卸 | T装=0.66×G0.53 | 0.621 |
| 2 | 划线 | 划十字中心线 D=110 Z=4 | T不=0.1264DZ+0.24 | 2.891 |
| 3 | 划线 | 划十字中心线 D=9 0 Z=4 | 公式同上 | 2.641 |
| 4 | 划线 | 划孔线 D=12（4个） | T不=0.006D+0.95 | 1.021 |
| T准=211 T单=10.231 |  |  |  |  |

5．龙 门 刨（6M）

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 垫块装（未加工、中等） | L=1325 B=320 G=170kg 材料：HT20～40 | T装=0.005LB+1.1G+123701000 | 14.7 |
| 1 | 粗刨平面 | L=1325 B=320 ▽3 | T不=0.07LB+40001000×0.8 | 26.9 |
| 2 | 粗刨侧面 | L=1325 B=90 ▽3 2条 | T不=0.07LB+40001000×0.8×2 | 19.8 |
| 二 | 翻身工作台装卡（中等、已加工） | L=1325 B=320 G=170kg | T装=0.0042LB+1.1G+70601000 | 9 |
| 3 | 粗刨平面 | L=1325 B=80 ▽3 2条 | T不=0.07LB+40001000×0.8×2 | 18.3 |
| 4 | 粗刨平面 | L=1325 B=30 ▽3 2条 | T不=0.07LB+40001000×0.8×2 | 10.9 |
| 三 | 垫块装卡（中等、已加工） | L=1325 B=320 G=170kg | T装=0.005LB+1.1G+90001000 | 11.3 |
| 5 | 粗刨平面 | L=1325 B=320 ▽6 | T不=0.07LB+40001000×1.95×0.8 | 52.5 |
| 6 | 刨侧面 | L=1325 B=90 ▽6 2条 | T不=0.07LB+40001000×1.95×0.8×2 | 38.5 |
| 7 | 刨T形槽 | L=1325 B=18 t=32 b=14 h=6 ▽4 3条 | T不=0.008B+0.65Lt+0.016b+1.18Lh+248001000 ×1.3×0.8×3 | 217.2 |
| 8 | 刨T形槽 | L=1325 B=12 t=15 b=7 h=2 ▽3 1条 | T不=0.008B+0.65Lt+0.016b+1.18Lh+248001000×1.3×0.8 | 34.4 |
| 9 | 倒角 | L=1325 H=1.5 2 0.5 | 查表 0.42×3 | 1.26 |
| 四 | 工作台装卡（复杂） | L=1325 B=320 G=170kg | T装=0.012LB+1.1G+141001000 | 19.4 |
| 10 | 精刨平面 | L=1325 B=80 ▽6 2条 | T不=0.07LB+40001000×1.95×0.8×2 | 35.6 |
| 11 | 精刨平面 | L=1325 B=30 ▽6 2条 | T不=0.07LB+40001000×1.95×0.8×2 | 21.2 |

（续）

| 序号 | 工艺 | 技术条件 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 刨斜面 | L=1325 B=30 ▽3 2条 | T不=0.3LB+11201000×0.8×2 | 20.9 |
| 13 | 刨刨平面 | L=1325 B=30 ▽3 2条 | T不=0.07LB+40001000×0.8×2 | 8.9 |
| 14 | 刨直槽 | L=1325 B=6 t=7 ▽3 2条 | T不=0.008B+0.65Lt+65001000×0.8×2 | 19.3 |
| 15 | 刨斜面 | L=1325 B=30 ▽6 2条 | T不=0.3LB+11201000×2.58×0.8×2 | 53.8 |
|  | 准终 | 复杂 |  | 60 |

6. 牛 头 刨

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 虎钳夹紧 | 35# G=23kg | T装=0.13G+45 | 7.5 |
| 1 | 刨平面 | L=200 B=150 ▽5 | T不=0.49LB+11001000×1.48 | 23.4 |
| 2 | 刨两侧面 | L=200 H=100 ▽4 2条 | T不=0.62LH+16001000×2 | 28 |
| 3 | 刨直槽 | L=200 B=15 t=10 ▽4 | T不=0.14LBt+27001000×1.42 | 9.8 |
|  | 准终 |  |  | 15 |

7．15 吨 冲 床

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲 孔 | L=150 B=100 F=15000 S=0.5 选用冲次为13 K=1.24 | T单=K冲次 | 0.095 |
| T准=44 T单=0.095 |  |  |  |  |

8．M7120—M131W

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸 | 材料；铁基粉末冶金工作台吸活（2次） B=60 L=60 | T装=0.036LB+2881000 | 0.42 |
| 2 | 磨两端面 | ▽7 保证11度0.01（两面）加工余量（单面） h=0.3mm | T不=h0.2（0.075732LB+1181.41000） | 2.18 |
| T准=201 T单=5.21 |  |  |  |  |

9．M7120

| 序号 | 工艺 | 技术要求 |  | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸 | 材料：40G 三爪装卡 L=80 D=90 | T装=0.006DL+3.6L+3.926D+1751000 | 0.86 |
| 2 | 磨内孔 | ▽7 h=0.4mm L=80 D=57 | T不=0.04LD+1× 0.411878LD+4809.661000Kh0.2 | 19.78 |
| T准=251 T单=20.641 |  |  |  |  |

10．M131W

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸 | 材料：45# D=45 L=206 顶尖对顶 | T装=0.00586DL+322.71000 | 0.3771 |
| 2 | 磨外圆 | ▽1 K=1 L=206 d=35 L=38 D=40 | T不=K0.01Ld+10.001DL-0.00553L+0.00499D-0.1686 | 1.421 |
| 3 | 磨外圆 | ▽6 K=1 L=206 d=35 L=45 D=35 | T不公式同上 | 1.411 |
| 4 | 装卸 | 消失装卡 L=206 顶尖对顶 D=45 | T装公式同上 | 0.3771 |
| 5 | 磨外圆 | 技术要求同2 | 公式同2 | 1.421 |
| 6 | 磨外圆 | 技术要求同3 | 公式同3 | 1.411 |

11．设 备Y38

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚涡轮 | 材料：合金钢 G=10kg M=4 Z=30 D=120 专用心轴 | T装=0.00267D+0.76 T不单=0.01239M2+0.2467×Z+（0.0609M2+1.6048） T准为60 | T单= 17.0078 |

12．设 备B516K

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 插槽 | 材料：45# G=0.216kg B=4 L=10 t=3 三爪装卡 ▽3 螺找正（手动） | T装=0.073G+0.44 T不单=0.34t+1.74 T准为30 | T单= 3.2157 |

13．设 备L6110

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 拉键槽 | 材料：45# G=0.578kg B=604 L=50 t=3 D=30 ▽5 | T装查方块标准为0.3 T不单=1.65L+91000 其中L尺寸查拉刀规格，查得L=720-190=530 T准为30 | T单= 1.1835 |

14. 设 备X52

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卡 | 装钢45# 9.5Kg 虎钳，目侧基面未加工 | T装=0.03×9.5+0.72 | 1.01 |
| 2 | 铣平面 | 硬度合金刀铣300×90一大面 ▽6 | T不单=0.063×300×90+7.7×300+22.3×90+13601000 | 7.38 |
| 3 | 装卸 | 同序号1 | T装=0.03×9.5+0.72 | 1.01 |
| 4 | 铣侧 平面 | 硬度合金刀铣300×45一侧面 ▽6 | T不单=0.033×300×45+4.53×300+13.3×45+3801000 | 2.78 |
| 5 | 装卸 | 装钢45# 9.5Kg 虎钳，目侧基面未加工 | T装=0.048×9.5+0.31 | 0.77 |
| 6 | 铣第二 大面 | 硬度合金刀铣300×90×45另一面 ▽6 | T不单=0.063×300×90+7.7×333+22.3×90+13601000 | 1.38 |
| 7 | 装卸 | 同序号5 | T装=0.048×9.5+0.31 | 0.77 |
| 8 | 铣第二 侧面 | 硬度合金刀铣300×45×90另一面 ▽5 | T不单=0.033×300×45+4.53×300+13.3×45+3801000 | 2.78 |
| 9 | 装卸 | 同序号5 | T装=0.048×9.5+0.31 | 0.77 |
| 10 | 铣通槽 | L18 土铣刀铣300×30+0.045 通槽 ▽6 | T不单=[（0.037×300+0.0028×302+1124）3.518] ×1.2 | 40.4 |
| 11 | 单件 |  |  | 65.05 |
| 12 | 最终 |  | 一般 | 30 |

（续）

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锻套环250kg气锤 | 材料：45# 重量：15kg 采料：ø130×145 (D+d)=300 H=80 | T=[0.05（D+d）+0.5]×（0.018H+0.42） | 28.83 |
| 1 | 圆盘形拼 料毛坯 | 5快拼成 D=300mm | 10.67×块数-1.4D+6270×块数-23101000 | 44.6 |
| 1 | Z32K喷漆 | 按工艺要求（2.5M2） | 7M2+4.9 | 22.4 |
| 1 | 造型 | 干模复杂程度Ⅲ级 F=1.72M2 H=7.8dm | T=1.3（0.26H+0.63）F | 5.9 |
| 2 | 制芯 | 1号芯1个，复杂程度Ⅱ级 25dm3 | T=1.7×7.2V0.47 | 165.2 |
|  |  | 2号芯2个，复杂程度Ⅱ级 6.2dm3 | T=1.7×7.2V0.47×2 | 57.7 |
|  |  | 3号芯2个，复杂程度Ⅱ级 2.96dm3 | T=1.7×7.2V0.47×2 | 40.8 |
|  |  | 4号芯1个，复杂程度Ⅰ级 0.85dm3 | T=1×7.2V0.47 | 6.6 |
| 3 | 下芯 | 1号芯，复杂程度Ⅱ级 | T=（0.06V+4）K | 28.86 |
|  |  | 2号芯2个，复杂程度Ⅰ级 | T=0.509×K×6.20.743×2 | 4 |
|  |  | 3号芯2个，复杂程度Ⅰ级 | T=0.509×K×2.960.743×2 | 2.2 |
|  |  | 4号芯1个，复杂程度Ⅰ级 | T=0.509×K×0.850.743 | 0.45 |
| 4 | 扣箱 | F=1.72M2，复杂程度Ⅱ级 | T=26.7F+14 | 60 |
|  |  | 合 计 |  | 7.31 小时 |

（续）

| 序号 | 工艺 | 技术要求 | 选用公式 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆筒对装 | δ=16mm D=1400 5节 K=4.2 | T=δ+47D+1100δ+34001000×K | 458.6 |
| 2 | 点焊 | 点焊是对装的50%单给 | T=458.6×50% | 229.2 |
| 3 | 电焊 | （公式为每米时间），总长=17.6米 单坡口双面焊（序号同1） | T=（5.55δ-8.22）×17.6 | 1418.2 |
| 4 | 装封头 | δ=16mm D=1400 2个 | T=9δ+73D+1500δ+115001000 | 618.6 |
| 5 | 电焊 | （公式为每米时间），总长=8.8米 单坡口双面焊（序号同5） | T=（5.55δ-8.22）×8.8 | 709.1 |
| 6 | 装入孔 | 法兰与筒体 对装δ8×D600mm | T=0.03×D+1.82 | 19.8 |
| 7 | 点焊 | 点焊是对装的50%单给 | T=19.8×50% | 9.9 |
| 8 | 电焊 | （公式为每米时间）对角焊总长=1.9米（序号同8） | T=（4.12δ-9.16）×1.9 | 45.22 |
| 9 | 把装 | 螺栓直径D=20 螺栓条数N=28 | T=（0.02D+1.2）N+0.9D+25.9 | 88.7 |
| 10 | 试压 | M3=30 G=8kg | T=（0.03 M3+1.6）G+10 M3+12 | 332 |
| 合 计 |  |  | 3986.42 |  |