中国船舶工业总公司部标准

CB1081.1-89

特辅机武备热加工工时定额

铸造

1、主题内容与适用范围

本标准规定了特辅机武备热加工铸造工时定额。

本标准适用于铸铁、铸钢和有色金属的铸造生产工时的查定。

2、总则

2.1本标准规定的工时内容包括作业时间、布置工作地时间、休息与生理需要时间以及准备与结束时间。

2．2本标准各工序的工作内容如下：

2．2．1外模造型

a．接受工作任务、领取工艺文件、熟悉工艺、领取模型及浇注系统、吊运砂箱；

b．检查与放好木模、放置浇注系统与砂箱；

c．填砂摏实、安置气路、扎气眼、刮平表面、作对准线；

d．开箱起模、修型、湿落(下)泥芯；

e．湿模合箱、放置浇曷口，烘模上涂料，把待烘烤之砂型迭好；

f．收拾工具、整理模具和清理场地。

2．2．2泥芯制造

a．接受工作任务、领及工艺文件、领取芯盒、准备烘芯板；

b．检查芯盒、准备芯骨、上泥浆水；

c．填砂、放入芯骨、摏砂、安放气路；

d．拼芯盒、填补芯头、扎气眼、刮平；

e．拆卸芯盒、修整泥芯、配扎附属泥芯、上涂料；

f．填塞垫砂、将泥芯放入待烘指定地点；

g．收拾工具、整理芯盒和清理场地。

2．2．3下芯合箱

- 接受任务、领取与热悉工艺图、准备芯撑；

- 摊平地面、吊砂型摆正、吊运泥芯；

c．修补有碰损的待配外模、泥芯；

d．下泥芯、落芯撑、调整加固；

e·检查清理砂型、吹(吸)尽浮砂、放石棉绳或油炭灰、引通气路；

f．合箱、抹箱缝、紧箱；

g．做浇冒口、安置浇冒口、挂浇注指示牌。

2．2．4清理打磨

a．接受任务、点收铸件；

b．去除浇冒口、分别类型堆放；

c．清理内外砂泥，小件送滚筒，大件送水力清砂或喷砂；

d．去除披缝(飞边)；

e．磨平浇冒口、坡缝及铸件内外凹凸处；

f．交验并返修遗漏部位；

g．收拾工具、清理场地。

2·3本标准规定的造型作业范围内不包括冷铁和芯骨制作；清理作业中不包括喷砂、水力清砂和气割等工序。

2．4本标准规定的中大件外模及泥芯制造方法，是以干型干芯为基础编制，若采用湿型湿芯，其修正系数为：K=0.9

2 .5本标准规定的定额时间是以单件小批量生产为基础编制，若成批生产修正系数见表1。

表1

| 中小件 |  | 大件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批量件 | 系数K | 批量件 | 系数K |
| ≤10 | 1.00 | ≤2 | 1.00 |
| 11～20 | 0.95 | 3～6 | 0.95 |
| 21～50 | 0.90 | 7～10 | 0.90 |
| ＞50 | 0.85 | ＞10 | 0.85 |

2．6本标准规定的工时定额是按单件小批量生产并在典型条件下制定的，在使用时可按难易情况进行修正，修正系数在标准的各章中列出。

2．7本标准中规定的技术等级是按中国船舶工业总公司一九八三年颁发的《船舶工业工人技术等级标准》确定的。

2．8本标准如不能满足于工件规格时，可采用插入法查表。

第一篇道用工时定额

3造型

3．1造型外模复杂程度特征

3．1．1Ⅰ级复杂程度：

a．直线或简单曲线表面；

b．两开箱造型，上箱有简单吊砂或是平箱；

c．工件是分模造型，起模时不易损坏；

d．部分地方需要插钉子；

e．技术等级：2～3级；

f．型式见图1

3．1．2Ⅱ级复杂程度：

a．中等复杂曲线表面，有稍难起的凹凸部分；

b．三开箱造型，上下箱有凹凸和活动部分；

c．有中等吊砂、需落柴片、铁刺加固；

d．比较简单的劈模造型；

E．技术等级：3～5级；

f．型式见图2。

3．1．3 Ⅲ级复杂程度：

a．较复杂的曲线表面，有难起的凹凸部分；

b．型腔多处需插钉子落柴片固定；

c．摏砂困难的劈模造型，起模后容易损坏；

d．略复杂的分型面和多层开箱造型；

e．技术等级： 4～6级；

f．型式见图3。

3．1．4 Ⅳ级复杂程度：

a．复杂的曲线表面，较复杂难起的凹凸部分；

b．多层开箱造型，结构形状复杂，修型困难；

c．工艺要求较高，造型摏砂复杂困难；

d．有四至六个活动块或两个以上补砂泥芯；

e．技术等级：5～7级；

f．型式见图4。

3．1．5 V级复杂程度：

a．极复杂的曲线表面，活动部分很多，摏砂困难；

b．有凸出的砂型或夹层砂型，起模极易损坏，修型困难；

c．下箱中需在复杂侧面抽砂者；

d．多层开箱造型，铸造尺寸和质量要求严格；

e．技术等级： 6～8级；

f．型式见图5。

注：当零件结构形状基本符合某一级规定的复杂特征，但由于浇注工艺复杂以致造型困难，其复杂程度可提高一级。

3．2 Ⅰ级复杂程度工时定额：

3．2．1铸铁工时见表2

表2

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | 44 | 51 | 58 |
| 8 | 17 | 22 | 28 | 36 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 |
| 10 | 19 | 27 | 36 | 47 | 54 | 61 | 64 | 67 | 71 |
| 12 | 22 | 32 | 44 | 54 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 14 | 25 | 38 | 49 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| 16 | 28 | 44 | 54 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 95 |
| 18 | 32 | 51 | 59 | 67 | 74 | 81 | 88 | 96 | 104 |
| 20 | 36 | 54 | 64 | 72 | 78 | 86 | 95 | 104 | 114 |
| 24 | 44 | 59 | 70 | 78 | 88 | 98 | 107 | 116 | 126 |
| 28 | 49 | 66 | 76 | 86 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 |
| 32 | 54 | 70 | 82 | 95 | 107 | 118 | 128 | 139 | 150 |
| 36 | 59 | 74 | 88 | 104 | 116 | 128 | 139 | 151 | 164 |
| 40 | 64 | 78 | 95 | 114 | 126 | 138 | 150 | 164 | 179 |
| 50 | 71 | 91 | 114 | 129 | 142 | 155 | 179 | 187 | 196 |
| 60 | 78 | 104 | 126 | 142 | 164 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 70 | 86 | 115 | 138 | 155 | 180 | 191 | 202 | 213 | 224 |
| 80 | 95 | 126 | 150 | 179 | 190 | 202 | 214 | 226 | 238 |
| 90 | 104 | 134 | 164 | 187 | 200 | 213 | 226 | 239 | 252 |
| 100 | 114 | 142 | 179 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 |
| 120 | 126 | 164 | 190 | 210 | 226 | 240 | 253 | 267 | 279 |
| 140 | 138 | 180 | 202 | 224 | 240 | 252 | 267 | 281 | 295 |
| 160 | 150 | 190 | 214 | 238 | 253 | 267 | 282 | 296 | 310 |
| 180 | 164 | 200 | 226 | 252 | 267 | 281 | 296 | 310 | 324 |
| 200 | 179 | 210 | 238 | 266 | 279 | 295 | 310 | 324 | 342 |

3.2.2 铸钢铸铝工时见表3

表3

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12.0 |  | 15.8 | 19.5 | 23.2 | 26.5 | 30.2 | 33.7 | 37.0 | 40.8 |
| 8 | 14.5 |  | 19.5 | 23.9 | 28.5 | 33.7 | 37.2 | 41.2 | 45.3 | 48.5 |
| 10 | 17.0 |  | 23.2 | 28.5 | 34.7 | 40.8 | 44.7 | 48.5 | 51.8 | 55.2 |
| 12 | 19.5 |  | 26.5 | 33.7 | 40.8 | 45.3 | 49.8 | 54.2 | 58.6 | 63.0 |
| 14 | 21.3 |  | 30.2 | 37.2 | 44.0 | 49.8 | 52.4 | 60.0 | 65.2 | 70.0 |
| 16 | 23.9 |  | 33.7 | 41.2 | 48.5 | 54.2 | 60.0 | 65.9 | 71.7 | 77.5 |
| 18 | 26.5 |  | 37.0 | 45.3 | 51.8 | 58.6 | 65.2 | 71.7 | 78.1 | 84.5 |
| 20 | 28.5 |  | 40.8 | 48.5 | 55.2 | 63.0 | 70.0 | 77.5 | 84.5 | 91.5 |
| 24 | 33.7 |  | 45.3 | 54.2 | 63.0 | 71.7 | 79.2 | 86.7 | 94.8 | 102.5 |
| 28 | 37.2 |  | 47.3 | 60.0 | 70.0 | 79.2 | 87.5 | 95.9 | 104.7 | 112.5 |
| 32 | 41.2 |  | 54.2 | 65.9 | 77.5 | 86.7 | 95.9 | 104.9 | 113.9 | 123.0 |
| 36 | 45.3 |  | 58.6 | 71.7 | 84.5 | 94.8 | 104.7 | 113.9 | 123.5 | 133.0 |
| 40 | 48.5 |  | 63.0 | 77.5 | 91.5 | 102.5 | 112.5 | 123.0 | 133.0 | 141.2 |
| 50 | 55.2 |  | 73.4 | 91.5 | 104.4 | 117.8 | 130.5 | 141.2 | 149.3 | 155.3 |
| 60 | 63.0 |  | 84.5 | 102.5 | 117.8 | 133.0 | 142.5 | 150.5 | 158.8 | 167.0 |
| 70 | 70.0 |  | 93.5 | 112.5 | 130.5 | 142.5 | 150.8 | 160.2 | 169.5 | 178.8 |
| 80 | 77.5 |  | 102.5 | 123.0 | 141.2 | 150.5 | 160.2 | 170.2 | 180.2 | 190.0 |
| 90 | 84.5 |  | 108.8 | 133.0 | 149.3 | 158.8 | 169.5 | 180.2 | 190.9 | 201.5 |
| 100 | 91.5 |  | 117.8 | 141.2 | 155.3 | 167.0 | 178.8 | 190.0 | 201.5 | 212.8 |
| 120 | 102.5 |  | 133.0 | 150.5 | 167.0 | 180.2 | 193.0 | 205.9 | 218.7 | 231.5 |
| 140 | 112.5 |  | 142.5 | 160.2 | 178.8 | 193.0 | 207.6 | 222.1 | 236.6 | 251.0 |
| 160 | 123.0 |  | 150.5 | 170.2 | 191.0 | 205.9 | 222.1 | 238.2 | 254.3 | 270.5 |
| 180 | 133.0 |  | 158.8 | 180.2 | 201.5 | 218.7 | 236.6 | 254.3 | 271.8 | 289.2 |
| 200 | 141.2 |  | 167.0 | 190.0 | 212.8 | 231.5 | 251.0 | 270.5 | 289.2 | 307.8 |

3.2.3铸钢工时见表4

表4

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 500 |  | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 74.1 |  | 82.7 | 91.2 | 99.8 | 109.3 | 118.8 | 128.3 | 139.7 | 151.1 | 162.5 |
| 50 | 82.7 |  | 93.1 | 104.5 | 116.9 | 128.3 | 134.9 | 142.5 | 156.8 | 171.0 | 185.3 |
| 60 | 91.2 |  | 104.5 | 118.8 | 128.3 | 139.7 | 148.2 | 156.8 | 173.9 | 185.3 | 197.6 |
| 70 | 99.8 |  | 116.9 | 128.3 | 140.6 | 151.1 | 160.6 | 171.0 | 185.3 | 189.6 | 209.9 |
| 80 | 109.3 |  | 128.3 | 139.7 | 151.1 | 162.5 | 173.9 | 185.3 | 197.6 | 209.9 | 222.3 |
| 90 | 118.8 |  | 134.9 | 148.2 | 160.6 | 177.9 | 185.3 | 196.7 | 209.0 | 222.3 | 234.7 |
| 100 | 128.3 |  | 142.5 | 156.8 | 171.0 | 185.3 | 196.7 | 209.0 | 224.1 | 233.7 | 247.0 |
| 120 | 139.7 |  | 156.8 | 173.9 | 185.3 | 197.6 | 209.0 | 224.1 | 234.7 | 249.8 | 266.0 |
| 140 | 151.1 |  | 171.0 | 185.3 | 198.6 | 209.9 | 222.3 | 233.7 | 249.8 | 268.9 | 288.8 |
| 160 | 162.5 |  | 185.3 | 197.6 | 209.9 | 222.3 | 234.7 | 247.0 | 266.0 | 288.8 | 311.6 |
| 180 | 173.9 |  | 196.7 | 209.0 | 222.3 | 234.7 | 247.9 | 260.3 | 283.1 | 308.8 | 334.4 |
| 200 | 185.3 |  | 209.0 | 221.4 | 233.7 | 247.0 | 260.3 | 273.6 | 301.2 | 329.7 | 358.2 |
| 240 | 197.6 |  | 221.4 | 234.7 | 249.8 | 266.0 | 283.1 | 301.2 | 334.4 | 361.0 | 388.6 |
| 280 | 209.9 |  | 233.7 | 249.8 | 268.9 | 288.8 | 308.8 | 329.7 | 361.0 | 389.5 | 418.7 |
| 320 | 222.3 |  | 247.0 | 266.0 | 288.8 | 311.6 | 334.4 | 358.2 | 388.6 | 418.9 | 449.4 |
| 360 | 234.7 |  | 260.3 | 283.1 | 308.8 | 334.4 | 365.8 | 384.8 | 418.0 | 448.4 | 498.3 |
| 400 | 247.0 |  | 273.6 | 301.2 | 329.7 | 358.2 | 384.8 | 405.7 | 449.4 | 484.5 | 533.9 |
| 450 | 260.3 |  | 290.7 | 319.2 | 348.7 | 384.8 | 407.6 | 437.9 | 476.9 | 526.3 | 583.3 |
| 500 | 273.6 |  | 307.8 | 342.9 | 367.7 | 405.7 | 430.4 | 467.9 | 511.1 | 572.9 | 611.8 |
| 550 | 286.9 |  | 324.9 | 361.9 | 385.7 | 427.5 | 453.2 | 489.3 | 543.4 | 598.5 | 636.5 |
| 600 | 301.2 |  | 342.9 | 384.8 | 404.7 | 449.4 | 476.9 | 511.1 | 583.3 | 624.2 | 665.0 |
| 650 | 315.4 |  | 355.3 | 394.3 | 423.7 | 466.5 | 502.6 | 535.8 | 601.4 | 649.8 | 698.3 |
| 700 | 329.7 |  | 367.7 | 404.7 | 442.7 | 484.5 | 526.3 | 572.9 | 619.4 | 669.8 | 736.3 |

3.2.4、表2、表3、表4使用说明

- 表内工时定额是以粘土砂、陶白砂手工操作为条件制定，如采用其它砂种时，则根据工厂条件给以适当修正系数；

- 用车板造型时，K=1.5，用地坑造型时，K=1.5；

c．一箱多件修正系数：二件K=1.2，三件K=1.3，四件以上K=1.4。

3.3、Ⅱ级复杂程度工时定额：

3.3.1、铸铁工时定额见表5

表5

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 18 |  | 23 | 29 | 35 | 42 | 49 | 57 | 66 | 75 |
| 8 | 22 |  | 29 | 36 | 47 | 57 | 64 | 70 | 77 | 83 |
| 10 | 25 |  | 35 | 47 | 61 | 70 | 79 | 83 | 87 | 92 |
| 12 | 29 |  | 42 | 57 | 70 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| 14 | 33 |  | 49 | 64 | 79 | 86 | 92 | 99 | 105 | 112 |
| 16 | 37 |  | 57 | 70 | 83 | 91 | 99 | 107 | 114 | 124 |
| 18 | 42 |  | 66 | 77 | 87 | 96 | 105 | 114 | 125 | 135 |
| 20 | 47 |  | 70 | 83 | 94 | 101 | 112 | 124 | 135 | 148 |
| 24 | 57 |  | 77 | 91 | 101 | 114 | 127 | 139 | 150 | 164 |
| 28 | 64 |  | 86 | 99 | 112 | 127 | 140 | 153 | 166 | 179 |
| 32 | 70 |  | 91 | 107 | 123 | 139 | 153 | 166 | 181 | 195 |
| 36 | 77 |  | 96 | 114 | 135 | 151 | 166 | 181 | 196 | 213 |
| 40 | 83 |  | 101 | 124 | 148 | 164 | 179 | 195 | 213 | 233 |
| 50 | 92 |  | 118 | 148 | 168 | 185 | 202 | 233 | 243 | 255 |
| 60 | 101 |  | 135 | 164 | 185 | 213 | 234 | 247 | 260 | 273 |
| 70 | 112 |  | 150 | 179 | 202 | 234 | 248 | 263 | 277 | 291 |
| 80 | 124 |  | 164 | 195 | 233 | 247 | 263 | 278 | 294 | 309 |
| 90 | 135 |  | 174 | 208 | 243 | 260 | 277 | 294 | 311 | 328 |
| 100 | 148 |  | 185 | 233 | 255 | 273 | 291 | 309 | 328 | 346 |
| 120 | 164 |  | 213 | 247 | 273 | 294 | 312 | 329 | 347 | 363 |
| 140 | 179 |  | 234 | 263 | 291 | 312 | 330 | 349 | 365 | 384 |
| 160 | 195 |  | 247 | 278 | 309 | 329 | 349 | 367 | 387 | 403 |
| 180 | 213 |  | 260 | 294 | 328 | 347 | 365 | 387 | 405 | 424 |
| 200 | 232 |  | 273 | 309 | 346 | 363 | 384 | 403 | 424 | 445 |

3.3.2铸钢铸铝工时见表6

表6

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 15.2 |  | 20.1 | 24.8 | 29.5 | 33.7 | 38.4 | 42.8 | 47.0 | 51.8 |
| 8 | 18.4 |  | 24.8 | 30.4 | 36.2 | 42.8 | 47.2 | 52.3 | 57.5 | 61.6 |
| 10 | 21.6 |  | 29.5 | 36.2 | 44.1 | 51.8 | 56.6 | 61.6 | 65.8 | 70.1 |
| 12 | 24.8 |  | 33.7 | 42.8 | 51.8 | 57.5 | 63.2 | 68.8 | 74.4 | 80.0 |
| 14 | 27.1 |  | 38.4 | 47.2 | 56.8 | 63.2 | 68.5 | 76.2 | 82.8 | 88.9 |
| 16 | 30.4 |  | 42.8 | 52.3 | 61.6 | 68.8 | 76.2 | 83.7 | 91.1 | 98.4 |
| 18 | 33.7 |  | 47.0 | 57.5 | 65.8 | 74.4 | 82.8 | 91.1 | 99.2 | 107.3 |
| 20 | 36.2 |  | 51.8 | 61.6 | 70.1 | 80.0 | 88.9 | 98.4 | 107.3 | 116.2 |
| 24 | 42.8 |  | 57.5 | 68.8 | 80.8 | 91.1 | 100.6 | 110.1 | 120.4 | 130.2 |
| 28 | 47.2 |  | 60.1 | 76.2 | 88.9 | 100.6 | 111.1 | 121.8 | 133.0 | 142.9 |
| 32 | 52.3 |  | 68.8 | 83.7 | 98.4 | 110.1 | 121.8 | 133.2 | 144.7 | 156.2 |
| 36 | 57.5 |  | 74.4 | 91.1 | 107.3 | 120.4 | 133.0 | 144.7 | 156.8 | 168.9 |
| 40 | 61.6 |  | 80.0 | 98.4 | 116.2 | 130.2 | 142.9 | 156.2 | 168.9 | 179.3 |
| 50 | 70.1 |  | 92.2 | 116.2 | 132.6 | 149.6 | 165.7 | 179.3 | 189.6 | 197.2 |
| 60 | 80.0 |  | 107.3 | 130.2 | 149.6 | 168.9 | 181.0 | 191.1 | 201.7 | 212.1 |
| 70 | 88.9 |  | 118.7 | 142.9 | 165.7 | 181.0 | 191.5 | 203.5 | 215.3 | 227.1 |
| 80 | 98.4 |  | 130.2 | 156.2 | 179.3 | 191.1 | 203.5 | 216.2 | 228.9 | 241.3 |
| 90 | 107.3 |  | 138.2 | 168.9 | 189.6 | 201.7 | 215.3 | 228.9 | 242.4 | 255.9 |
| 100 | 116.2 |  | 149.6 | 179.3 | 197.2 | 212.1 | 227.1 | 241.3 | 255.9 | 270.3 |
| 120 | 130.2 |  | 168.9 | 191.1 | 212.1 | 228.9 | 245.1 | 261.5 | 277.7 | 294.0 |
| 140 | 142.9 |  | 181.0 | 203.5 | 227.1 | 245.1 | 263.7 | 282.1 | 300.5 | 318.8 |
| 160 | 156.2 |  | 191.1 | 216.2 | 241.3 | 261.5 | 282.1 | 302.5 | 323.0 | 343.5 |
| 180 | 168.9 |  | 201.7 | 228.9 | 255.9 | 277.7 | 300.5 | 323.0 | 345.2 | 367.3 |
| 200 | 179.3 |  | 212.1 | 241.3 | 270.3 | 294.0 | 318.3 | 343.5 | 367.3 | 390.9 |

3.3.3铸钢工时见表7

表7

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 500 |  | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 83.7 |  | 93.6 | 103.5 | 113.4 | 124.2 | 135.0 | 146.7 | 158.4 | 171.0 | 184.5 |
| 50 | 93.6 |  | 104.4 | 118.8 | 133.2 | 146.7 | 153.0 | 162.0 | 178.2 | 194.4 | 210.6 |
| 60 | 103.5 |  | 118.8 | 135.0 | 146.7 | 158.4 | 168.3 | 178.2 | 198.0 | 210.6 | 225.0 |
| 70 | 113.4 |  | 133.2 | 146.7 | 160.2 | 171.9 | 182.7 | 194.4 | 210.6 | 225.9 | 238.5 |
| 80 | 124.2 |  | 146.7 | 158.4 | 171.9 | 184.5 | 198.0 | 210.6 | 225.0 | 238.5 | 252.9 |
| 90 | 135.0 |  | 153.0 | 168.3 | 182.7 | 198.0 | 210.6 | 223.2 | 237.6 | 252.9 | 266.4 |
| 100 | 146.7 |  | 162.0 | 178.2 | 194.4 | 210.6 | 223.2 | 237.6 | 252.0 | 265.5 | 280.8 |
| 120 | 158.4 |  | 178.2 | 198.0 | 210.6 | 225.0 | 237.6 | 252.0 | 266.4 | 288.4 | 302.4 |
| 140 | 171.0 |  | 194.4 | 210.6 | 225.0 | 238.5 | 252.9 | 265.5 | 284.4 | 306.0 | 328.5 |
| 160 | 184.5 |  | 210.6 | 225.0 | 238.5 | 252.9 | 266.4 | 280.8 | 302.4 | 328.5 | 354.6 |
| 180 | 198.0 |  | 223.2 | 237.6 | 252.9 | 266.4 | 281.7 | 296.1 | 322.2 | 351.0 | 379.8 |
| 200 | 210.6 |  | 238.5 | 252.0 | 265.5 | 280.8 | 296.1 | 311.4 | 342.0 | 374.4 | 406.8 |
| 240 | 225.0 |  | 252.0 | 266.4 | 281.1 | 302.4 | 322.2 | 342.0 | 397.8 | 410.4 | 441.9 |
| 280 | 238.5 |  | 265.5 | 284.4 | 306.0 | 328.5 | 351.0 | 374.4 | 410.4 | 442.8 | 476.1 |
| 320 | 252.0 |  | 280.8 | 302.4 | 328.4 | 354.6 | 379.8 | 406.8 | 441.9 | 476.1 | 511.2 |
| 360 | 266.4 |  | 296.1 | 322.2 | 351.0 | 379.8 | 415.8 | 437.4 | 475.2 | 509.4 | 556.2 |
| 400 | 280.8 |  | 311.4 | 342.0 | 374.4 | 406.8 | 437.4 | 460.8 | 511.2 | 550.8 | 606.6 |
| 450 | 296.1 |  | 330.3 | 362.7 | 396.0 | 437.4 | 463.5 | 479.7 | 541.8 | 598.5 | 663.3 |
| 500 | 311.4 |  | 350.1 | 389.7 | 417.6 | 460.8 | 489.6 | 531.0 | 581.4 | 651.8 | 695.7 |
| 550 | 325.8 |  | 369.0 | 411.3 | 438.3 | 486.0 | 514.8 | 556.2 | 617.4 | 680.4 | 732.6 |
| 600 | 342.0 |  | 389.7 | 437.4 | 459.9 | 511.2 | 541.8 | 518.4 | 663.3 | 709.2 | 756.0 |
| 650 | 358.2 |  | 404.1 | 448.2 | 481.5 | 530.1 | 571.5 | 609.3 | 684.0 | 738.9 | 793.8 |
| 700 | 374.4 |  | 417.6 | 459.9 | 503.1 | 550.8 | 598.5 | 651.6 | 703.8 | 761.4 | 837 |

3.3.4、表5、表6、表7使用说明

- a．表内工时定额是以粘土砂、陶白砂手工操作为条件制定，如采用其它砂种时，则根据工厂条件给以适当修正系数；

- b．用车板造型时，K=1.8，用地坑造型时，K=1.5；

c．一箱多件修正系数：二件K=1.2，三件K=1.3，四件以上K=1.4。

3.4、Ⅲ级复杂程度工时定额：

3.4.1、铸铁工时定额见表8

表8

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 25 |  | 32 | 41 | 49 | 59 | 69 | 80 | 92 | 105 |
| 8 | 31 |  | 41 | 50 | 66 | 80 | 90 | 98 | 108 | 116 |
| 10 | 35 |  | 49 | 66 | 85 | 98 | 111 | 116 | 122 | 129 |
| 12 | 41 |  | 59 | 80 | 98 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 |
| 14 | 46 |  | 69 | 90 | 111 | 120 | 129 | 139 | 147 | 157 |
| 16 | 52 |  | 80 | 98 | 116 | 127 | 139 | 150 | 160 | 174 |
| 18 | 59 |  | 92 | 108 | 122 | 134 | 147 | 160 | 175 | 189 |
| 20 | 66 |  | 98 | 116 | 132 | 141 | 157 | 174 | 189 | 207 |
| 24 | 80 |  | 108 | 127 | 141 | 160 | 178 | 195 | 210 | 230 |
| 28 | 90 |  | 120 | 139 | 157 | 178 | 196 | 214 | 232 | 251 |
| 32 | 98 |  | 127 | 150 | 172 | 195 | 214 | 232 | 253 | 273 |
| 36 | 108 |  | 134 | 160 | 189 | 210 | 232 | 253 | 274 | 298 |
| 40 | 116 |  | 141 | 174 | 207 | 230 | 251 | 273 | 298 | 326 |
| 50 | 129 |  | 165 | 207 | 235 | 259 | 283 | 326 | 340 | 357 |
| 60 | 141 |  | 189 | 230 | 259 | 298 | 328 | 346 | 364 | 382 |
| 70 | 157 |  | 210 | 251 | 283 | 328 | 347 | 368 | 388 | 407 |
| 80 | 174 |  | 230 | 273 | 326 | 346 | 368 | 389 | 412 | 433 |
| 90 | 189 |  | 244 | 291 | 340 | 364 | 388 | 412 | 435 | 459 |
| 100 | 207 |  | 259 | 326 | 357 | 382 | 407 | 433 | 459 | 484 |
| 120 | 230 |  | 298 | 346 | 382 | 412 | 437 | 461 | 486 | 508 |
| 140 | 251 |  | 328 | 368 | 407 | 437 | 459 | 486 | 511 | 538 |
| 160 | 273 |  | 346 | 389 | 433 | 461 | 486 | 514 | 539 | 564 |
| 180 | 298 |  | 364 | 412 | 459 | 486 | 511 | 539 | 564 | 589 |
| 200 | 325 |  | 382 | 433 | 484 | 508 | 538 | 564 | 589 | 623 |

3.4.2铸钢、铸铝工时见表9

表 9

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20.2 |  | 26.7 | 32.9 | 39.2 | 44.8 | 51.0 | 56.9 | 62.5 | 68.9 |
| 8 | 24.5 |  | 32.9 | 40.4 | 48.1 | 56.9 | 62.8 | 69.6 | 76.5 | 81.9 |
| 10 | 28.7 |  | 39.2 | 48.1 | 58.6 | 68.9 | 75.5 | 81.9 | 87.5 | 93.2 |
| 12 | 33.0 |  | 44.8 | 56.9 | 68.9 | 76.5 | 84.1 | 91.5 | 99.0 | 106.4 |
| 14 | 36.0 |  | 51.0 | 62.8 | 75.5 | 84.1 | 88.5 | 101.3 | 110.1 | 118.2 |
| 16 | 40.4 |  | 56.9 | 69.6 | 81.9 | 91.5 | 101.3 | 111.3 | 121.1 | 130.9 |
| 18 | 44.8 |  | 62.5 | 76.5 | 87.5 | 99.0 | 110.1 | 121.1 | 131.9 | 142.7 |
| 20 | 48.1 |  | 68.9 | 81.9 | 93.2 | 106.4 | 118.2 | 130.9 | 142.7 | 154.6 |
| 24 | 56.9 |  | 76.5 | 91.5 | 106.4 | 121.1 | 133.8 | 146.4 | 160.1 | 173.1 |
| 28 | 62.8 |  | 79.9 | 101.3 | 118.2 | 133.8 | 147.8 | 162.0 | 176.8 | 190.0 |
| 32 | 69.6 |  | 91.5 | 111.3 | 130.9 | 146.4 | 162.0 | 177.2 | 192.4 | 207.8 |
| 36 | 76.5 |  | 99.0 | 121.1 | 142.7 | 160.1 | 176.8 | 192.4 | 208.6 | 224.7 |
| 40 | 81.9 |  | 106.4 | 130.9 | 154.6 | 173.1 | 190.0 | 207.8 | 224.7 | 238.5 |
| 50 | 93.2 |  | 124.0 | 154.6 | 176.3 | 199.0 | 220.4 | 238.5 | 252.2 | 262.3 |
| 60 | 106.4 |  | 142.7 | 173.1 | 199.0 | 224.7 | 240.7 | 254.2 | 268.2 | 282.1 |
| 70 | 118.2 |  | 157.9 | 190.0 | 220.4 | 240.7 | 254.7 | 270.6 | 286.3 | 302.9 |
| 80 | 130.9 |  | 173.1 | 207.8 | 238.5 | 254.2 | 270.6 | 287.5 | 304.4 | 320.9 |
| 90 | 142.7 |  | 183.8 | 224.7 | 252.2 | 268.2 | 286.3 | 304.4 | 322.4 | 340.4 |
| 100 | 154.5 |  | 199.0 | 238.5 | 262.3 | 282.1 | 302.0 | 320.9 | 340.4 | 359.4 |
| 120 | 173.2 |  | 224.7 | 254.2 | 282.1 | 304.4 | 326.0 | 347.8 | 369.4 | 391.0 |
| 140 | 190.1 |  | 240.7 | 270.6 | 302.0 | 326.0 | 350.7 | 375.1 | 399.6 | 424.0 |
| 160 | 207.7 |  | 254.2 | 287.5 | 320.9 | 347.8 | 375.1 | 402.3 | 429.5 | 456.9 |
| 180 | 224.6 |  | 268.2 | 304.4 | 340.4 | 369.4 | 399.6 | 429.5 | 459.1 | 488.5 |
| 200 | 238.5 |  | 282.1 | 320.9 | 359.4 | 391.0 | 424.0 | 456.9 | 488.5 | 519.9 |

3.4.3铸钢工时见表10

表10

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 500 |  | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |  |  |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 102.9 |  | 114.8 | 127.5 | 139.4 | 152.2 | 165.8 | 180.2 | 194.7 | 209.9 | 226.9 |  |  |
| 50 | 114.8 |  | 128.4 | 146.2 | 163.2 | 180.2 | 187.9 | 198.9 | 218.5 | 238.9 | 258.4 |  |  |
| 60 | 127.5 |  | 146.2 | 165.8 | 180.2 | 194.7 | 206.6 | 218.5 | 243.1 | 258.4 | 276.3 |  |  |
| 70 | 139.4 |  | 163.2 | 180.2 | 196.4 | 210.8 | 224.4 | 238.9 | 258.4 | 277.1 | 293.3 |  |  |
| 80 | 152.2 |  | 180.2 | 194.7 | 210.8 | 226.9 | 243.1 | 258.4 | 276.3 | 293.3 | 310.3 |  |  |
| 90 | 165.8 |  | 187.9 | 206.6 | 224.4 | 243.1 | 258.4 | 273.7 | 291.6 | 310.3 | 327.3 |  |  |
| 100 | 180.2 |  | 198.9 | 218.5 | 238.9 | 258.4 | 273.7 | 291.6 | 309.4 | 328.1 | 345.1 |  |  |
| 120 | 194.7 |  | 218.5 | 243.1 | 258.4 | 276.3 | 291.6 | 309.4 | 327.3 | 348.5 | 371.5 |  |  |
| 140 | 209.9 |  | 238.9 | 258.4 | 277.1 | 293.3 | 310.3 | 326.4 | 348.5 | 374.9 | 402.9 |  |  |
| 160 | 226.9 |  | 258.4 | 276.3 | 293.3 | 310.3 | 327.3 | 345.1 | 371.5 | 402.9 | 435.2 |  |  |
| 180 | 243.1 |  | 273.7 | 291.6 | 310.3 | 327.3 | 345.9 | 366.9 | 395.3 | 430.9 | 466.7 |  |  |
| 200 | 258.4 |  | 291.6 | 309.4 | 326.4 | 345.1 | 362.9 | 381.7 | 420.8 | 459.9 | 499.8 |  |  |
| 240 | 276.3 |  | 308.6 | 327.3 | 348.5 | 371.5 | 395.3 | 420.8 | 466.7 | 503.2 | 542.3 |  |  |
| 280 | 293.3 |  | 326.4 | 348.5 | 374.9 | 402.9 | 430.9 | 459.9 | 503.2 | 544.0 | 584.8 |  |  |
| 320 | 310.3 |  | 345.1 | 371.5 | 402.9 | 435.2 | 466.7 | 499.8 | 542.3 | 584.8 | 627.3 |  |  |
| 360 | 327.3 |  | 362.9 | 395.3 | 430.9 | 466.7 | 510.9 | 537.2 | 583.1 | 625.6 | 682.6 |  |  |
| 400 | 345.1 |  | 381.7 | 420.8 | 459.9 | 499.8 | 537.2 | 568.1 | 627.3 | 676.6 | 745.5 |  |  |
| 450 | 362.9 |  | 405.5 | 445.4 | 487.1 | 537.2 | 568.7 | 611.2 | 665.6 | 734.4 | 814.3 |  |  |
| 500 | 381.7 |  | 429.3 | 478.6 | 513.4 | 566.1 | 600.9 | 652.8 | 713.2 | 799.4 | 854.3 |  |  |
| 550 | 400.4 |  | 453.9 | 504.9 | 538.1 | 596.7 | 632.4 | 682.6 | 758.2 | 835.6 | 888.3 |  |  |
| 600 | 420.8 |  | 478.6 | 537.2 | 565.3 | 627.3 | 665.6 | 713.2 | 814.3 | 871.3 | 928.2 |  |  |
| 650 | 440.3 |  | 495.6 | 549.9 | 591.6 | 651.1 | 701.3 | 748.0 | 838.9 | 906.9 | 974.9 |  |  |
| 700 | 459.9 |  | 513.4 | 565.3 | 617.9 | 676.6 | 734.4 | 799.9 | 864.5 | 935.0 | 1027.7 |  |  |

3.4.4、表8、表9、表10使用说明

- a．表内工时定额是以粘土砂、陶白砂手工操作为条件制定，如采用其它砂种时，则根据工厂条件给以适当修正系数；

- b．用车板造型时，K=1.8，用地坑造型时，K=1.5；

c．一箱多件修正系数：二件K=1.2，三件K=1.3，四件以上K=1.4。

3.5、Ⅳ级复杂程度工时定额：

3.5.1、铸铁工时定额见表11

表11

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 38 |  | 48 | 61 | 74 | 88 | 103 | 120 | 139 | 158 |
| 8 | 46 |  | 61 | 76 | 99 | 120 | 134 | 147 | 162 | 174 |
| 10 | 53 |  | 74 | 99 | 128 | 147 | 166 | 174 | 183 | 193 |
| 12 | 61 |  | 88 | 120 | 147 | 170 | 181 | 191 | 202 | 212 |
| 14 | 69 |  | 103 | 134 | 166 | 181 | 193 | 208 | 221 | 235 |
| 16 | 78 |  | 120 | 147 | 174 | 191 | 208 | 225 | 239 | 260 |
| 18 | 88 |  | 139 | 162 | 183 | 202 | 221 | 239 | 263 | 284 |
| 20 | 99 |  | 147 | 174 | 193 | 212 | 235 | 260 | 284 | 311 |
| 24 | 120 |  | 162 | 191 | 212 | 239 | 267 | 292 | 315 | 344 |
| 28 | 134 |  | 181 | 208 | 235 | 267 | 294 | 321 | 349 | 376 |
| 32 | 147 |  | 191 | 225 | 258 | 292 | 321 | 349 | 380 | 410 |
| 36 | 162 |  | 202 | 239 | 284 | 317 | 349 | 380 | 412 | 447 |
| 40 | 174 |  | 212 | 260 | 311 | 344 | 376 | 410 | 447 | 489 |
| 50 | 193 |  | 248 | 311 | 353 | 389 | 424 | 489 | 510 | 536 |
| 60 | 212 |  | 284 | 344 | 389 | 447 | 491 | 519 | 546 | 573 |
| 70 | 235 |  | 315 | 376 | 424 | 491 | 521 | 552 | 582 | 611 |
| 80 | 260 |  | 344 | 410 | 489 | 519 | 552 | 584 | 617 | 649 |
| 90 | 284 |  | 365 | 447 | 510 | 546 | 582 | 617 | 653 | 689 |
| 100 | 311 |  | 389 | 489 | 536 | 573 | 611 | 649 | 689 | 727 |
| 120 | 344 |  | 447 | 519 | 573 | 617 | 655 | 691 | 729 | 762 |
| 140 | 376 |  | 491 | 552 | 611 | 655 | 689 | 729 | 767 | 806 |
| 160 | 410 |  | 519 | 584 | 649 | 691 | 729 | 771 | 809 | 846 |
| 180 | 447 |  | 546 | 617 | 689 | 729 | 767 | 809 | 846 | 884 |
| 200 | 487 |  | 573 | 649 | 727 | 762 | 806 | 846 | 884 | 935 |

3.5.2铸钢、铸铝工时见表12

表12

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  | 700 |  | 800 |  | 900 |  | 1000 |  |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 26.3 |  | 35.0 |  | 43.1 |  | 51.3 |  | 58.6 |  | 66.8 |  | 74.6 |  | 81.9 |  | 90.3 |
| 8 | 32.1 |  | 43.1 |  | 52.9 |  | 63.1 |  | 74.8 |  | 82.3 |  | 91.2 |  | 100.2 |  | 107.3 |
| 10 | 37.6 |  | 51.3 |  | 63.1 |  | 76.8 |  | 90.3 |  | 98.9 |  | 107.3 |  | 114.6 |  | 122.1 |
| 12 | 43.2 |  | 58.6 |  | 74.4 |  | 90.3 |  | 100.2 |  | 110.2 |  | 119.9 |  | 129.7 |  | 139.4 |
| 14 | 47.2 |  | 66.8 |  | 82.3 |  | 98.9 |  | 110.2 |  | 115.9 |  | 132.8 |  | 144.3 |  | 154.9 |
| 16 | 53.0 |  | 74.6 |  | 91.2 |  | 107.3 |  | 119.9 |  | 132.8 |  | 145.8 |  | 158.6 |  | 171.5 |
| 18 | 58.7 |  | 81.9 |  | 100.2 |  | 114.6 |  | 129.7 |  | 144.3 |  | 158.6 |  | 172.8 |  | 187.0 |
| 20 | 63.1 |  | 90.3 |  | 107.3 |  | 122.1 |  | 139.4 |  | 154.9 |  | 171.5 |  | 187.0 |  | 202.5 |
| 24 | 74.8 |  | 100.2 |  | 119.9 |  | 139.4 |  | 158.6 |  | 175.2 |  | 191.8 |  | 209.8 |  | 226.8 |
| 28 | 82.2 |  | 104.7 |  | 132.8 |  | 154.9 |  | 175.2 |  | 193.6 |  | 212.2 |  | 231.7 |  | 248.9 |
| 32 | 91.1 |  | 119.9 |  | 145.8 |  | 171.5 |  | 191.8 |  | 212.2 |  | 232.1 |  | 252.0 |  | 272.2 |
| 36 | 100.2 |  | 129.7 |  | 168.6 |  | 187.0 |  | 209.8 |  | 231.7 |  | 252.0 |  | 273.3 |  | 294.3 |
| 40 | 107.3 |  | 139.4 |  | 171.5 |  | 202.5 |  | 226.8 |  | 248.9 |  | 272.2 |  | 294.3 |  | 312.4 |
| 50 | 122.1 |  | 162.4 |  | 202.5 |  | 231.0 |  | 260.7 |  | 288.8 |  | 312.4 |  | 330.4 |  | 343.6 |
| 60 | 139.4 |  | 187 |  | 226.8 |  | 260.7 |  | 294.3 |  | 315.3 |  | 333.0 |  | 351.4 |  | 369.6 |
| 70 | 154.9 |  | 206.9 |  | 248.9 |  | 288.8 |  | 315.3 |  | 333.7 |  | 354.5 |  | 375.1 |  | 395.6 |
| 80 | 171.4 |  | 228.6 |  | 272.2 |  | 312.4 |  | 333.0 |  | 354.5 |  | 376.6 |  | 398.7 |  | 420.4 |
| 90 | 186.9 |  | 240.1 |  | 294.3 |  | 330.4 |  | 351.4 |  | 375.1 |  | 398.7 |  | 422.4 |  | 445.9 |
| 100 | 202.5 |  | 260.7 |  | 312.4 |  | 343.6 |  | 369.6 |  | 395.6 |  | 420.4 |  | 445.9 |  | 470.9 |
| 120 | 226.8 |  | 294.3 |  | 333.0 |  | 369.6 |  | 398.7 |  | 427.1 |  | 455.6 |  | 483.9 |  | 512.2 |
| 140 | 249.0 |  | 315.3 |  | 354.5 |  | 395.6 |  | 427.1 |  | 459.4 |  | 491.4 |  | 523.5 |  | 555.4 |
| 160 | 272.1 |  | 333.0 |  | 376.6 |  | 420.4 |  | 455.6 |  | 491.4 |  | 527.1 |  | 562.7 |  | 598.5 |
| 180 | 294.3 |  | 351.4 |  | 398.7 |  | 445.9 |  | 483.9 |  | 523.5 |  | 562.7 |  | 601.4 |  | 639.9 |
| 200 | 312.4 |  | 369.6 |  | 420.4 |  | 470.9 |  | 512.2 |  | 555.4 |  | 598.5 |  | 639.9 |  | 681.1 |

2.5.3铸钢工时见表13

表13

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 500 |  | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 143.7 |  | 160.7 | 177.7 | 194.7 | 213.4 | 232.1 | 252.5 | 272.0 | 294.1 | 317.1 |
| 50 | 160.7 |  | 179.4 | 204.0 | 228.7 | 252.5 | 262.7 | 278.8 | 306.0 | 334.1 | 362.1 |
| 60 | 177.7 |  | 204 | 232.1 | 252.5 | 272.0 | 289.0 | 306.0 | 340.0 | 362.1 | 386.8 |
| 70 | 194.7 |  | 228.7 | 252.5 | 275.4 | 295.8 | 313.7 | 334.1 | 362.1 | 388.5 | 409.7 |
| 80 | 213.4 |  | 252.5 | 272.0 | 295.8 | 317.1 | 340.0 | 362.1 | 386.8 | 409.7 | 434.4 |
| 90 | 232.1 |  | 262.7 | 289.0 | 313.7 | 340.0 | 382.1 | 383.4 | 408.0 | 434.4 | 458.2 |
| 100 | 252.5 |  | 278.8 | 306.0 | 334.1 | 362.1 | 383.4 | 408.0 | 433.5 | 456.5 | 482.8 |
| 120 | 272.0 |  | 306.0 | 340.0 | 362.1 | 386.8 | 408.0 | 433.5 | 458.2 | 487.9 | 520.2 |
| 140 | 294.1 |  | 334.1 | 362.9 | 388.5 | 409.7 | 434.4 | 456.5 | 487.9 | 525.3 | 564.4 |
| 160 | 317.1 |  | 362.1 | 386.8 | 418.2 | 434.4 | 458.2 | 482.8 | 520.2 | 564.4 | 608.6 |
| 180 | 340.0 |  | 383.4 | 408.0 | 434.4 | 458.2 | 484.5 | 508.3 | 553.4 | 603.6 | 653.7 |
| 200 | 362.1 |  | 408 | 433.5 | 456.5 | 482.8 | 508.3 | 534.7 | 588.2 | 644.3 | 699.6 |
| 240 | 385.9 |  | 432.7 | 458.2 | 487.9 | 520.2 | 553.4 | 588.2 | 653.7 | 705.5 | 759.1 |
| 280 | 410.6 |  | 456.5 | 487.9 | 525.3 | 564.4 | 603.5 | 644.3 | 705.5 | 760.8 | 818.6 |
| 320 | 434.4 |  | 482.8 | 520.2 | 684.4 | 608.6 | 653.7 | 699.6 | 759.1 | 818.8 | 878.1 |
| 360 | 458.2 |  | 508.3 | 553.4 | 603.5 | 653.7 | 714.9 | 752.3 | 816.9 | 876.4 | 956.3 |
| 400 | 482.8 |  | 534.7 | 588.2 | 644.3 | 699.6 | 752.3 | 793.1 | 878.1 | 946.9 | 1042.9 |
| 450 | 508.3 |  | 567.8 | 623.9 | 681.7 | 752.3 | 796.5 | 855.9 | 931.8 | 1028.5 | 1139.9 |
| 500 | 534.7 |  | 601.8 | 669.8 | 718.3 | 793.1 | 840.7 | 913.8 | 998.8 | 1119.6 | 1195.1 |
| 550 | 561 |  | 634.9 | 707.2 | 753.9 | 835.6 | 885.7 | 956.3 | 1061.7 | 1169.6 | 1243.6 |
| 600 | 588.2 |  | 669.8 | 752.3 | 790.5 | 878.1 | 931.6 | 998.8 | 1139.9 | 1219.8 | 1299.7 |
| 650 | 616.3 |  | 694.5 | 770.1 | 827.9 | 911.2 | 981.8 | 1047.2 | 1174.7 | 1269.9 | 1364.3 |
| 700 | 644.3 |  | 718.3 | 790.5 | 865.3 | 946.9 | 1028.5 | 1119.5 | 1210.4 | 1309.0 | 1439.1 |

3.5.4、表11、表12、表13使用说明

- a．表内工时定额是以粘土砂、陶白砂手工操作为条件制定，如采用其它砂种时，则根据工厂条件给以适当修正系数；

- b．用车板造型时，K=2.2，用地坑造型时，K=1.5；

c．一箱多件修正系数：二件K=1.2，三件K=1.3，四件以上K=1.4。

3.6、Ⅴ级复杂程度工时定额：

3.6.1、铸铁工时定额见表14

表14

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60 |  | 77 | 97 | 118 | 141 | 165 | 192 | 222 | 252 |
| 8 | 74 |  | 97 | 12l | 158 | 192 | 215 | 235 | 259 | 279 |
| 10 | 84 |  | 118 | 158 | 205 | 235 | 265 | 279 | 292 | 309 |
| 12 | 97 |  | 14l | 192 | 235 | 272 | 289 | 306 | 323 | 339 |
| 14 | 111 |  | 165 | 215 | 265 | 289 | 309 | 333 | 353 | 376 |
| 16 | 124 |  | 192 | 235 | 279 | 306 | 333 | 360 | 383 | 417 |
| 18 | 14l |  | 222 | 259 | 292 | 323 | 353 | 383 | 420 | 454 |
| 20 | 158 |  | 235 | 279 | 309 | 339 | 376 | 417 | 454 | 497 |
| 24 | 192 |  | 259 | 306 | 339 | 383 | 427 | 467 | 507 | 551 |
| 28 | 215 |  | 289 | 333 | 376 | 427 | 470 | 514 | 558 | 60l |
| 32 | 235 |  | 306 | 360 | 417 | 467 | 514 | 558 | 608 | 655 |
| 36 | 259 |  | 323 | 383 | 454 | 507 | 558 | 608 | 659 | 716 |
| 40 | 279 |  | 339 | 417 | 497 | 551 | 60l | 655 | 716 | 783 |
| 50 | 309 |  | 396 | 497 | 564 | 622 | 679 | 783 | 816 | 857 |
| 60 | 339 |  | 454 | 551 | 622 | 716 | 786 | 830 | 874 | 917 |
| 70 | 376 |  | 504 | 601 | 679 | 786 | 833 | 884 | 931 | 978 |
| 80 | 417 |  | 551 | 655 | 783 | 830 | 884 | 934 | 988 | 1038 |
| 90 | 454 |  | 585 | 716 | 816 | 874 | 93l | 988 | 1044 | 1102 |
| 100 | 497 |  | 622 | 783 | 857 | 917 | 978 | 1038 | 1102 | 1163 |
| 120 | 551 |  | 716 | 830 | 917 | 988 | 1048 | 1105 | 1166 | 1220 |
| 140 | 601 |  | 786 | 884 | 978 | 1048 | 1102 | 1168 | 1226 | 1290 |
| 160 | 655 |  | 830 | 934 | 1038 | 1105 | 1168 | 1233 | 1294 | 1354 |
| 180 | 716 |  | 874 | 988 | 1102 | 1166 | 1226 | 1294 | 1354 | 1415 |
| 200 | 780 |  | 917 | 1038 | 1163 | 1220 | 1290 | 1354 | 1415 | 1495 |

3.6.2铸钢、铸铝工时见表15

表15

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 36.5 |  | 48.6 | 60 | 71.4 | 81.5 | 92.9 | 103.7 | 113.8 | 125.5 |
| 8 | 44.6 |  | 60 | 73.5 | 87.6 | 103.7 | 114.4 | 126.7 | 139.3 | 149.2 |
| 10 | 52.3 |  | 71.4 | 87.6 | 106.7 | 125.5 | 137.5 | 149.2 | 159.3 | 169.8 |
| 12 | 60.1 |  | 81.5 | 103.7 | 125.5 | 139.3 | 153.2 | 166.7 | 180.2 | 193.8 |
| 14 | 65.6 |  | 92.9 | 114.4 | 137.5 | 153.2 | 161.2 | 184.5 | 200.5 | 215.3 |
| 16 | 73.6 |  | 103.7 | 126.7 | 149.2 | 166.7 | 184.5 | 202.7 | 220.5 | 238.4 |
| 18 | 81.6 |  | 113.8 | 139.3 | 159.3 | 180.2 | 200.5 | 220.5 | 240.2 | 259.9 |
| 20 | 87.7 |  | 125.5 | 149.2 | 169.8 | 193.8 | 215.3 | 238.4 | 259.9 | 281.4 |
| 24 | 103.7 |  | 139.3 | 166.7 | 193.8 | 220.5 | 243.6 | 266.7 | 291.6 | 315.3 |
| 28 | 114.3 |  | 145.5 | 184.5 | 215.3 | 243.6 | 269.1 | 295 | 322 | 346 |
| 32 | 126.7 |  | 166.7 | 202.7 | 238.4 | 266.7 | 295 | 322.6 | 350.3 | 378.3 |
| 36 | 139.3 |  | 180.2 | 220.5 | 259.9 | 291.6 | 322 | 350.3 | 379.8 | 409.1 |
| 40 | 149.2 |  | 193.8 | 238.4 | 281.4 | 315.3 | 346 | 378.3 | 409.1 | 434.3 |
| 50 | 169.8 |  | 225.8 | 281.4 | 321.1 | 362.3 | 401.4 | 434.2 | 459.2 | 477.7 |
| 60 | 193.7 |  | 259.9 | 315.3 | 362.3 | 409.1 | 438.3 | 462.9 | 488.4 | 513.6 |
| 70 | 215.3 |  | 287.6 | 346 | 401.4 | 438.3 | 463.8 | 429.7 | 521.3 | 549.9 |
| 80 | 238.3 |  | 315.3 | 378.3 | 434.2 | 462.9 | 492.7 | 523.5 | 554.2 | 584.4 |
| 90 | 259.9 |  | 334.6 | 409.1 | 459.2 | 488.4 | 521.3 | 554.2 | 587.1 | 619.7 |
| 100 | 281.4 |  | 362.3 | 434.3 | 477.7 | 513.6 | 549.9 | 584.4 | 619.7 | 654.5 |
| 120 | 315.3 |  | 409.1 | 462.9 | 513.6 | 554.2 | 593.6 | 633.3 | 672.7 | 712 |
| 140 | 346.1 |  | 438.3 | 492.7 | 549.9 | 593.6 | 638.5 | 683.1 | 727.1 | 772 |
| 160 | 378.3 |  | 462.9 | 523.5 | 584.4 | 633.3 | 683.1 | 732.6 | 782.1 | 832 |
| 180 | 409 |  | 488.4 | 554.2 | 619.7 | 672.7 | 727.7 | 782.1 | 836 | 889.5 |
| 200 | 434.2 |  | 513.6 | 584.4 | 654.5 | 712 | 772 | 832 | 889.5 | 946.7 |

3.6.3铸钢工时见表16

表16

| 砂箱面积（dm2） | 砂箱高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 500 |  | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
|  | 工时 min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 215.9 |  | 241.4 | 266.9 | 292.4 | 320.5 | 348.5 | 378.3 | 408 | 441.2 | 476 |
| 50 | 241.4 |  | 269.5 | 306 | 343.4 | 378.3 | 391.9 | 417.4 | 459.9 | 501.5 | 543.2 |
| 60 | 266.9 |  | 306 | 348.5 | 378.3 | 408 | 434.4 | 459.9 | 510.9 | 543.2 | 580.6 |
| 70 | 292.4 |  | 343.4 | 378.3 | 413.1 | 442.9 | 470.9 | 501.5 | 543.2 | 582.3 | 614.6 |
| 80 | 320.5 |  | 378.3 | 408 | 442.9 | 476 | 510.9 | 543.2 | 580.6 | 614.6 | 651.9 |
| 90 | 348.5 |  | 391.9 | 434.4 | 470.9 | 510.9 | 543.2 | 575.5 | 612.9 | 651.9 | 686.8 |
| 100 | 378.3 |  | 417.4 | 459.9 | 501.5 | 543.2 | 575.5 | 612.9 | 649.4 | 684.3 | 724.2 |
| 120 | 408 |  | 459.9 | 510.9 | 543.2 | 580.6 | 612.9 | 649.4 | 686.8 | 732.7 | 779.5 |
| 140 | 441.2 |  | 501.5 | 543.2 | 582.3 | 614.6 | 651.9 | 684.3 | 732.7 | 787.9 | 846.6 |
| 160 | 476 |  | 543.2 | 580.6 | 614.6 | 651.9 | 686.8 | 724.2 | 779.5 | 846.6 | 913.8 |
| 180 | 510.9 |  | 575.5 | 612.9 | 651.9 | 686.8 | 726.8 | 763.3 | 829.6 | 905.3 | 980.1 |
| 200 | 543.2 |  | 612.9 | 649.4 | 684.3 | 724.2 | 763.3 | 801.6 | 882.3 | 966.5 | 1049.8 |
| 240 | 578.9 |  | 648.6 | 687.7 | 732.7 | 779.5 | 829.6 | 882.3 | 980.1 | 1058.3 | 1139 |
| 280 | 615.4 |  | 684.3 | 732.7 | 787.9 | 846.6 | 905.3 | 966.5 | 1058.3 | 1141.6 | 1228.3 |
| 320 | 651.9 |  | 724.2 | 779.5 | 846.6 | 913.8 | 980.1 | 1049.8 | 1139 | 1228.3 | 1317.5 |
| 360 | 687.7 |  | 763.3 | 829.6 | 905.3 | 980.1 | 1071.9 | 1127.9 | 1224.9 | 1314.1 | 1433.9 |
| 400 | 724.2 |  | 801.6 | 882.3 | 966.5 | 1049.8 | 1127.9 | 1188.3 | 1317.5 | 1420.4 | 1564.9 |
| 450 | 763.3 |  | 851.7 | 935.9 | 1021.7 | 1127.9 | 1194.3 | 1283.5 | 1398.3 | 1542.8 | 1709.4 |
| 500 | 801.6 |  | 901.9 | 1005.8 | 1077.8 | 1188.3 | 1261.4 | 1370.2 | 1497.70 | 1678.8 | 1793.5 |
| 550 | 840.7 |  | 952 | 1060.8 | 1130.5 | 1252.9 | 1328.6 | 1433.9 | 1592.9 | 1754.4 | 1865.8 |
| 600 | 882.3 |  | 1005.6 | 1127.9 | 1186.6 | 1317.5 | 1398.3 | 1497.7 | 1709.4 | 1829.2 | 1949.1 |
| 650 | 924.8 |  | 1041.3 | 1156 | 1241.9 | 1367.7 | 1473.1 | 1570.8 | 1762.9 | 1904.9 | 2046.8 |
| 700 | 966.5 |  | 1077.8 | 1186.6 | 1297.9 | 1420.4 | 1542.8 | 1678.8 | 1815.6 | 1963.5 | 2158.2 |

3.6.4、表14、表15、表16使用说明

- a．表内工时定额是以粘土砂、陶白砂手工操作为条件制定，如采用其它砂种时，则根据工厂条件给以适当修正系数；

- b．用车板造型时，K=2.5，用地坑造型时，K=1.5；

c．一箱多件修正系数：二件K=1.2，三件K=1.3，四件以上K=1.4。

- 泥芯制造：

4.1泥芯制造复杂程度特征；

4.1.1Ⅰ级复杂程度：

a．表面线条简单，气路要求低；

b．泥芯面与金属液接触处可不用或少用钉子加固；

c．泥芯青极小凹凸部分，制作容易修型简单；

d．芯骨制作简单，不用绑扎，泥芯在烤芯板上翻身容易；

e．技术等级：2～3级；

f．型式见图6。

4．1．2Ⅱ级复杂程度：

a．表面是简单曲线，气路要求稍高；

b．芯骨一般用铁水浇成或用铁丝绑扎；

c．芯盒活动部分较少，起模容易；

d．泥芯部分地方需插钉子，在烤芯板上翻身容易；

e．技术等级：3～4缀；

f．型式见图7。

4．1．3Ⅲ级复杂程序：

a．泥芯表面稍复杂，有倒角面，大部分地方需插钉子；

b．泥芯部分悬空，部分地方用刮板；

c．用炉渣、焦炭或草绳做通气；

d．芯盒活动部分较多，在烤芯板上翻身较困难；

e．技术等级：4～5级。

f．型式见图8。

4．1．4Ⅳ级复杂程度：

- 泥芯表面曲线复杂，翻砂修芯困难；

- b．有较大悬空部分，薄片、气路复杂，需用蜡线出气；

c．芯骨需要绑扎固定，部分地方需放置冷铁；

d．芯盒活动部分多，起模困难，在烤芯板上翻身困难；

e．技术等级：5～6级；

f．型式见图9。

4．1．5V级复杂程度：

a．表面极复杂，椿砂修芯困难；

b．泥芯多处用刮板刮去，内外冷铁多；

c．芯骨有较难的部分需要绑扎，型壁薄，出气非常困难；

d．泥芯翻身于烤芯板上困难，必须填砂支撑；

e．技术等级：6～7级；

f．型式觅图10。

4.2工时见表17

表17

| 复杂程度 | 泥芯体积dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 12.5 | 15.5 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 27.5 | 33.0 |
| Ⅱ | 6.0 | 9.0 | 13.5 | 18.5 | 23.5 | 27.5 | 30.0 | 34.0 | 40.5 | 48.0 |
| Ⅲ | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 31.5 | 39.5 | 46.0 | 51.5 | 58.0 | 68.5 | 77.0 |
| Ⅳ | 19.0 | 28.5 | 44.0 | 60.0 | 75.0 | 88.0 | 98.0 | 110.0 | 124.0 | 138.0 |
| Ⅴ | 29.5 | 44.0 | 68.5 | 93.0 | 116.0 | 136.5 | 152.0 | 170.5 | 192.0 | 214.0 |

续表17

| 复杂程度 | 泥芯体积dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 40.0 | 41.5 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.5 | 53.5 | 56.0 | 59.0 | 61.5 |
| Ⅱ | 58.5 | 60.5 | 64.0 | 67.0 | 70.0 | 73.5 | 77.0 | 81.0 | 85.5 | 89.5 |
| Ⅲ | 93.9 | 96.5 | 102.5 | 107.0 | 111.5 | 117.5 | 123.5 | 129.5 | 137.0 | 143.0 |
| Ⅳ | 168.0 | 174.0 | 184.5 | 193.0 | 201.0 | 211.5 | 222.5 | 233.5 | 247.0 | 258.0 |
| Ⅴ | 260.0 | 269.0 | 285.0 | 299.0 | 312.0 | 328.0 | 345.0 | 362.0 | 382.0 | 400.0 |

续表17

| 复杂程度 | 泥芯体积dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 65.0 | 68.0 | 71.5 | 75.5 | 79.5 | 83.0 | 87.0 | 91.5 | 96.0 | 101.0 |
| Ⅱ | 94.0 | 99.0 | 103.5 | 109.5 | 115.0 | 120.5 | 126.0 | 133.0 | 139.5 | 147.0 |
| Ⅲ | 150.5 | 158.0 | 166.0 | 175.0 | 184.0 | 193.0 | 202.0 | 212.5 | 223.0 | 235.0 |
| Ⅳ | 271.5 | 285.0 | 298.5 | 315.0 | 331.0 | 347.5 | 364.0 | 382.5 | 401.5 | 423.5 |
| Ⅴ | 421.0 | 442.0 | 463.0 | 488.0 | 513.0 | 539.0 | 564.0 | 593.0 | 622.0 | 656.0 |

续表17

| 复杂程度 | 泥芯体积dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 106.0 | 111.0 | 123.0 | 136.0 | 149.0 | 164.5 | 181.0 | 190.5 | 200.0 | 210.0 |
| Ⅱ | 151.0 | 158.0 | 175.5 | 194.0 | 213.0 | 235.0 | 259.5 | 267.0 | 280.0 | 294.0 |
| Ⅲ | 242.0 | 254.0 | 281.0 | 310.0 | 336.5 | 371.5 | 410.0 | 421.0 | 443.0 | 458.5 |
| Ⅳ | 436.0 | 458.0 | 506.0 | 559.5 | 605.5 | 669.0 | 730.0 | 750.0 | 788.0 | 816.0 |
| Ⅴ | 676.0 | 710.0 | 784.0 | 867.0 | 938.0 | 1037.0 | 1131.0 | 1162.0 | 1221.0 | 1265.0 |

续表17

| 复杂程度 | 泥芯体积dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 560 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 220.0 | 231.0 | 243.0 | 255.0 | 268.0 | 277.0 | 296.0 | 310.0 | 325.0 | 342.0 |
| Ⅱ | 308.0 | 324.0 | 340.0 | 357.0 | 375.0 | 387.0 | 414.0 | 434.0 | 456.0 | 479.0 |
| Ⅲ | 481.0 | 499.0 | 524.0 | 550.0 | 562.0 | 581.0 | 621.0 | 651.0 | 684.0 | 718.0 |
| Ⅳ | 856.0 | 873.0 | 917.0 | 964.0 | 984.0 | 1002.0 | 1056.0 | 1107.0 | 1162.0 | 1206.0 |
| Ⅴ | 1327.0 | 1353.0 | 1421.0 | 1494.0 | 1525.0 | 1553.0 | 1637.0 | 1716.0 | 1801.0 | 1869.0 |

续表17

| 复杂程度 | 泥芯体积dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 359.0 | 377.0 | 396.0 | 416.0 | 437.0 | 459.0 | 482.0 | 506.0 | 530.0 | 558.0 |
| Ⅱ | 503.0 | 528.0 | 554.0 | 582.0 | 611.0 | 642.0 | 674.0 | 708.0 | 743.0 | 781.0 |
| Ⅲ | 755.0 | 792.0 | 831.0 | 874.0 | 917.0 | 964.0 | 1011.0 | 1062.0 | 1114.0 | 1171.0 |
| Ⅳ | 1268.0 | 1314.0 | 1280.0 | 1433.0 | 1504.0 | 1561.0 | 1639.0 | 1699.0 | 1782.0 | 1874.0 |
| Ⅴ | 1965.0 | 2037.0 | 2139.0 | 2221.0 | 2331.0 | 2420.0 | 2540.0 | 2633.0 | 2762.0 | 2905.0 |

4．2．1表17使用说明：

a．本表内工时定额是以粘土砂手工操作为条件制定；

b．使用CO2水玻璃砂时，修正系数K=0.8;

c．使用桐油砂、合脂砂时，修正系数K=0.9；

d．使用呋喃树脂砂时，修正系数K=1.2。

4．3圆柱体泥芯制造工时定额：

4．3．1型式见图11

4.3.2工时见表18

表18

| Lmm | D mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 125 | 7 | 5.5 | 6 | 7 | 9.5 | — | — | — | — | — |
| 150 | 8.5 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | — | — | — | — |
| 175 | 9.5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 13 | 15.5 | — | — | — |
| 200 | 10 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 14.5 | 17 | 19 | — | — |
| 225 | 11.5 | 9.5 | 10 | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 20.5 | 23 | — |
| 250 | 12.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 17 | 19 | 21.5 | 24.5 | 29 |
| 275 | 14.5 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 18 | 20.5 | 23 | 26.5 | 30.5 |
| 300 | 15.5 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32.5 |
| 350 | 17.5 | 14.5 | 15.5 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35.5 |
| 400 | 19 | 16 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 |
| 450 | — | 18.5 | 20.5 | 22 | 25 | 29 | 34 | 35 | 38 | 39.5 |
| 500 | — | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 39.5 | 42 |
| 550 | — | — | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 39.5 | 42 | 44 |
| 600 | — | — | 31 | 33 | 35 | 38 | 39.5 | 42 | 44 | 45.5 |
| 650 | — | — | — | 36 | 38 | 39.5 | 42 | 44 | 45.5 | 47.5 |
| 700 | — | — | — | 38.5 | 39.5 | 42 | 44 | 45.5 | 47.5 | 50 |
| 750 | — | — | — | — | 42 | 44 | 45.5 | 47.5 | 50 | 51.5 |
| 800 | — | — | — | — | 44 | 45.5 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53.5 |
| 850 | — | — | — | — | — | 47.5 | 50 | 51.5 | 53.5 | 56 |
| 900 | — | — | — | — | — | 50 | 51.5 | 53.5 | 56 | 58 |
| 950 | — | — | — | — | — | — | 53.5 | 56 | 58 | 61 |
| 1000 | — | — | — | — | — | — | 56 | 58 | 61 | 63 |

4.3.3表18使用说明：

a．本表内工时定额是以粘土砂分模芯盒饼芯操作为条件制定；

b．使用桐油砂、合脂砂时，修正系数K=0.8；

e．使用整体蕊盒制芯时，修正系数K=0.8；

d。半圆柱柱形泥芯按表内尺寸修正系数K=0.5；

e。用刮板制芯时，修正系数K=2；

f．用车板裹草绳制芯时，修正系数K=3。

g．技术等级：2～5级。

5 下芯合箱：

5．1下芯复杂程度特征：

5．1．1 Ⅰ级复杂程度；

a．一至两个简单泥芯，下入砂型后不需调整；

b．泥芯不用螺丝和铁丝拉牢；

c．技术等级：2～4级。

5．1．2Ⅱ级复杂程度：

a．泥芯下入砂型后需用卡板（样板）进行调整；

b．需用螺丝或铅丝垂直加固；

c．需要套箱圈或抽出气道；

d．技术等级：2～4级。

5．1．3 Ⅲ级复杂程度：

a．泥芯需用撑头或弹簧铜皮调整壁厚；

b．泥芯未下前需在松砂床上翻身；

c．泥芯头通气部分需用油炭灰、石棉绳或补湿模砂；

d．夹层漏芯、异形泥芯需检查气道通路；

e．技术等级3～5级。

5．1．4 Ⅳ级复杂程度：

a．泥芯下在砂型侧壁上，用螺丝横拉，同时加强调整；

b．无芯头定位，按图纸需自行分线定位；

c．芯头小而泥芯大或细长泥芯，泥芯吊在盖箱上同时要加强调整牢固；

d．技术等级3～5级。

5．2下芯工时定额见表19

表19

| 复杂程度 | 泥芯体积dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Ⅱ | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 |
| Ⅲ | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 |
| Ⅳ | 12.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 29.0 | 33.0 | 36.0 | 40.0 | 43.0 | 47.0 |

续表19

| 复杂程度 | 泥芯体积dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 |
| Ⅱ | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 44.0 | 48.0 | 53.0 | 57.0 |
| Ⅲ | 36.0 | 41.0 | 45.0 | 50.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 79.0 | 86.0 |
| Ⅳ | 54.0 | 61.0 | 68.0 | 74.0 | 81.0 | 88.0 | 98.0 | 108.0 | 118.0 | 128.0 |

续表19

| 复杂程度 | 泥芯体积dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 41.0 | 45.0 | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 61.0 | 65.0 | 69.0 | 74.0 | 79.0 |
| Ⅱ | 62.0 | 68.0 | 74.0 | 80.0 | 86.0 | 92.0 | 98.0 | 104.0 | 111.0 | 119.0 |
| Ⅲ | 92.0 | 101.0 | 119.0 | 128.0 | 137.0 | 146.0 | 155.0 | 167.0 | 178.0 |  |
| Ⅳ | 138.0 | 152.0 | 165.0 | 179.0 | 192.0 | 206.0 | 219.0 | 233.0 | 250.0 | 267.0 |

续表19

| 复杂程度 | 泥芯体积dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180.0 | 200.0 | 240.0 | 280.0 | 320.0 | 360.0 | 400.0 | 440.0 | 480.0 | 520.0 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 84.0 | 89.0 | 93.0 | 97.0 | 101.0 | 105.0 | 109.9 | 113.0 | 117.0 | 121.0 |
| Ⅱ | 126.0 | 134.0 | 140.0 | 146.0 | 152.0 | 158.0 | 164.0 | 170.0 | 176.0 | 182.0 |
| Ⅲ | 189.0 | 199.0 | 209.0 | 218.0 | 227.0 | 236.0 | 245.0 | 254.0 | 263.0 | 272.0 |
| Ⅳ | 284.0 | 301.0 | 314.0 | 327.0 | 341.0 | 354.0 | 368.0 | 381.0 | 395.0 | 408.0 |

续表19

| 复杂程度 | 泥芯体积dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 560 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 125 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 154 |
| Ⅱ | 188 | 194 | 198 | 203 | 207 | 212 | 216 | 221 | 225 | 231 |
| Ⅲ | 281 | 290 | 297 | 304 | 311 | 317 | 324 | 331 | 338 | 347 |
| Ⅳ | 422 | 435 | 446 | 456 | 466 | 476 | 486 | 496 | 507 | 519 |

续表19

| 复杂程度 | 泥芯体积dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 158 | 162 | 166 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 |
| Ⅱ | 237 | 243 | 249 | 255 | 259 | 264 | 269 | 273 | 278 | 282 |
| Ⅲ | 356 | 365 | 374 | 383 | 389 | 396 | 403 | 409 | 416 | 423 |
| Ⅳ | 533 | 547 | 560 | 574 | 584 | 594 | 604 | 614 | 624 | 635 |

5．2．1表19使用说明：

a．下芯后如需进行二次涂料烘烤，按下芯工时的10％补加；

b．首件试造零件，修正系数K=1.4；

c．五件以上拉量生产，修正系数K=0.9。

5．3烘模合箱工时定额：

5．3．1铸铁、铸铜、铸锆工时见表20。

表20

| 砂箱面积dm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 工时min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 |

续表20

| 砂箱面积dm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 142 | 160 | 180 | 200 |
| 工时min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 75 |

5．3．2铸钢工时见表21

表21

| 砂箱面积dm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 工时min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 54 | 60 | 65 |

续表21

| 砂箱面积dm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 工时min/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 79 | 86 | 94 | 102 | 110 | 119 | 128 | 138 | 150 | 164 | 181 |

5．3．3表20、表21使用说明：

a．每增加一节箱圈，工时增加30％；

b．需两次盖箱验正壁厚，修正系数K=1.25；

6清理打磨

6．1清理打磨复杂程度特征

6．1．1Ⅰ级复杂程度：

a．简单的内外形曲线表面；

b．不分模，局部有简单泥芯；

c．圆棒、方块接线较少，打磨简单；

d．技术等级2级。

6．1．2Ⅱ级复杂程度：

a．中等复杂的内外形表面；

b．内形泥芯有披缝，铲、凿较困难；

c．外形圆角小，打磨困难；

d．技术等级2～3级。

6．1．3 Ⅲ级复杂程度：

a．较复杂的内外形表面；

b．泥芯组合层次较多，需要打碎芯骨作初步清砂；

c．表面口位和泥芯碰口位较多，打磨困难

d．技术等级3～4级。

6．1．4 Ⅳ级复杂程度：

a．奇形的内外形表面；

b．内腔出砂，铲披缝、取芯骨困难；

c．薄壳铸件不能用力敲击，打磨极困难；

d．表面光洁度要求高，不允许有3毫米以上凸起部分；

e．技术等级4～5级。

6．2铸铁清理打磨工时定额：

6．2．1工时见表22

表22

| 复杂程度 | 铸件重量 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ⅱ | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 29 |
| Ⅲ | 10 | 14 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 48 | 55 |
| Ⅳ | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | 49 | 60 | 67 | 78 | 84 |

续表22

| 复杂程度 | 铸件重量 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| Ⅱ | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 |
| Ⅲ | 60 | 65 | 72 | 79 | 84 | 89 | 98 | 105 | 113 | 121 |
| Ⅳ | 91 | 98 | 107 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 164 | 177 |

续表22

| 复杂程度 | 铸件重量 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Ⅱ | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 |
| Ⅲ | 129 | 138 | 146 | 154 | 163 | 173 | 183 | 195 | 207 | 217 |
| Ⅳ | 190 | 203 | 217 | 229 | 244 | 258 | 273 | 288 | 306 | 323 |

续表22

| 复杂程度 | 铸件重量 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 58 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 91 | 98 | 107 | 117 |
| Ⅱ | 106 | 111 | 118 | 127 | 138 | 152 | 165 | 179 | 193 | 212 |
| Ⅲ | 226 | 235 | 245 | 256 | 270 | 287 | 305 | 320 | 337 | 355 |
| Ⅳ | 339 | 356 | 375 | 393 | 412 | 433 | 456 | 477 | 498 | 520 |

6.3铸钢清理打磨工时定额：

6.3.1工时见表23

表23

| 复杂程度 | 铸件重量 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 |
| Ⅱ | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 55 | 60 | 66 | 73 |
| Ⅲ | 43 | 47 | 3 | 57 | 63 | 69 | 77 | 84 | 92 | 102 |
| Ⅳ | 69 | 75 | 83 | 91 | 101 | 112 | 123 | 135 | 148 | 163 |

续表23

| 复杂程度 | 铸件重量 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 57 | 63 | 69 | 76 | 83 | 92 | 101 | 110 | 122 | 134 |
| Ⅱ | 80 | 88 | 97 | 107 | 118 | 130 | 142 | 156 | 171 | 188 |
| Ⅲ | 112 | 124 | 135 | 149 | 163 | 181 | 198 | 218 | 239 | 263 |
| Ⅳ | 179 | 198 | 217 | 239 | 260 | 289 | 317 | 348 | 383 | 420 |

续表23

| 复杂程度 | 铸件重量 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 148 | 163 | 179 | 197 | 217 | 238 | 262 | 288 | 317 | 349 |
| Ⅱ | 207 | 228 | 251 | 276 | 304 | 333 | 367 | 403 | 444 | 489 |
| Ⅲ | 290 | 320 | 351 | 386 | 426 | 467 | 513 | 565 | 622 | 684 |
| Ⅳ | 464 | 511 | 562 | 618 | 681 | 747 | 822 | 903 | 994 | 1095 |

6.4有色铸件清理打磨工时定额：

6.4.1工时见表24

表24

| 复杂程度 | 铸件重量 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| Ⅱ | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 |
| Ⅲ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 |
| Ⅳ | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 33.0 | 37.0 | 41.0 |

续表24

| 复杂程度 | 铸件重量 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 42.0 | 49.0 |
| Ⅱ | 17.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 38.0 | 44.0 | 51.0 | 59.0 | 69.0 |
| Ⅲ | 27.0 | 32.0 | 38.0 | 45.0 | 52.0 | 61.0 | 70.0 | 79.0 | 94.0 | 110.0 |
| Ⅳ | 49.0 | 57.0 | 69.0 | 81.0 | 93.0 | 109.0 | 125.0 | 141.0 | 170.0 | 198.0 |

续表24

| 复杂程度 | 铸件重量 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 57.0 | 65.0 | 74.0 | 83.0 | 94.0 | 105.0 | 115.0 | 126.0 | 135.0 | 148.0 |
| Ⅱ | 80.0 | 91.0 | 104.0 | 116.0 | 132.0 | 147.0 | 161.0 | 177.0 | 189.0 | 207.0 |
| Ⅲ | 128.0 | 146.0 | 166.0 | 186.0 | 211.0 | 235.0 | 258.0 | 282.0 | 303.0 | 332.0 |
| Ⅳ | 230.0 | 262.0 | 299.0 | 335.0 | 379.0 | 424.0 | 464.0 | 504.0 | 545.0 | 597.0 |

续表24

| 复杂程度 | 铸件重量 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 161.0 | 173.0 | 185.0 | 196.0 | 207.0 | 218.0 | 228.0 | 239.0 | 251.0 | 264.0 |
| Ⅱ | 226.0 | 242.0 | 259.0 | 275.0 | 290.0 | 305.0 | 319.0 | 335.0 | 352.0 | 370.0 |
| Ⅲ | 361.0 | 388.0 | 415.0 | 439.0 | 464.0 | 489.0 | 511.0 | 536.0 | 562.0 | 592.0 |
| Ⅳ | 649.0 | 698.0 | 746.0 | 791.0 | 835.0 | 879.0 | 920.0 | 964.0 | 1012.0 | 1065.0 |

6.4.2表24使用说明：

a．材料修正系数：

铸铝件K=1；铸黄铜K=0.6；铸青铜K=0.5；

b．铸铜件浇冒口用碳弧气刨割除。

7 型砂配置

7．1工时见表25

表25

| 型砂 名称 | 设备 型号 | 工艺内容 |  |  |  | 定员标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上砂 | 干混 | 湿混 | 下砂 |  |  |  |
|  |  | 工时 min/车 |  |  |  | 操机 | 上砂 | 吊运 |
| 铸铁湿模砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1 |
| 小件苏打砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1 |
| 大件苏打砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1 |
| 1*烘模砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1 |
| 2*烘模砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1 |
| 高强度石英砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1 |
| 1*陶白砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1 |
| 2*陶白砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1 |
| 糖浆砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1 |
| 水玻璃砂 | S116 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1 |
| 锆砂 | S111 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 1 | — | — |
| 复交粘接剂砂 | S111 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 1 | — | — |
| 铝湿模砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 |
| 铝烘模砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 |
| 铜湿模砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 |
| 铜烘模砂 | S116 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 |
| 银光砂 | S116 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | 2.0 | 1 | 3 | 1 |
| 呋喃树脂砂 | S111 | 4.0 | 0.5 | 0.2～0.5 | 4.0 | 1 | 1 | — |
| 桐油砂 | S111 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 1 | — | — |
| 油基粘接剂砂 | S111 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 1 | — | — |

7．1．2表25使用说明：

- 表内工时是一个操作者所需的工时，如按2组编制定额，瑚需乘以表右的定员人数；

- 表内不包接设备保养时间，根据工厂的要求，每班次另行给定。

第二篇典型零件工时定额

8铸铁典型零件

8．1压盖

8．1．1型式见图12

8．1．2材质：HT15—33

8．1．3工时见表26

表26

| 工序 | 铸件尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | h |  | D |  | h |  | D |  | h |  | D |  | h |  |
|  | 170 |  | 43 |  | 198 |  | 26 |  | 238 |  | 46 |  | 278 |  | 36 |  |
|  | 砂箱尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | B |  | H | L | B |  | H | L | B |  | H | L | B |  | H |
|  | 300 | 300 |  | 210 | 350 | 300 |  | 100 | 400 | 300 |  | 210 | 400 | 350 |  | 200 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外模制造 | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 22 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 清理打磨 | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 16 |  |  |  |

8.2轴承盖

8.2.1型式见图13。

8.2.2材质：HT20—40

8.2.3工时见表27

表27

| 工序 | 铸件尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | h | a | b | h | a | b | h | a | b | h |
|  | 280 | 134 | 130 | 360 | 145 | 130 | 395 | 278 | 205 | 410 | 170 | 185 |
|  | 砂箱尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | B | H | L | B | H | L | B | H | L | B | H |
|  | 450 | 250 | 280 | 560 | 340 | 280 | 620 | 420 | 430 | 730 | 350 | 370 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外模制造 | 27 |  |  | 51 |  |  | 73 |  |  | 70 |  |  |
| 泥芯制造 | 4 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  |
| 下芯合箱 | 21 |  |  | 29 |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  |
| 合计 | 52 |  |  | 86 |  |  | 121 |  |  | 117 |  |  |
| 清理打磨 | 35 |  |  | 58 |  |  | 72 |  |  | 62 |  |  |

8.3轴承座

8.3.1型式见图14

8.3.2材质：HT20—40

8.3.3工时见表28

表28

| 工序 | 铸件尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | h | a | b | h | a | b | h | a | b | h |
|  | 460 | 160 | 145 | 530 | 180 | 185 | 530 | 327 | 178 | 570 | 272 | 280 |
|  | 砂箱尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | B | H | L | B | H | L | B | H | L | B | H |
|  | 660 | 340 | 430 | 600 | 550 | 300 | 730 | 450 | 510 | 800 | 420 | 530 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外模制造 | 95 |  |  | 91 |  |  | 125 |  |  | 132 |  |  |
| 泥芯制造 | 8 |  |  | 10 |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  |
| 下芯合箱 | 30 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  |
| 合计 | 133 |  |  | 138 |  |  | 175 |  |  | 185 |  |  |
| 清理打磨 | 33 |  |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 55 |  |  |

8.4减速器盖

8.4.1型式见图15

8.4.2材质：HT15—33

8.4.3工时见表29

表29

| 工序 | 铸件尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 650 |  |  | L 750 |  |  | L 850 |  |  | L 1000 |  |  |
|  | 砂箱尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | B | H | L | B | H | L | B | H | L | B | H |
|  | 1500 | 600 | 620 | 1650 | 650 | 660 | 1850 | 740 | 700 | 2200 | 824 | 810 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外模制造 | 364 |  |  | 407 |  |  | 459 |  |  | 539 |  |  |
| 泥芯制造 | 136 |  |  | 151 |  |  | 185 |  |  | 274 |  |  |
| 下芯合箱 | 162 |  |  | 182 |  |  | 205 |  |  | 241 |  |  |
| 合计 | 662 |  |  | 740 |  |  | 849 |  |  | 1054 |  |  |
| 清理打磨 | 109 |  |  | 133 |  |  | 165 |  |  | 182 |  |  |

8.5减速器座

8.5.1型式见图16

8.5.2材质HT15—33

8.5.3工时见表30

表30

| 工序 | 铸件尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 650 |  |  | L 750 |  |  | L 850 |  |  | L 1000 |  |  |
|  | 砂箱尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | B | H | L | B | H | L | B | H | L | B | H |
|  | 1500 | 600 | 660 | 1650 | 650 | 680 | 1850 | 740 | 740 | 2200 | 824 | 840 |
|  | 工时min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外模制造 | 582 |  |  | 633 |  |  | 709 |  |  | 809 |  |  |
| 泥芯制造 | 140 |  |  | 158 |  |  | 194 |  |  | 280 |  |  |
| 下芯合箱 | 194 |  |  | 216 |  |  | 239 |  |  | 284 |  |  |
| 合计 | 916 |  |  | 1007 |  |  | 1142 |  |  | 1373 |  |  |
| 清理打磨 | 118 |  |  | 145 |  |  | 179 |  |  | 230 |  |  |

9铸钢典型零件

9.1齿轮

9.1.1型式见图17

9.1.2材质：ZG45

9.1.3工时见表31

表31

| 工序 | 铸件尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | h |  | D |  | h |  | D |  | h |  | D |  | h |  |
|  | 442 |  | 116 |  | 467 |  | 136 |  | 540 |  | 136 |  | 653 |  | 176 |  |
|  | 砂箱尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | B |  | H | L | B |  | H | L | B |  | H | L | B |  | H |
|  | 700 | 700 |  | 500 | 700 | 700 |  | 560 | 800 | 800 |  | 560 | 1000 | 1000 |  | 600 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外模制造 | 93.1 |  |  |  | 104.5 |  |  |  | 118.8 |  |  |  | 156.8 |  |  |  |
| 泥芯制造 | 11.0 |  |  |  | 11.0 |  |  |  | 12.0 |  |  |  | 13.5 |  |  |  |
| 下芯合箱 | 26.0 |  |  |  | 28.0 |  |  |  | 30.0 |  |  |  | 45.0 |  |  |  |
| 合计 | 130.1 |  |  |  | 143.5 |  |  |  | 160.8 |  |  |  | 215.3 |  |  |  |
| 清理打磨 | 40.5 |  |  |  | 54.5 |  |  |  | 55.5 |  |  |  | 65.5 |  |  |  |

9.2 锚链筒

9.2.1 型式见图18

9.2.2 材质：ZG25

9.2.3 工时见表32

表32

| 工序 | 铸件尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | h |  | D |  | h |  | D |  | h |  | D |  | h |  |
|  | 400 |  | 150 |  | 410 |  | 205 |  | 300 |  | 272 |  | 520 |  | 300 |  |
|  | 砂箱尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | B |  | H | L | B |  | H | L | B |  | H | L | B |  | H |
|  | 1150 | 450 |  | 450 | 1100 | 600 |  | 480 | 1150 | 700 |  | 700 | 1500 | 900 |  | 800 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外模制造 | 104.4 |  |  |  | 133.2 |  |  |  | 171.9 |  |  |  | 238.5 |  |  |  |
| 泥芯制造 | 50.0 |  |  |  | 55.0 |  |  |  | 56.0 |  |  |  | 70.0 |  |  |  |
| 下芯合箱 | 53.0 |  |  |  | 60.0 |  |  |  | 62.0 |  |  |  | 90.0 |  |  |  |
| 合计 | 207.4 |  |  |  | 248.2 |  |  |  | 289.9 |  |  |  | 398.5 |  |  |  |
| 清理打磨 | 40.5 |  |  |  | 38.0 |  |  |  | 40.0 |  |  |  | 54.5 |  |  |  |

注：表内所标砂箱尺寸为一箱两个铸件，其工时修正系数K=1.1。

9.3 副卷筒

9.3.1 型式见图19

9.3.2 材质：ZG25

9.3.3 工时见表33

表33

| 工序 | 铸件尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | h |  | D |  | h |  | D |  | h |  | D |  | h |  |
|  | 500 |  | 300 |  | 600 |  | 312 |  | 700 |  | 400 |  | 800 |  | 450 |  |
|  | 砂箱尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | B |  | H | L | B |  | H | L | B |  | H | L | B |  | H |
|  | 950 | 950 |  | 750 | 950 | 950 |  | 870 | 1000 | 1000 |  | 800 | 1000 | 1000 |  | 865 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外模制造 | 233.8 |  |  |  | 258.4 |  |  |  | 258.4 |  |  |  | 273.7 |  |  |  |
| 泥芯制造 | 105.0 |  |  |  | 111.5 |  |  |  | 132.0 |  |  |  | 143.0 |  |  |  |
| 下芯合箱 | 85.0 |  |  |  | 90.0 |  |  |  | 111.0 |  |  |  | 125.0 |  |  |  |
| 合计 | 423.8 |  |  |  | 459.4 |  |  |  | 501.4 |  |  |  | 541.7 |  |  |  |
| 清理打磨 | 80.0 |  |  |  | 92.0 |  |  |  | 162.0 |  |  |  | 180.0 |  |  |  |

9.4 主卷筒

9.4.1 型式见图20

9.4.2 材质：ZG25

9.4.3 工时见表34

表34

| 工序 | 铸件尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | h |  | D |  | h |  | D |  | h |  | D |  | h |  |
|  | 760 |  | 796 |  | 806 |  | 892 |  | 1000 |  | 800 |  | 1120 |  | 873 |  |
|  | 砂箱尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | B |  | H | L | B |  | H | L | B |  | H | L | B |  | H |
|  | 1150 | 1500 |  | 1200 | 1200 | 1200 |  | 1340 | 1500 | 1500 |  | 1300 | 1600 | 1600 |  | 1350 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外模制造 | 553.4 |  |  |  | 525.3 |  |  |  | 647.4 |  |  |  | 733.2 |  |  |  |
| 泥芯制造 | 300.0 |  |  |  | 318.0 |  |  |  | 331.0 |  |  |  | 364.0 |  |  |  |
| 下芯合箱 | 170.0 |  |  |  | 169.0 |  |  |  | 198.0 |  |  |  | 222.0 |  |  |  |
| 合计 | 1023.4 |  |  |  | 1012.3 |  |  |  | 1076.4 |  |  |  | 1319.2 |  |  |  |
| 清理打磨 | 464.0 |  |  |  | 748.5 |  |  |  | 746.5 |  |  |  | 784.0 |  |  |  |

9.5 链轮

9.5.1 型式见图21

9.5.2 材质：ZG35

9.5.3 工时见表35

表35

| 工序 | 铸件尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | h |  | D |  | h |  | D |  | h |  | D |  | h |  |
|  | 592 |  | 482 |  | 820 |  | 447 |  | 834 |  | 459 |  | 1100 |  | 475 |  |
|  | 砂箱尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | B |  | H | L | B |  | H | L | B |  | H | L | B |  | H |
|  | 1000 | 1000 |  | 950 | 1200 | 1200 |  | 620 | 1200 | 1200 |  | 800 | 1500 | 1500 |  | 1060 |
|  | 工时 min/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外模制造 | 594.2 |  |  |  | 572.2 |  |  |  | 623.9 |  |  |  | 821.8 |  |  |  |
| 泥芯制造 | 382.0 |  |  |  | 400.0 |  |  |  | 421.0 |  |  |  | 442.0 |  |  |  |
| 下芯合箱 | 157.0 |  |  |  | 177.0 |  |  |  | 187.0 |  |  |  | 224.0 |  |  |  |
| 合计 | 1133.2 |  |  |  | 1149.2 |  |  |  | 1231.9 |  |  |  | 1487.8 |  |  |  |
| 清理打磨 | 197.5 |  |  |  | 561.5 |  |  |  | 611.0 |  |  |  | 748.5 |  |  |  |

附录 A

砂箱面积换算表

| 长×宽 mm |  | 面积 dM2 | 长×宽 mm |  | 面积 dM2 | 长×宽 mm |  | 面积 dM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 200 | 6 | 800 | 500 | 40 | 2000 | 1200 | 240 |
| 320 | 250 | 8 | 800 | 625 | 50 | 2000 | 1400 | 280 |
| 400 | 250 | 10 | 800 | 750 | 60 | 2000 | 1600 | 320 |
| 400 | 300 | 12 | 850 | 820 | 70 | 2000 | 1800 | 360 |
| 400 | 350 | 14 | 1000 | 800 | 80 | 2000 | 2000 | 400 |
| 400 | 400 | 16 | 1000 | 900 | 90 | 2250 | 2000 | 450 |
| 450 | 400 | 18 | 1000 | 1000 | 100 | 2500 | 2000 | 500 |
| 500 | 400 | 20 | 1100 | 1100 | 120 | 2500 | 2200 | 550 |
| 600 | 400 | 24 | 1200 | 1200 | 140 | 2500 | 2400 | 600 |
| 650 | 430 | 28 | 1300 | 1200 | 160 | 3000 | 2200 | 650 |
| 650 | 500 | 32 | 1450 | 1250 | 180 | 3200 | 2200 | 700 |
| 600 | 600 | 36 | 2000 | 1000 | 200 | 3000 | 2500 | 750 |